VŠĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“

UŽDARYTO PAKRUOJO MIESTO BUITINIŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNO,

ESANČIO ALEKNAIČIŲ K., PAKRUOJO RAJ.,

Aplinkos monitoringo 2012 m.

ataskaita

Parengė:

Aplinkos inžinierius						Raimundas Matulaitis

Įmonės savininkas                                                      	 Mindaugas Čegys

Šiauliai, 2013

Ūkio subjektų aplinkos

monitoringo nuostatų

4 priedas

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentui

ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

| 1.1. teisinis statusas: |  |  |
| --- | --- | --- |
| juridinis asmuo | X |  |
| juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre |  |  |
| juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre |  |  |
| fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą |  |  |
| (tinkamą langelį pažymėti X) |  |  |

| 1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė |  |  |  |  | 1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Všį Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras |  |  |  |  | 145787276 |  |  |  |  |  |  |
| e-AIVIKS kodas1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| savivaldybė | vietovė (miestas, kaimas) |  | gatvė |  | gatvės tipas |  | namo nr. |  | kor-pusas |  | buto nr. |
| Šiaulių | Šiauliai |  | P. Lukšio |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 1.5. ryšio informacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| telefono nr. |  | fakso nr. |  | el. pašto adresas |  |  |  |  |  |  |  |
| 8-41 520002 |  | 8-41 520002 |  | info@sratc.lt |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Ūkinės veiklos vieta: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uždarytas Pakruojo miesto buitinių atliekų sąvartynas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| adresas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| savivaldybė | vietovė (miestas, kaimas) |  | gatvė |  |  | gatvės tipas |  | namo nr. |  | kor-pusas | buto nr. |
| Pakruojo raj. | Aleknaičių k. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. Ataskaitą parengusio asmens ryšio informacija: |  |  |
| --- | --- | --- |
| telefono nr. | fakso nr. | el. pašto adresas |
| 8-621 83515 | 8-41 545536 | info@geomina.lt |

| 4. Ataskaitos lapų skaičius | 16 |  |
| --- | --- | --- |

Pastabos:

1 e-AIVIKS kodas – ūkio subjekto unikalus nekintantis kodas Aplinkos informacijos valdymo integruotoje kompiuterinėje sistemoje (toliau – e-AIVIKS kodas). e-AIVIKS kodas yra sukuriamas, kai aplinkosauginėms institucijoms pirmą kartą pateikiamas su aplinkos apsauga susijęs apskaitos dokumentas (ataskaita, anketa, lydraštis ir pan.). Pirmą kartą teikiant dokumentą elektroniniu būdu, e-AIVIKS kodą sukuria programinis modulis pradėjus vesti dokumento duomenis į duomenų bazę. Juridinių ir fizinių asmenų e-AIVIKS kodų sąrašas skelbiamas Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje http://gamta.lt/. Jei Ataskaita teikiama raštu, o asmens šiame sąraše nėra, skiltis nepildoma.

II. poveikio aplinkos kokybei (POVEIKIO APLINKAI) monitoringas

1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys.

| Eil. Nr. | Išleistuvo kodas | Nustatomi parametrai | Vertinimo kriterijus1 | Matavimų vieta |  |  |  | Matavimo atlikimo data ir laikas | Matavimų rezultatai | Matavimo metodas3 | Laboratorija, atlikusi matavimus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | koordinatės | atstumas nuo taršos šaltinio, km | paviršinio vandens telkinio kodas2 | paviršinio vandens telkinio pavadinimas |  |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Pav1 (aukščiau sąvartyno kaupo) | Temperatūra, °C |  | X:6205630 Y: 484309 | ~0,07 | 41010362 | Rūkbalė (įtekanti į Palą) | 2012.04.04 | 4,5 | skait. termometras | M. Čegio įmonė | 2005 12 09 |
|  |  | pH |  |  |  |  |  |  | 7,82 | Potenciometrinis |  |  |
|  |  | Savitasis elektros laidis, µS/cm |  |  |  |  |  |  | 732 | LST EN 27888 | UAB „Vandens tyrimai” Nr. 1AT-183 | 2007 09 12 ir 2012 10 29 |
|  |  | ChDS, mgO2/l |  |  |  |  |  |  | 7,7 | LAND 46:2007 |  |  |
|  |  | BDS7, mgO2/l |  |  |  |  |  |  | 5,04 | LST EN 1899 |  |  |
|  |  | Chloridai, mg/l | 300 (DLK) [13] |  |  |  |  |  | 30,3 | LST EN ISO 10304 |  |  |
|  |  | Nitritai, mg/l |  |  |  |  |  |  | <0,010 | LST EN ISO 10304 |  |  |
|  |  | Nitratai, mg/l |  |  |  |  |  |  | 62,9 | LST EN ISO 10304 |  |  |
|  |  | Amonis, mg/l |  |  |  |  |  |  | 0,167 | LST EN ISO 14911 |  |  |
|  |  | N-mineral., mg/l |  |  |  |  |  |  | 14,3 | LAND 59:2003 |  |  |
|  |  | N-organ., mg/l |  |  |  |  |  |  | 5,17 | LAND 59:2003 |  |  |
|  |  | N-bendras, mg/l | 12 (DLK) [14] |  |  |  |  |  | 19,5 | LAND 59:2003 |  |  |
|  |  | P-mineral., mg/l | 0,40 (DLK) [14] |  |  |  |  |  | 0,012 | LAND 58:2003 |  |  |
|  |  | P-organ., mg/l |  |  |  |  |  |  | <0,010 | LAND 58:2003 |  |  |
|  |  | P-bendras, mg/l | 0,47 (DLK) [14] |  |  |  |  |  | 0,02 | LAND 58:2003 |  |  |
|  | Pav2 (žemiau sąvartyno kaupo) | Temperatūra, °C |  | X: 6205870 Y: 484597 | ~0,16 | 41010362 | Rūkbalė (įtekanti į Palą) | 2012.04.04 | 5,6 | skait. termometras | M. Čegio įmonė | 2005 12 09 |
|  |  | pH |  |  |  |  |  |  | 7,65 | Potenciometrinis |  |  |
|  |  | Savitasis elektros laidis, µS/cm |  |  |  |  |  |  | 952 | LST EN 27888 | UAB „Vandens tyrimai” Nr. 1AT-183 | 2007 09 12 ir 2012 10 29 |
|  |  | ChDS, mgO2/l |  |  |  |  |  |  | 23,7 | LAND 46:2007 |  |  |
|  |  | BDS7, mgO2/l |  |  |  |  |  |  | 5,52 | LST EN 1899 |  |  |
|  |  | Chloridai, mg/l | 300 (DLK) [13] |  |  |  |  |  | 21,8 | LST EN ISO 10304 |  |  |
|  |  | Nitritai, mg/l |  |  |  |  |  |  | 0,427 | LST EN ISO 10304 |  |  |
|  |  | Nitratai, mg/l |  |  |  |  |  |  | 4,07 | LST EN ISO 10304 |  |  |
|  |  | Amonis, mg/l |  |  |  |  |  |  | <0,010 | LST EN ISO 14911 |  |  |
|  |  | N-mineral., mg/l |  |  |  |  |  |  | 1,05 | LAND 59:2003 |  |  |
|  |  | N-organ., mg/l |  |  |  |  |  |  | 0,55 | LAND 59:2003 |  |  |
|  |  | N-bendras, mg/l | 12 (DLK) [14] |  |  |  |  |  | 1,6 | LAND 59:2003 |  |  |
|  |  | P-mineral., mg/l | 0,40 (DLK) [14] |  |  |  |  |  | <0,010 | LAND 58:2003 |  |  |
|  |  | P-organ., mg/l |  |  |  |  |  |  | 0,014 | LAND 58:2003 |  |  |
|  |  | P-bendras, mg/l | 0,47 (DLK) [14] |  |  |  |  |  | 0,014 | LAND 58:2003 |  |  |
|  | Pav1 (aukščiau sąvartyno kaupo) | Temperatūra, °C |  | X:6205630 Y: 484309 | ~0,07 | 41010362 | Rūkbalė (įtekanti į Palą) | 2012.09.03 | 14,4 | skait. termometras | M. Čegio įmonė | 2005 12 09 |
|  |  | pH |  |  |  |  |  |  | 7,05 | Potenciometrinis |  |  |
|  |  | Savitasis elektros laidis, µS/cm |  |  |  |  |  |  | 883 | LST EN 27888 | UAB „Vandens tyrimai” Nr. 1AT-183 | 2007 09 12 ir 2012 10 29 |
|  |  | ChDS, mgO2/l |  |  |  |  |  |  | 5,8 | LAND 46:2007 |  |  |
|  |  | BDS7, mgO2/l |  |  |  |  |  |  | 2,76 | LST EN 1899 |  |  |
|  |  | Chloridai, mg/l | 300 (DLK) [13] |  |  |  |  |  | 27,5 | LST EN ISO 10304 |  |  |
|  |  | Nitritai, mg/l |  |  |  |  |  |  | <0,010 | LST EN ISO 10304 |  |  |
|  |  | Nitratai, mg/l |  |  |  |  |  |  | 51,8 | LST EN ISO 10304 |  |  |
|  |  | Amonis, mg/l |  |  |  |  |  |  | 0,064 | LST EN ISO 14911 |  |  |
|  |  | N-mineral., mg/l |  |  |  |  |  |  | 11,8 | LAND 59:2003 |  |  |
|  |  | N-organ., mg/l |  |  |  |  |  |  | 9,55 | LAND 59:2003 |  |  |
|  |  | N-bendras, mg/l | 12 (DLK) [14] |  |  |  |  |  | 21,3 | LAND 59:2003 |  |  |
|  |  | P-mineral., mg/l | 0,40 (DLK) [14] |  |  |  |  |  | 0,011 | LAND 58:2003 |  |  |
|  |  | P-organ., mg/l |  |  |  |  |  |  | <0,010 | LAND 58:2003 |  |  |
|  |  | P-bendras, mg/l | 0,47 (DLK) [14] |  |  |  |  |  | 0,015 | LAND 58:2003 |  |  |
|  | Pav2 (žemiau sąvartyno kaupo) | Temperatūra, °C |  | X: 6205870 Y: 484597 | ~0,16 | 41010362 | Rūkbalė (įtekanti į Palą) | 2012.09.03 | 15,5 | skait. termometras | M. Čegio įmonė | 2005 12 09 |
|  |  | pH |  |  |  |  |  |  | 6,85 | Potenciometrinis |  |  |
|  |  | Savitasis elektros laidis, µS/cm |  |  |  |  |  |  | 972 | LST EN 27888 | UAB „Vandens tyrimai” Nr. 1AT-183 | 2007 09 12 ir 2012 10 29 |
|  |  | ChDS, mgO2/l |  |  |  |  |  |  | 18,6 | LAND 46:2007 |  |  |
|  |  | BDS7, mgO2/l |  |  |  |  |  |  | 4,64 | LST EN 1899 |  |  |
|  |  | Chloridai, mg/l | 300 (DLK) [13] |  |  |  |  |  | 38 | LST EN ISO 10304 |  |  |
|  |  | Nitritai, mg/l |  |  |  |  |  |  | <0,010 | LST EN ISO 10304 |  |  |
|  |  | Nitratai, mg/l |  |  |  |  |  |  | 22,9 | LST EN ISO 10304 |  |  |
|  |  | Amonis, mg/l |  |  |  |  |  |  | 0,039 | LST EN ISO 14911 |  |  |
|  |  | N-mineral., mg/l |  |  |  |  |  |  | 5,2 | LAND 59:2003 |  |  |
|  |  | N-organ., mg/l |  |  |  |  |  |  | 3,79 | LAND 59:2003 |  |  |
|  |  | N-bendras, mg/l | 12 (DLK) [14] |  |  |  |  |  | 8,99 | LAND 59:2003 |  |  |
|  |  | P-mineral., mg/l | 0,40 (DLK) [14] |  |  |  |  |  | 0,012 | LAND 58:2003 |  |  |
|  |  | P-organ., mg/l |  |  |  |  |  |  | <0,010 | LAND 58:2003 |  |  |
|  |  | P-bendras, mg/l | 0,47 (DLK) [14] |  |  |  |  |  | 0,018 | LAND 58:2003 |  |  |

Pastabos:

1 Paviršinių vandens telkinių būklės vertinimo kriterijai yra Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 (Žin., 2006, Nr. 59-2103; 2010, Nr. 59-2938; 2011, Nr. 39-1888), 1 priede ir 2 priedo A dalyje nurodytų medžiagų aplinkos kokybės standartai paviršiniuose vandenyse ir 2 priedo B dalies B1 sąraše nurodytų medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos vandens telkinyje-priimtuve.

2 Nurodomas paviršinio vandens telkinio identifikavimo kodas Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastre.

3 Nurodomas galiojantis teisės aktas,  kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

2 lentelė. Poveikio oro kokybei monitoringo duomenys.

| Eil. Nr. | Nustatomi parametrai | Vertinimo kriterijus1 | Matavimų vieta, |  | Matavimo atlikimo data ir laikas | Matavimų rezultatai | Matavimo metodas2 | Laboratorija, atlikusi matavimus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pavadinimas | koordinatės |  |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Pastabos:

1 Nurodomos teisės aktuose patvirtintos ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai.

2 Nurodomas galiojantis teisės aktas,  kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

3 lentelė. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenys1.

| Eil. Nr. | Nustatomi parametrai | Matavimo vnt. | Matavimo metodas2 | Laboratorija2 | Vertinimo kriterijus3 | Matavimų rezultatas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 39783 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.04.04 |
| 1 | Vandens lygis nuo žemės paviršiaus | m | spec. matavimo juosta | M. Čegio įmonė |  | 2,08 |  |
| 2 | Temperatūra | °C | skait. termometras |  |  | 6 |  |
| 3 | pH |  | potenciometrija |  |  | 7,21 |  |
| 4 | Eh | mV | potenciometrija |  |  | 111 |  |
| 5 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 3483 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 39783 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.04.04 |
| 6 | pH |  | potenciometrija | UAB „Vandens tyrimai” |  | 7,37 |  |
| 7 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 3620 |  |
| 8 | Sausa liekana | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 2245 |  |
| 9 | Ištirpusių min. medž. suma | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 2666 |  |
| 10 | Permanganato skaičius | mg O2/l | LST EN ISO 8467 |  |  | 46,9 |  |
| 11 | ChDS | mg O2/l | ISO 15705:2002 |  |  | 152 |  |
| 12 | Bendras kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 16,6 |  |
| 13 | Karbonatinis kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 13,8 |  |
| 14 | Cl- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 500 [6] mg/l | 329 |  |
| 15 | SO42- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1000 [6] mg/l | 611 |  |
| 16 | HCO3- | mg/l | LST ISO 9963-1 |  |  | 843 |  |
| 17 | CO32- | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 0,32 |  |
| 18 | NO2- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1 [5] mg/l | 7,82 |  |
| 19 | NO3- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 100 [6] mg/l | 37,5 |  |
| 20 | Na+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 210 |  |
| 21 | K+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 347 |  |
| 22 | Ca2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 166 |  |
| 23 | Mg2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 101 |  |
| 24 | NH4+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  | 12,86 [5] mg/l | 13,4 |  |
| 25 | CO2 | mg/l |  |  |  | 65,2 |  |
| 26 | Mineralinis azotas | mg/l |  |  |  | 21,2 |  |
| 27 | Organinis azotas | mg/l |  |  |  | 10,9 |  |
| 28 | Bendras azotas | mg/l | LAND 59:2003 |  |  | 32,1 |  |
| 29 | Mineralinis fosforas | mg/l |  |  | 1,08 [5] mg/l | 0,016 |  |
| 30 | Organinis fosforas | mg/l |  |  |  | 0,014 |  |
| 31 | Bendras fosforas | mg/l | LAND 58:2003 |  |  | 0,03 |  |
| 32 | Fosfatai | mg/l | LAND 58:2003 |  | 3,3 [5] mg/l | 0,049 |  |
| 33 | Cd | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 6 [6] µg/l | <0,3 |  |
| 34 | Pb | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 75 [6] µg/l | 3 |  |
| 35 | Cr | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 100 [6] µg/l | 10 |  |
| 36 | Mn | µg/l | LST EN ISO 15586 |  |  | 190 |  |
| 37 | Zn | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 1000 [6] µg/l | <40 |  |
| 38 | Cu | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 2000 [6] µg/l | 38 |  |
| 39 | Ni | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 100 [6] µg/l | 56 |  |
| 40 | Hg | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 1 [6] µg/l | <0,1 |  |
| 41 | Benzenas | µg/l | ISO 11423-1 |  | 50 [6] µg/l | <1 |  |
| 42 | Toluenas | µg/l | ISO 11423-1 |  | 1000 [6] µg/l | <1 |  |
| 43 | Etil-Benzenas | µg/l | ISO 11423-1 |  | 300 [6] µg/l | <1 |  |
| 44 | p- ir m- Ksilenai | µg/l | ISO 11423-1 |  |  | <1 |  |
| 45 | o- Ksilenas | µg/l | ISO 11423-1 |  |  | <1 |  |
| 46 | Ksilenas (izomerų suma) | µg/l | apskaičiuojama |  | 500 [6] µg/l | <2 |  |
| 47 | TMB suma | µg/l | ISO 11423-1 |  |  | <1 |  |
| 48 | Aromatinių angl. suma | µg/l | ISO 11423-1 |  |  | <1 |  |
| 49 | BEA (C6-C10) koncentracija | mg/l | US EPA 8015B |  | 10 mg/l [7] | <0,01 |  |
| 50 | DEA (C10-C28) koncentracija | mg/l | US EPA 8015B |  | 10 mg/l [7] | <0,05 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 39783 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.09.03 |
| 51 | Vandens lygis nuo žemės paviršiaus | m | spec. matavimo juosta | M. Čegio įmonė |  | 2,03 |  |
| 52 | Temperatūra | °C | skait. termometras |  |  | 12,7 |  |
| 53 | pH |  | potenciometrija |  |  | 6,76 |  |
| 54 | Eh | mV | potenciometrija |  |  | 97 |  |
| 55 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 587 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 50708 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.04.04 |
| 56 | Vandens lygis nuo žemės paviršiaus | m | spec. matavimo juosta |  |  | 2,54 |  |
| 57 | Temperatūra | °C | skait. termometras |  |  | 5,9 |  |
| 58 | pH |  | potenciometrija |  |  | 7,13 |  |
| 59 | Eh | mV | potenciometrija |  |  | 100 |  |
| 60 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 836 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 50708 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.04.04 |
| 61 | pH |  | potenciometrija | UAB „Vandens tyrimai” |  | 7,24 |  |
| 62 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 920 |  |
| 63 | Sausa liekana | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 532 |  |
| 64 | Ištirpusių min. medž. suma | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 755 |  |
| 65 | Permanganato skaičius | mg O2/l | LST EN ISO 8467 |  |  | 9,37 |  |
| 66 | ChDS | mg O2/l | ISO 15705:2002 |  |  | 21,5 |  |
| 67 | Bendras kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 6,16 |  |
| 68 | Karbonatinis kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 6,16 |  |
| 69 | Cl- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 500 [6] mg/l | 7,3 |  |
| 70 | SO42- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1000 [6] mg/l | 51,8 |  |
| 71 | HCO3- | mg/l | LST ISO 9963-1 |  |  | 446 |  |
| 72 | CO32- | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 0,12 |  |
| 73 | NO2- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1 [5] mg/l | <0,010 |  |
| 74 | NO3- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 100 [6] mg/l | 40,9 |  |
| 75 | Na+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 10,5 |  |
| 76 | K+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 90,4 |  |
| 77 | Ca2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 81,1 |  |
| 78 | Mg2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 25,7 |  |
| 79 | NH4+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  | 12,86 [5] mg/l | 0,064 |  |
| 80 | CO2 | mg/l |  |  |  | 46,5 |  |
| 81 | Mineralinis azotas | mg/l |  |  |  | 9,28 |  |
| 82 | Organinis azotas | mg/l |  |  |  | 4,12 |  |
| 83 | Bendras azotas | mg/l | LAND 59:2003 |  |  | 13,4 |  |
| 84 | Mineralinis fosforas | mg/l |  |  | 1,08 [5] mg/l | 0,414 |  |
| 85 | Organinis fosforas | mg/l |  |  |  | <0,010 |  |
| 86 | Bendras fosforas | mg/l | LAND 58:2003 |  |  | 0,416 |  |
| 87 | Fosfatai | mg/l | LAND 58:2003 |  | 3,3 [5] mg/l | 1,269 |  |
| 88 | Cd | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 6 [6] µg/l | <0,3 |  |
| 89 | Pb | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 75 [6] µg/l | 16 |  |
| 90 | Cr | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 100 [6] µg/l | 35 |  |
| 91 | Mn | µg/l | LST EN ISO 15586 |  |  | 2200 |  |
| 92 | Zn | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 1000 [6] µg/l | 62 |  |
| 93 | Cu | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 2000 [6] µg/l | 43 |  |
| 94 | Ni | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 100 [6] µg/l | 32 |  |
| 95 | Hg | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 1 [6] µg/l | <0,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 50708 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.09.03 |
| 96 | Vandens lygis nuo žemės paviršiaus | m | spec. matavimo juosta | M. Čegio įmonė |  | 2,39 |  |
| 97 | Temperatūra | °C | skait. termometras |  |  | 12,9 |  |
| 98 | pH |  | potenciometrija |  |  | 6,64 |  |
| 99 | Eh | mV | potenciometrija |  |  | 86 |  |
| 100 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 653 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 50709 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.04.04 |
| 101 | Vandens lygis nuo žemės paviršiaus | m | spec. matavimo juosta |  |  | 2,01 |  |
| 102 | Temperatūra | °C | skait. termometras |  |  | 6,9 |  |
| 103 | pH |  | potenciometrija |  |  | 7,02 |  |
| 104 | Eh | mV | potenciometrija |  |  | 77 |  |
| 105 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 1470 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 50709 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.04.04 |
| 106 | pH |  | potenciometrija | UAB „Vandens tyrimai” |  | 7,23 |  |
| 107 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 1590 |  |
| 108 | Sausa liekana | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 1118 |  |
| 109 | Ištirpusių min. medž. suma | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 1329 |  |
| 110 | Permanganato skaičius | mg O2/l | LST EN ISO 8467 |  |  | 7,6 |  |
| 111 | ChDS | mg O2/l | ISO 15705:2002 |  |  | 26,5 |  |
| 112 | Bendras kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 15,5 |  |
| 113 | Karbonatinis kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 6,92 |  |
| 114 | Cl- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 500 [6] mg/l | 48,8 |  |
| 115 | SO42- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1000 [6] mg/l | 462 |  |
| 116 | HCO3- | mg/l | LST ISO 9963-1 |  |  | 422 |  |
| 117 | CO32- | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 0,12 |  |
| 118 | NO2- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1 [5] mg/l | <0,010 |  |
| 119 | NO3- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 100 [6] mg/l | <0,050 |  |
| 120 | Na+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 51,9 |  |
| 121 | K+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 63,2 |  |
| 122 | Ca2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 233 |  |
| 123 | Mg2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 47,2 |  |
| 124 | NH4+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  | 12,86 [5] mg/l | 0,27 |  |
| 125 | CO2 | mg/l |  |  |  | 45 |  |
| 126 | Mineralinis azotas | mg/l |  |  |  | 0,21 |  |
| 127 | Organinis azotas | mg/l |  |  |  | 0,89 |  |
| 128 | Bendras azotas | mg/l | LAND 59:2003 |  |  | 1,1 |  |
| 129 | Mineralinis fosforas | mg/l |  |  | 1,08 [5] mg/l | 0,011 |  |
| 130 | Organinis fosforas | mg/l |  |  |  | <0,010 |  |
| 131 | Bendras fosforas | mg/l | LAND 58:2003 |  |  | 0,015 |  |
| 132 | Fosfatai | mg/l | LAND 58:2003 |  | 3,3 [5] mg/l | 0,034 |  |
| 133 | Cd | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 6 [6] µg/l | <0,3 |  |
| 134 | Pb | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 75 [6] µg/l | 25 |  |
| 135 | Cr | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 100 [6] µg/l | 35 |  |
| 136 | Mn | µg/l | LST EN ISO 15586 |  |  | 1900 |  |
| 137 | Zn | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 1000 [6] µg/l | 140 |  |
| 138 | Cu | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 2000 [6] µg/l | 46 |  |
| 139 | Ni | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 100 [6] µg/l | 34 |  |
| 140 | Hg | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 1 [6] µg/l | <0,1 |  |
| 141 | Benzenas | µg/l | ISO 11423-1 |  | 50 [6] µg/l | <1 |  |
| 142 | Toluenas | µg/l | ISO 11423-1 |  | 1000 [6] µg/l | <1 |  |
| 143 | Etil-Benzenas | µg/l | ISO 11423-1 |  | 300 [6] µg/l | <1 |  |
| 144 | p- ir m- Ksilenai | µg/l | ISO 11423-1 |  |  | <1 |  |
| 145 | o- Ksilenas | µg/l | ISO 11423-1 |  |  | <1 |  |
| 146 | Ksilenas (izomerų suma) | µg/l | apskaičiuojama |  | 500 [6] µg/l | <2 |  |
| 147 | TMB suma | µg/l | ISO 11423-1 |  |  | <1 |  |
| 148 | Aromatinių angl. suma | µg/l | ISO 11423-1 |  |  | <1 |  |
| 149 | BEA (C6-C10) koncentracija | mg/l | US EPA 8015B |  | 10 mg/l [7] | <0,01 |  |
| 150 | DEA (C10-C28) koncentracija | mg/l | US EPA 8015B |  | 10 mg/l [7] | <0,05 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 50709 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.09.03 |
| 151 | Vandens lygis nuo žemės paviršiaus | m | spec. matavimo juosta | M. Čegio įmonė |  | 1,5 |  |
| 152 | Temperatūra | °C | skait. termometras |  |  | 12,6 |  |
| 153 | pH |  | potenciometrija |  |  | 6,86 |  |
| 154 | Eh | mV | potenciometrija |  |  | 52 |  |
| 155 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 544 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 50710 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.04.04 |
| 156 | Vandens lygis nuo žemės paviršiaus | m | spec. matavimo juosta |  |  | 1,12 |  |
| 157 | Temperatūra | °C | skait. termometras |  |  | 4,5 |  |
| 158 | pH |  | potenciometrija |  |  | 7,12 |  |
| 159 | Eh | mV | potenciometrija |  |  | 183 |  |
| 160 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 1636 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 50710 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.04.04 |
| 161 | pH |  | potenciometrija | UAB „Vandens tyrimai” |  | 7,35 |  |
| 162 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 1645 |  |
| 163 | Sausa liekana | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 1134 |  |
| 164 | Ištirpusių min. medž. suma | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 1440 |  |
| 165 | Permanganato skaičius | mg O2/l | LST EN ISO 8467 |  |  | 7,76 |  |
| 166 | ChDS | mg O2/l | ISO 15705:2002 |  |  | 31,7 |  |
| 167 | Bendras kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 17,6 |  |
| 168 | Karbonatinis kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 10 |  |
| 169 | Cl- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 500 [6] mg/l | 25,8 |  |
| 170 | SO42- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1000 [6] mg/l | 339 |  |
| 171 | HCO3- | mg/l | LST ISO 9963-1 |  |  | 612 |  |
| 172 | CO32- | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 0,22 |  |
| 173 | NO2- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1 [5] mg/l | 0,92 |  |
| 174 | NO3- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 100 [6] mg/l | 86,8 |  |
| 175 | Na+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 30,3 |  |
| 176 | K+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 56,3 |  |
| 177 | Ca2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 191 |  |
| 178 | Mg2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 97,8 |  |
| 179 | NH4+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  | 12,86 [5] mg/l | 0,103 |  |
| 180 | CO2 | mg/l |  |  |  | 49,5 |  |
| 181 | Mineralinis azotas | mg/l |  |  |  | 20 |  |
| 182 | Organinis azotas | mg/l |  |  |  | 6,04 |  |
| 183 | Bendras azotas | mg/l | LAND 59:2003 |  |  | 26 |  |
| 184 | Mineralinis fosforas | mg/l |  |  | 1,08 [5] mg/l | 0,023 |  |
| 185 | Organinis fosforas | mg/l |  |  |  | <0,010 |  |
| 186 | Bendras fosforas | mg/l | LAND 58:2003 |  |  | 0,029 |  |
| 187 | Fosfatai | mg/l | LAND 58:2003 |  | 3,3 [5] mg/l | 0,071 |  |
| 188 | Cd | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 6 [6] µg/l | <0,3 |  |
| 189 | Pb | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 75 [6] µg/l | 2 |  |
| 190 | Cr | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 100 [6] µg/l | 4 |  |
| 191 | Mn | µg/l | LST EN ISO 15586 |  |  | 330 |  |
| 192 | Zn | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 1000 [6] µg/l | 120 |  |
| 193 | Cu | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 2000 [6] µg/l | 6 |  |
| 194 | Ni | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 100 [6] µg/l | 11 |  |
| 195 | Hg | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 1 [6] µg/l | <0,1 |  |
| 196 | Benzenas | µg/l | ISO 11423-1 |  | 50 [6] µg/l | <1 |  |
| 197 | Toluenas | µg/l | ISO 11423-1 |  | 1000 [6] µg/l | <1 |  |
| 198 | Etil-Benzenas | µg/l | ISO 11423-1 |  | 300 [6] µg/l | <1 |  |
| 199 | p- ir m- Ksilenai | µg/l | ISO 11423-1 |  |  | <1 |  |
| 200 | o- Ksilenas | µg/l | ISO 11423-1 |  |  | <1 |  |
| 201 | Ksilenas (izomerų suma) | µg/l | apskaičiuojama |  | 500 [6] µg/l | <2 |  |
| 202 | TMB suma | µg/l | ISO 11423-1 |  |  | <1 |  |
| 203 | Aromatinių angl. suma | µg/l | ISO 11423-1 |  |  | <1 |  |
| 204 | BEA (C6-C10) koncentracija | mg/l | US EPA 8015B |  | 10 mg/l [7] | <0,01 |  |
| 205 | DEA (C10-C28) koncentracija | mg/l | US EPA 8015B |  | 10 mg/l [7] | <0,05 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 50710 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.09.03 |
| 206 | Vandens lygis nuo žemės paviršiaus | m | spec. matavimo juosta | M. Čegio įmonė |  | 1,14 |  |
| 207 | Temperatūra | °C | skait. termometras |  |  | 12,3 |  |
| 208 | pH |  | potenciometrija |  |  | 6,38 |  |
| 209 | Eh | mV | potenciometrija |  |  | 112 |  |
| 210 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 1423 |  |

Pastabos:

1 Kartu su ataskaita turi būti pateikiamos:

1) laboratorinių tyrimų protokolų kopijos;

2) pastabos apie Monitoringo programos požeminio vandens monitoringo dalies vykdymą, tinklo būklę, vertinimo kriterijų viršijančius parametrus.

2 Matavimo metodas ir laboratorija lentelėje gali būti nenurodyti, jeigu jie nurodyti tyrimų protokole.

3 Nurodomos teisės aktuose patvirtintos ribinės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai.

4 Stebimojo gręžinio identifikavimo numeris Žemės gelmių registre.

4 lentelė. Poveikio drenažiniam vandeniui monitoringo duomenys.

| Eil. Nr. | Nustatomi parametrai | Vertinimo kriterijus1 | Matavimų vieta |  | Matavimo atlikimo data ir laikas | Matavimų rezultatai | Matavimo metodas2 | Laboratorija, atlikusi matavimus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pavadinimas | koordinatės |  |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Pastabos:

1 Nurodomos teisės aktuose patvirtintos ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai.

2 Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

5 lentelė. Poveikio aplinkos kokybei (dirvožemiui, bioįvairovei, kraštovaizdžiui) monitoringo duomenys.

| Eil. Nr. | Stebėjimo objektas | Nustatomi parametrai | Vertinimo kriterijus1 | Matavimų vieta |  | Matavimo atlikimo data ir laikas | Matavimų rezultatai | Matavimo metodas2 | Laboratorija, atlikusi matavimus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | koordinatės | atstumas nuo taršos šaltinio, km |  |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Pastabos:

1 Nurodomos teisės aktuose patvirtintos ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai. Biologiniams matavimams bei stebėjimams (tarp jų ir ekotoksikologiniams), kuriems nėra nustatytų ribinių verčių, nurodomos kontrolinių matavimų ar kitos norminės arba atskaitinės (referentinės) vertės.

2 Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo įteisintas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.“

III. Monitoringo (Išskyrus poveikio požeminiam vandeniui monitoringo) duomenų analizė ir išvados apie Ūkio Subjekto veiklos poveikį aplinkai

5. Pateikiama monitoringo duomenų analizė, kurioje aprašomos ūkio subjekto technologinių procesų atitikimą technologiniam režimui bei neatitikimų pasekmės bei tikėtinos priežastys, įvertinami gauti ūkio subjektų aplinkos monitoringo rezultatai ir palyginami su atitinkamomis teršalų vertėmis, įvertinamas bei prognozuojamas vykdomos veiklos poveikis gamtinės aplinkos kokybei, taip pat palyginami gauti duomenys su praėjusių metų monitoringo duomenimis.

Paviršinio vandens kokybė

2012 m., uždaryto Pakruojo miesto buitinių atliekų sąvartyno poveikiui paviršinio vandens kokybei stebėti, buvo tiriamas greta tekančios Rūkbalės (kuri įteka į Palą) vanduo, dviejuose vietose – Pav.1 (aukščiau sąvartyno kaupo) ir Pav.2 (žemiau sąvartyno kaupo) [16]. Vykdant monitoringo darbus pavasarį ir rudenį buvo matuoti fizikiniai-cheminiai parametrai (vandenilio jonų koncentracija (pH), savitasis elektros laidis (SEL) ir temperatūra (T)). Taip pat nustatyta chlorido jonų koncentracija, cheminio deguonies suvartojimo (ChDS), biocheminio deguonies suvartojimo (BDS7) vertės bei biogeninių elementų koncentracijos (1 lentelė). Atliktų tyrimų protokolai pateikti prieduose. Apibendrinti 2012 m. tyrimų rezultatai pateikti 6 lentelėje. Paviršinio vandens kokybė vertinta pagal Nuotekų tvarkymo reglamente nustatytas DLK ir RK vandens telkinyje-priimtuve [13] ir pagal Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodiką [14]. Palyginimui pateiktos DLK ir RK į gamtinę aplinką išleidžiamoms nuotekoms, taip pat pagal fizikinių-cheminių kokybės elementų rodiklius išskirtos upės ekologinės būklės klasės [14].

6 lentelė. Paviršinio vandens monitoringo 2012 m. rezultatų palyginimas su RK, DLK ir ekologinės būklės klasės

| Rodiklis | Vertinimo kriterijai į gamtinę aplinką išleidžiamoms nuotekoms |  | Vertinimo kriterijai vandens telkinyje-priimtuve | Pav.1 (aukščiau sąvartyno kaupo) |  | Pav.2 (žemiau sąvartyno kaupo) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RK [13] | DLK [13] | DLK [13; 14] | Metinis vidurkis | Ekologinės būklės klasė [14] | Metinis vidurkis | Ekologinės būklės klasė [14] |
| T, °C | 30 | - | - | 9,45 | - | 10,55 | - |
| pH | 6,5-8,5 | - | - | 7,44 | - | 7,25 | - |
| SEL, µS/cm | - | - | - | 808 | - | 962 | - |
| ChDS, mgO2/l | - | - | - | 6,75 | - | 21,15 | - |
| BDS7, mg O2/l | - | - | 7 | 3,9 | vidutinė | 5,08 | bloga |
| Cl, mg/l | 500 | 1000 | 300 | 28,9 | - | 29,9 | - |
| NO2, mg/l | 0,3 | 1,5 | - | <0,010 | - | 0,214 | - |
| NO3, mg/l | 39 | 100 | - | 57,35 | - | 13,49 | - |
| N-NO3, mg/l | 9 | 23 | 10 | 12,96 | labai bloga | 3,05 | vidutinė |
| NH4, mg/l | 2,57 | 6,43 | - | 0,116 | - | 0,02 | - |
| N-NH4, mg/l | 2 | 5 | 1,50 | 0,090 | labai gera | 0,016 | labai gera |
| Nbendras, mg/l | 12 | 30 | 12 | 20,4 | labai bloga | 5,30 | vidutinė |
| Pmineralinis, mg/l | - | - | 0,4 | 0,012 | labai gera | 0,006 | labai gera |
| Pbendras, mg/l | 1,6 | 4 | 0,47 | 0,018 | labai geras | 0,016 | labai gera |

Pastabos:

| x | – viršijama DLK [13;14]; |
| --- | --- |
| x | – viršijama RK [13]; |
| x | – analitės vertė yra padidėjusi. |

2012 m. imamo paviršinio vandens temperatūra buvo vidutiniškai 10,0 oC. Tirto vandens terpė buvo neutrali (vid. 7,34 pH). Savitasis elektros laidis (SEL) abiejose paviršinio vandens tyrimo vietose nebuvo padidėjęs (vid. 885 µS/cm), tai rodo, kad vandens mineralizacija ir užterštumas nebuvo labai dideli.

2012 m. paviršiniame vandenyje ištirpusių organinių medžiagų kiekis nebuvo ženkliai padidėjęs. Tačiau žemiau sąvartyno kaupo esančioje mėginių ėmimo vietoje ChDS rodiklis, charakterizuojantis bendrą organinių medžiagų kiekį, buvo 3,1 karto didesnis, nei aukščiau sąvartyno kaupo esančioje mėginių ėmimo vietoje. Lengvai biologiškai skaidomų organinių medžiagų koncentracija (pagal BDS7), taip pat buvo didesnė mėginių paėmimo vietoje Pav.2. Tai rodo, kad iš sąvartyno į paviršinį vandenį pateko nedidelis kiekis organinių medžiagų. Pagal šį kriterijų upėlio vanduo aukščiau sąvartyno kaupo priskirtinas vidutinės ekologinės būklės klasei, o žemiau kaupo – viena klase žemesnei, t. y., blogos ekologinės būklės klasei.

Chlorido jonų koncentracijos abiejose mėginių ėmimo vietose buvo panašios ir nedidelės.

Biogeninių elementų koncentracijos paviršiniame vandenyje aukščiau sąvartyno kaupo buvo didesnės nei žemiau sąvartyno kaupo. Tai rodo, kad ženklesni biogeninių elementų kiekiai iš sąvartyno į paviršinį vandenį netekėjo. Mėginių ėmimo vietoje Pav.1 nitratų koncentracija buvo vidutiniškai 4,3 karto didesnė, amonio – 5,8 karto didesnė, bedro azoto – 3,8 karto didesnė, mineralinio fosforo – 2 kartus didesnė, nei vietoje Pav.2. Mėginių ėmimo vietoje Pav.1 nitratų kiekis 1,5 karto viršijo RK taikomą į gamtinę aplinką išleidžiamoms nuotekoms. Atitinkamai nitratų ir bendro azoto kiekiai 1,3 ir 1,7 karto viršijo DLK vandens telkinyje priimtuve. Mėginių ėmimo vietoje Pav.2 iš biogeninių elementų tik nitritų kiekis buvo padidėjęs. Vertinant pagal biogeninių elementų koncentracijas, paviršinis vanduo aukščiau sąvartyno kito nuo labai geros iki labai blogos ekologinės būklės, o žemiau sąvartyno – nuo labai geros iki vidutinės ekologinės būklės.

IŠVADOS

2012 metais, uždarytas Pakruojo miesto buitinių atliekų sąvartynas ryškios neigiamos įtakos paviršinio vandens kokybei nedarė. Paviršinio vandens mineralizacija (pagal SEL) bei chlorido jonų kiekis nebuvo padidėję. Sprendžiant pagal tirtų rodiklių koncentracijų skirtumus aukščiau ir žemiau sąvartyno kaupo, iš sąvartyno į paviršinį vandenį pateko nedidelis kiekis organinių medžiagų, vis dėlto ženklesni biogeninių elementų kiekiai iš sąvartyno į paviršinį vandenį netekėjo. Vertinant pagal atskirus kriterijus, paviršinio vandens ekologinė būklė žemiau sąvartyno buvo viena-dviem klasėmis geresnė, nei aukščiau sąvartyno.

IV. poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenų analizė ir išvados apie Ūkio Subjekto veiklos poveikį aplinkai

6. Pateikiama (detali poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenų analizė bei išvados apie ūkio subjekto veiklos poveikį aplinkai pateikiami kas 5 metus):

6.1. trumpa ūkio subjekto veiklos charakteristika;

6.2. monitoringo tinklo schema;

6.3. monitoringo ir laboratorinių darbų metodikų aprašymas;

6.4. monitoringo duomenų analizė, teršiančių medžiagų didėjimo ar mažėjimo tendencijų įvertinimas;

6.5. išvados apie ūkio subjekto veiklos poveikį požeminio vandens ištekliams ir jų kokybei;

6.6. rekomendacijos ūkio subjekto veiklai pagerinti, siekiant sumažinti arba nutraukti neigiamas jos pasekmes aplinkai;

6.7. rekomendacijos Monitoringo programos tikslinimui ir monitoringo apimčių keitimui, jeigu monitoringo rezultatais tai galima pagrįsti.

Požeminio vandens kokybė

2012 m. tiriamoje teritorijoje požeminio vandens monitoringo darbai buvo vykdomi keturiuose gręžiniuose: nr. 39783, nr. 50708, nr. 50709, nr. 50710. Juose buvo atlikti monitoringo programoje [15] numatyti gruntinio vandens tyrimai. Pavasarį ir rudenį matuotas gruntinio vandens lygis, fizikiniai-cheminiai parametrai (vandenilio jonų koncentracija (pH), oksidacijos-redukcijos potencialas (Eh), savitasis elektros laidis (SEL) ir temperatūra (T)). Taip pat rudenį buvo ištirta bendroji vandens cheminė sudėtis (pagrindinių jonų koncentracijos, permanganato skaičiaus (PS) reikšmė), nustatyta cheminio deguonies suvartojimo (ChDS) reikšmė bei sunkiųjų metalų koncentracijos. Be to, trijuose iš gręžinių buvo nustatyta lengvųjų aromatinių, benzino ir dyzelino eilės angliavandenilių koncentracija (3 lentelė). 2012 m. atliktų tyrimų protokolai pateikti prieduose. Tyrimų rezultatai ir jų palyginimas su didžiausiomis leistinomis koncentracijomis (DLK) [5] ir ribinėmis vertėmis (RV) [6, 7] bei praeitų metų tyrimo rezultatai pateikti 7 lentelėje.

7 lentelė. Kai kurių cheminių rodiklių palyginimas su RV, DLK (2011–2012 m.)

| Cheminis rodiklis, analitė | RV [6, 7] | DLK [5] | 39783 |  | 50708 | 50709 | 50710 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 m. vidurkis | 2012 m. vidurkis | 2012 m. | 2012 m. | 2012 m. |
| Bendra išt. min. m-gų suma, mg/l | – | – | 1986 | 2666 | 755 | 1329 | 1440 |
| Bendras kietumas, mg-ekv/l | – | – | 10,8 | 16,6 | 6,16 | 15,5 | 17,6 |
| PS, mgO2/l | – | – | 29,85 | 46,9 | 9,37 | 7,6 | 7,76 |
| ChDS, mgO2/l | – | – | 130 | 152 | 21,5 | 26,5 | 31,7 |
| Cl, mg/l | 500 | – | 137 | 329 | 7,3 | 48,8 | 25,8 |
| SO4, mg/l | 1000 | – | 345 | 611 | 51,8 | 462 | 339 |
| HCO3, mg/l | – | – | 847 | 843 | 446 | 422 | 612 |
| NO2, mg/l | – | 1 | 8,24 | 7,82 | <0,010 | <0,010 | 0,92 |
| NO3, mg/l | 100 | – | 23 | 37,5 | 40,9 | <0,050 | 86,8 |
| Na, mg/l | – | – | 130 | 210 | 10,5 | 51,9 | 30,3 |
| K, mg/l | – | – | 298 | 347 | 90,4 | 63,2 | 56,3 |
| Ca, mg/l | – | – | 107,9 | 166 | 81,1 | 233 | 191 |
| Mg, mg/l | – | – | 65,85 | 101 | 25,7 | 47,2 | 97,8 |
| NH4, mg/l | – | 12,86* | 23,58 | 13,4 | 0,064 | 0,27 | 0,103 |
| Nbendras, mg/l | – | – | 35,1 | 32,1 | 13,4 | 1,1 | 26 |
| Pmineralinis, mg/l | – | 1,08*** | 0,014 | 0,016 | 0,414 | 0,011 | 0,023 |
| Pbendras, mg/l | – | – | 0,032 | 0,03 | 0,416 | 0,015 | 0,029 |
| Benzenas, µg/l | 50 | – | – | <1 | – | <1 | <1 |
| Toluenas, µg/l | 1000 | – | – | <1 | – | <1 | <1 |
| Etil-Benzenas, µg/l | 300 | – | – | <1 | – | <1 | <1 |
| Ksilenas (izomerų suma), µg/l | 500 | – | – | <1 | – | <1 | <1 |
| C6-C10 suma, mg/l | 10 | – | – | <0,01 | – | <0,01 | <0,01 |
| C10-C28 suma, mg/l | 10** | – | – | <0,05 | – | <0,05 | <0,05 |
| Cd, µg/l | 6 | – | – | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 |
| Pb, µg/l | 75 | – | 3 | 3 | 16 | 25 | 2 |
| Cr, µg/l | 100 | – | 10 | 10 | 35 | 35 | 4 |
| Mn, µg/l | – | – | 140 | 190 | 2200 | 1900 | 330 |
| Zn, µg/l | 1000 | – | <40 | <40 | 62 | 140 | 120 |
| Cu, µg/l | 2000 | – | 15 | 38 | 43 | 46 | 6 |
| Ni, µg/l | 100 | – | 70 | 56 | 32 | 34 | 11 |
| Hg, µg/l | 1 | – | – | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |

Pastabos: * - perskaičiuota iš amonio azoto NH4-N vertės (10 mg/l);

** - normuojama C10-C40 koncentracija;

*** - perskaičiuota iš fosfatų (PO4) vertės (3,3 mg/l);

| x | – viršijama DLK [5]; |
| --- | --- |
| x | – viršijama RV [6, 7]; |
| x | – analitės vertė yra padidėjusi. |

2012 metais, uždaryto Pakruojo miesto buitinių atliekų sąvartyno teritorijoje, gruntinio vandens lygis buvo 0,15 m aukštesnis nei 2011 m. Gruntinis vanduo 2012 m. buvo vidutiniškai 1,85 m (71,23 m a. a.) gylyje. Požeminio vandens terpė išliko neutrali (vid. 6,98 pH). Gruntiniame vandenyje buvo oksidacinės – deguonies prisotintos sąlygos (vid. Eh 102 mV). Vidutinė SEL reikšmė nuo praeitų metų sumažėjo 1,5 karto, tačiau vis dar išliko aukšta (vid. 1373 µS/cm). Sprendžiant pagal SEL, gruntinio vandens mineralizacija taip pat buvo padidėjusi, tai rodo, kad požeminiame vandenyje buvo taršos.

2012 m. prasčiausia gruntinio vandens kokybė buvo 2006 m. įrengto gręžinio vandenyje (gr. nr. 39783), lyginant su 2011 m. įrengtais gręžiniais (gr. nr. 50708, gr. nr. 50709, gr. nr. 50710). Daugelio gręžinių vandens kietumas buvo padidėjęs. Didžiausias bendras gruntiniame vandenyje ištirpusių mineralinių medžiagų kiekis (BIMMS) buvo gr. nr. 39783. Šio gręžinio vandenyje BIMMS buvo 1,9-3,5 karto didesnė nei kitų gręžinių vandenyje. 2012 m. lyginant su 2011 m., gr. nr. 39783 BIMMS padidėjo 1,3 karto. Požeminiame vandenyje ištirpusių organinių medžiagų kiekis gr. nr. 39783 išliko ženkliai padidėjęs ir buvo 4,5-7,1 karto didesnis, nei likusių gręžinių vandenyje. PS rodiklis, charakterizuojantis lengvai oksiduojamų organinių medžiagų kiekį, gr. nr. 39783 buvo padidėjęs, be to nuo praeitų metų išaugo 1,6 karto. Likusių gręžinių vandenyje PS buvo nedidelis. ChDS rodiklis, charakterizuojantis bendrą vandenyje ištirpusių organinių medžiagų kiekį, gr. nr. 39783 nuo praeitų metų išaugo 1,2 karto. Vidutinis ChDS ir PS rodiklių tarpusavio santykis (3,3) rodo, kad gruntiniame vandenyje buvo antropogeninės ir gamtinės kilmės organinių medžiagų.

2012 m. gr. nr. 39783 vandenyje daugelio pagrindinių jonų koncentracijos nuo praeitų metų išaugo ir buvo padidėjusios. Iš pagrindinių anijonų požeminiame vandenyje dominavo hidrokarbonatai. Taip pat gausiai aptikta sulfatų. Hidrokarbonatų daugiausiai aptikta gr. nr. 39783 vandenyje, mažiausiai – gr. nr. 50709. Sulfatų taip pat daugiausiai buvo gr. nr. 39783, o mažiausiai – gr. nr. 50708. Aukšta chlorido jonų koncentracija buvo tik gr. nr. 39783. Vis dėlto, šių jonų kiekiai RV nesiekė nei vieno gręžinio vandenyje. Iš pagrindinių katijonų, gręžinių nr. 39783 ir nr. 50708 vandenyje vyravo kalis, o gręžinių nr. 50709 ir nr. 50710 vandenyje vyravo kalcis. Natrio ir magnio koncentracijos buvo padidėjusios gr nr. 39783 vandenyje. Taip pat gr. nr. 50710 vandenyje buvo padidėjęs magnio kiekis.

Azoto junginių daugiausiai aptikta gr. nr. 39783 gruntiniame vandenyje, mažiausiai – gr. nr. 50709 vandenyje. Gr. nr. 39783 vandenyje nitritų kiekis 7,8 karto viršijo RV, amonio kiekis nežymiai viršijo RV. Nitratų koncentracija taip pat buvo nemaža, vis dėlto RV nesiekė. Kitų gręžinių vandenyje azoto junginių koncentracijos buvo mažesnės už RV. Fosforo junginių kiekiai tirtame požeminiame vandenyje buvo nedideli.

2012 m. sąvartyno teritorijos gruntiniame vandenyje lengvųjų aromatinių, benzino ir dyzelino eilės angliavandenilių neaptikta.

2012 m. sąvartyno teritorijos požeminiame vandenyje tirtų metalų koncentracijos nustatytų reikalavimų neviršijo. Tačiau mangano ir nikelio kiekiai buvo padidėję. Kadmio ir švino gruntiniame vandenyje neaptikta. 2012 m. lyginant su 2011 m., gr. nr. 39783 vandenyje mangano ir vario kiekiai padidėjo, nikelio – sumažėjo, švino ir chromo kiekiai išliko stabilūs, cinko neaptikta.

IŠVADOS

2012 m., uždaryto Pakruojo miesto buitinių atliekų sąvartyno teritorijos gruntiniame vandenyje išliko nedidelė tarša. Požeminiame vandenyje RV viršijo nitritų ir amonio kiekiai, taip pat buvo padidėjęs vandens kietumas, vandenyje ištirpusių mineralinių ir organinių medžiagų koncentracijos, daugelio pagrindinių jonų kiekiai, mangano ir nikelio koncentracijos. Gr. nr. 39783 vandenyje daugelio tirtų rodiklių vertės nuo praeitų metų išaugo. Sąvartyno teritorijos gruntiniame vandenyje lengvųjų aromatinių, benzino ir dyzelino eilės angliavandenilių neaptikta, tirtų metalų koncentracijos nustatytų reikalavimų neviršijo.

Ataskaitą parengė  Raimundas Matulaitis, M. Čegio įm., 8-621 83515

(Vardas ir pavardė, telefonas)

_______________________________________             _______          __________________________	    ___________

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)               (Parašas)                         (Vardas ir pavardė)                             (Data)

____________________________

LITERATŪRA

- Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas (Žin., 1997, Nr. 112-2824; Žin., 2006, Nr. 57-2025).

- Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatai (Žin., 2009, Nr. 113-4831, Žin., 2011, Nr. 16-757, Žin., 2011, Nr. 121-5741, Žin., 2011, Nr. 124-5890, Žin., 2011, Nr. 148-6962, Žin., 2012, Nr. 72-3757).

- Ekogeologinių tyrimų reglamentas (Žin. 2008, Nr. 71-2759).

- Metodiniai reikalavimai monitoringo programos požeminio vandens monitoringo dalies rengimui (Žin., 2011, Nr. 107-5092).

- Pavojingų medžiagų išleidimo į požeminį vandenį inventorizavimo ir informacijos rinkimo tvarka (Žin. 2003, Nr. 17-770; Žin. 2011, Nr. 107-5091).

- Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai (Žin., 2008, Nr. 53-1987).

- Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai LAND 9-2009 (Žin., 2009, Nr. 140-6174).

- Ūkio subjektų aplinkos monitoringo vykdymo tvarka (Žin., 2003, Nr. 50-2240; Žin., 2004, Nr. 181-6712).

- Požeminio vandens monitoringas: metodinės rekomendacijos. Sudarė: A. Domaševičius, J. Giedraitienė, V. Gregorauskienė ir kt.; ats. red. K. Kadūnas. Lietuvos geologijos tarnyba. Vilnius, 1999.

- LST ISO 5667-11:1998. Vandens kokybė. Bandinių ėmimas: 11-oji dalis. Nurodymai, kaip imti gruntinio vandens bandinius. Vilnius: Lietuvos standartizacijos departamentas, 1998.

- LST EN ISO 5667-3:2006. Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 3-oji dalis. Nurodymai, kaip konservuoti ir tvarkyti vandens mėginius.

- Geologijos fondas. Valstybinė geologinės informacijos sistema GEOLIS. Lietuvos geologijos tarnyba, Vilnius. www.lgt.lt

- Nuotekų tvarkymo reglamentas (Žin., 2006, Nr. 59-2103; 2007, Nr. 110-4522; 2009, Nr. 83-3473; 2010, Nr. 59-2938, 2011, Nr. 39-1888; 2012, Nr. 115-5841).

- Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodika (Žin., 2007, Nr. 47-1814; 2010, Nr. 29-1363; 2011, Nr. 109-5146).

- J. Miliukienė. Uždaryto Pakruojo KBA sąvartyno, esančio Aleknaičių k., Lygumų sen., Pakruojo r. sav., preliminariojo ekogeologinio tyrimo ataskaita ir poveikio požeminiam vandeniui monitoringo programa. M. Čegio įmonė, Šiauliai, 2011.

- J. Miliukienė. Uždaryto Pakruojo KBA sąvartyno, esančio Aleknaičių k., Lygumų sen., Pakruojo r. sav., aplinkos monitoringo programa. M. Čegio įmonė, Šiauliai, 2011.