VŠĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“

ŠIAULIŲ REGIONO NEPAVOJINGŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNO,

ESANČIO AUKŠTRAKIŲ K., ŠIAULIŲ R. SAV.,

Aplinkos monitoringo 2012 m.

ataskaita

Parengė:

Aplinkos inžinierius						Raimundas Matulaitis

Įmonės savininkas                                                      	 Mindaugas Čegys

Šiauliai, 2013

Ūkio subjektų aplinkos

monitoringo nuostatų

4 priedas

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentui

ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

| 1.1. teisinis statusas: |  |  |
| --- | --- | --- |
| juridinis asmuo | X |  |
| juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre |  |  |
| juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre |  |  |
| fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą |  |  |
| (tinkamą langelį pažymėti X) |  |  |

| 1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė |  |  |  |  | 1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Všį Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras |  |  |  |  | 145787276 |  |  |  |  |  |  |
| e-AIVIKS kodas1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| savivaldybė | vietovė (miestas, kaimas) |  | gatvė |  | gatvės tipas |  | namo nr. |  | kor-pusas |  | buto nr. |
| Šiaulių | Šiauliai |  | P. Lukšio |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 1.5. ryšio informacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| telefono nr. |  | fakso nr. |  | el. pašto adresas |  |  |  |  |  |  |  |
| 8-41 520002 |  | 8-41 520002 |  | info@sratc.lt |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Ūkinės veiklos vieta: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartynas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| adresas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| savivaldybė | vietovė (miestas, kaimas) |  | gatvė |  |  | gatvės tipas |  | namo nr. |  | kor-pusas | buto nr. |
| Šiaulių r. sav. | Aukštrakių k. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. Ataskaitą parengusio asmens ryšio informacija: |  |  |
| --- | --- | --- |
| telefono nr. | fakso nr. | el. pašto adresas |
| 8-621 83515 | 8-41 545536 | info@geomina.lt |

| 4. Ataskaitos lapų skaičius | 17 |  |
| --- | --- | --- |

Pastabos:

1 e-AIVIKS kodas – ūkio subjekto unikalus nekintantis kodas Aplinkos informacijos valdymo integruotoje kompiuterinėje sistemoje (toliau – e-AIVIKS kodas). e-AIVIKS kodas yra sukuriamas, kai aplinkosauginėms institucijoms pirmą kartą pateikiamas su aplinkos apsauga susijęs apskaitos dokumentas (ataskaita, anketa, lydraštis ir pan.). Pirmą kartą teikiant dokumentą elektroniniu būdu, e-AIVIKS kodą sukuria programinis modulis pradėjus vesti dokumento duomenis į duomenų bazę. Juridinių ir fizinių asmenų e-AIVIKS kodų sąrašas skelbiamas Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje http://gamta.lt/. Jei Ataskaita teikiama raštu, o asmens šiame sąraše nėra, skiltis nepildoma.

II. poveikio aplinkos kokybei (POVEIKIO APLINKAI) monitoringas

1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys.

| Eil. Nr. | Išleistuvo kodas | Nustatomi parametrai | Vertinimo kriterijus1 | Matavimų vieta |  |  |  | Matavimo atlikimo data ir laikas | Matavimų rezultatai | Matavimo metodas3 | Laboratorija, atlikusi matavimus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | koordinatės | atstumas nuo taršos šaltinio, km | paviršinio vandens telkinio kodas2 | paviršinio vandens telkinio pavadinimas |  |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Pastabos:

1 Paviršinių vandens telkinių būklės vertinimo kriterijai yra Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 (Žin., 2006, Nr. 59-2103; 2010, Nr. 59-2938; 2011, Nr. 39-1888), 1 priede ir 2 priedo A dalyje nurodytų medžiagų aplinkos kokybės standartai paviršiniuose vandenyse ir 2 priedo B dalies B1 sąraše nurodytų medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos vandens telkinyje-priimtuve.

2 Nurodomas paviršinio vandens telkinio identifikavimo kodas Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastre.

3 Nurodomas galiojantis teisės aktas,  kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

2 lentelė. Poveikio oro kokybei monitoringo duomenys.

| Eil. Nr. | Nustatomi parametrai | Vertinimo kriterijus1 | Matavimų vieta, |  | Matavimo atlikimo data ir laikas | Matavimų rezultatai | Matavimo metodas2 | Laboratorija, atlikusi matavimus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pavadinimas | koordinatės |  |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Pastabos:

1 Nurodomos teisės aktuose patvirtintos ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai.

2 Nurodomas galiojantis teisės aktas,  kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

3 lentelė. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenys1.

| Eil. Nr. | Nustatomi parametrai | Matavimo vnt. | Matavimo metodas2 | Laboratorija2 | Vertinimo kriterijus3 | Matavimų rezultatas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 41375 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.04.17 |
| 1 | Vandens lygis nuo žemės paviršiaus | m | spec. matavimo juosta | M. Čegio įmonė |  | 0,04 |  |
| 2 | Temperatūra | °C | skait. termometras |  |  | 4,3 |  |
| 3 | pH |  | potenciometrija |  |  | 7,19 |  |
| 4 | Eh | mV | potenciometrija |  |  | -65 |  |
| 5 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 625 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 41375 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.04.17 |
| 6 | pH |  | potenciometrija | UAB „Vandens tyrimai” |  | 7,15 |  |
| 7 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 580 |  |
| 8 | Sausa liekana | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 344 |  |
| 9 | Ištirpusių min. medž. suma | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 529 |  |
| 10 | Permanganato skaičius | mg O2/l | LST EN ISO 8467 |  |  | 18,6 |  |
| 11 | ChDS | mg O2/l | ISO 15705:2002 |  |  | 47,3 |  |
| 12 | Bendras kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 6,68 |  |
| 13 | Karbonatinis kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 6,06 |  |
| 14 | Cl- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 500 [6] mg/l | 9,3 |  |
| 15 | SO42- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1000 [6] mg/l | 17,4 |  |
| 16 | HCO3- | mg/l | LST ISO 9963-1 |  |  | 370 |  |
| 17 | CO32- | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 0,08 |  |
| 18 | NO2- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1 [5] mg/l | <0,010 |  |
| 19 | NO3- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 100 [6] mg/l | <0,050 |  |
| 20 | Na+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 8 |  |
| 21 | K+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 2 |  |
| 22 | Ca2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 103 |  |
| 23 | Mg2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 18,7 |  |
| 24 | NH4+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  | 12,86 [5] mg/l | 0,399 |  |
| 25 | CO2 | mg/l |  |  |  | 47,4 |  |
| 26 | Mineralinis azotas | mg/l |  |  |  | 0,31 |  |
| 27 | Organinis azotas | mg/l |  |  |  | 1,2 |  |
| 28 | Bendras azotas | mg/l | LAND 59:2003 |  |  | 1,51 |  |
| 29 | Bendras fosforas | mg/l | LAND 58:2003 |  |  | 0,096 |  |
| 30 | Cd | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 6 [6] µg/l | <0,3 |  |
| 31 | Pb | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 75 [6] µg/l | <1 |  |
| 32 | Cr | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 100 [6] µg/l | 4 |  |
| 33 | Mn | µg/l | LST EN ISO 15586 |  |  | 280 |  |
| 34 | Zn | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 1000 [6] µg/l | <40 |  |
| 35 | Cu | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 2000 [6] µg/l | <1 |  |
| 36 | Ni | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 100 [6] µg/l | <2 |  |
| 37 | Hg | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 1 [6] µg/l | <0,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 41375 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.10.09 |
| 38 | Vandens lygis nuo žemės paviršiaus | m | spec. matavimo juosta | M. Čegio įmonė |  | 0,63 |  |
| 39 | Temperatūra | °C | skait. termometras |  |  | 10,9 |  |
| 40 | pH |  | potenciometrija |  |  | 7,23 |  |
| 41 | Eh | mV | potenciometrija |  |  | -93 |  |
| 42 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 693 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 41375 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.10.09 |
| 43 | pH |  | potenciometrija | UAB „Vandens tyrimai” |  | 7,48 |  |
| 44 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 650 |  |
| 45 | Sausa liekana | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 396 |  |
| 46 | Ištirpusių min. medž. suma | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 610 |  |
| 47 | Permanganato skaičius | mg O2/l | LST EN ISO 8467 |  |  | 15,2 |  |
| 48 | ChDS | mg O2/l | ISO 15705:2002 |  |  | 54,7 |  |
| 49 | Bendras kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 7,87 |  |
| 50 | Karbonatinis kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 7,03 |  |
| 51 | Cl- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 500 [6] mg/l | 8,4 |  |
| 52 | SO42- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1000 [6] mg/l | 12,3 |  |
| 53 | HCO3- | mg/l | LST ISO 9963-1 |  |  | 429 |  |
| 54 | CO32- | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 0,21 |  |
| 55 | NO2- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1 [5] mg/l | <0,010 |  |
| 56 | NO3- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 100 [6] mg/l | 5,93 |  |
| 57 | Na+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 8,1 |  |
| 58 | K+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 2,6 |  |
| 59 | Ca2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 121 |  |
| 60 | Mg2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 22,3 |  |
| 61 | NH4+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  | 12,86 [5] mg/l | 0,489 |  |
| 62 | CO2 | mg/l |  |  |  | 25,7 |  |
| 63 | Mineralinis azotas | mg/l |  |  |  | 1,72 |  |
| 64 | Organinis azotas | mg/l |  |  |  | 1,08 |  |
| 65 | Bendras azotas | mg/l | LAND 59:2003 |  |  | 2,8 |  |
| 66 | Mineralinis fosforas | mg/l |  |  | 1,08 [5] mg/l | 0,04 |  |
| 67 | Organinis fosforas | mg/l |  |  |  | 0,037 |  |
| 68 | Bendras fosforas | mg/l | LAND 58:2003 |  |  | 0,077 |  |
| 69 | Fosfatai | mg/l | LAND 58:2003 |  | 3,3 [5] mg/l | 0,123 |  |
| 70 | SPAM | mg/l | LST ISO 7875-1 |  |  | <0,02 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 41376 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.04.17 |
| 71 | Vandens lygis nuo žemės paviršiaus | m | spec. matavimo juosta | M. Čegio įmonė |  | 0,32 |  |
| 72 | Temperatūra | °C | skait. termometras |  |  | 4,7 |  |
| 73 | pH |  | potenciometrija |  |  | 7,11 |  |
| 74 | Eh | mV | potenciometrija |  |  | 53 |  |
| 75 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 726 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 41376 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.04.17 |
| 76 | pH |  | potenciometrija | UAB „Vandens tyrimai” |  | 7,3 |  |
| 77 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 777 |  |
| 78 | Sausa liekana | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 447 |  |
| 79 | Ištirpusių min. medž. suma | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 656 |  |
| 80 | Permanganato skaičius | mg O2/l | LST EN ISO 8467 |  |  | 4,04 |  |
| 81 | ChDS | mg O2/l | ISO 15705:2002 |  |  | 12,2 |  |
| 82 | Bendras kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 8,83 |  |
| 83 | Karbonatinis kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 6,83 |  |
| 84 | Cl- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 500 [6] mg/l | 29,9 |  |
| 85 | SO42- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1000 [6] mg/l | 21,8 |  |
| 86 | HCO3- | mg/l | LST ISO 9963-1 |  |  | 417 |  |
| 87 | CO32- | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 0,13 |  |
| 88 | NO2- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1 [5] mg/l | <0,010 |  |
| 89 | NO3- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 100 [6] mg/l | 22,3 |  |
| 90 | Na+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 6 |  |
| 91 | K+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 1,1 |  |
| 92 | Ca2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 128 |  |
| 93 | Mg2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 29,7 |  |
| 94 | NH4+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  | 12,86 [5] mg/l | 0,064 |  |
| 95 | CO2 | mg/l |  |  |  | 37,9 |  |
| 96 | Mineralinis azotas | mg/l |  |  |  | 5,08 |  |
| 97 | Organinis azotas | mg/l |  |  |  | 1,52 |  |
| 98 | Bendras azotas | mg/l | LAND 59:2003 |  |  | 6,6 |  |
| 99 | Bendras fosforas | mg/l | LAND 58:2003 |  |  | 0,02 |  |
| 100 | Cd | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 6 [6] µg/l | <0,3 |  |
| 101 | Pb | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 75 [6] µg/l | <1 |  |
| 102 | Cr | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 100 [6] µg/l | 1 |  |
| 103 | Mn | µg/l | LST EN ISO 15586 |  |  | 11 |  |
| 104 | Zn | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 1000 [6] µg/l | <40 |  |
| 105 | Cu | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 2000 [6] µg/l | 1 |  |
| 106 | Ni | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 100 [6] µg/l | <2 |  |
| 107 | Hg | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 1 [6] µg/l | <0,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 41376 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.10.09 |
| 108 | Vandens lygis nuo žemės paviršiaus | m | spec. matavimo juosta | M. Čegio įmonė |  | 1,22 |  |
| 109 | Temperatūra | °C | skait. termometras |  |  | 11,3 |  |
| 110 | pH |  | potenciometrija |  |  | 7,28 |  |
| 111 | Eh | mV | potenciometrija |  |  | -47 |  |
| 112 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 832 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 41376 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.10.09 |
| 113 | pH |  | potenciometrija | UAB „Vandens tyrimai” |  | 7,78 |  |
| 114 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 800 |  |
| 115 | Sausa liekana | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 475 |  |
| 116 | Ištirpusių min. medž. suma | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 732 |  |
| 117 | Permanganato skaičius | mg O2/l | LST EN ISO 8467 |  |  | 2,59 |  |
| 118 | ChDS | mg O2/l | ISO 15705:2002 |  |  | 14,4 |  |
| 119 | Bendras kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 9,07 |  |
| 120 | Karbonatinis kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 8,42 |  |
| 121 | Cl- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 500 [6] mg/l | 21,6 |  |
| 122 | SO42- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1000 [6] mg/l | 22,9 |  |
| 123 | HCO3- | mg/l | LST ISO 9963-1 |  |  | 514 |  |
| 124 | CO32- | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 0,5 |  |
| 125 | NO2- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1 [5] mg/l | <0,010 |  |
| 126 | NO3- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 100 [6] mg/l | 4,43 |  |
| 127 | Na+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 5,9 |  |
| 128 | K+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 2,3 |  |
| 129 | Ca2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 125 |  |
| 130 | Mg2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 34,5 |  |
| 131 | NH4+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  | 12,86 [5] mg/l | 0,541 |  |
| 132 | CO2 | mg/l |  |  |  | 15,5 |  |
| 133 | Mineralinis azotas | mg/l |  |  |  | 1,42 |  |
| 134 | Organinis azotas | mg/l |  |  |  | 0,88 |  |
| 135 | Bendras azotas | mg/l | LAND 59:2003 |  |  | 2,3 |  |
| 136 | Mineralinis fosforas | mg/l |  |  | 1,08 [5] mg/l | 0,015 |  |
| 137 | Organinis fosforas | mg/l |  |  |  | <0,010 |  |
| 138 | Bendras fosforas | mg/l | LAND 58:2003 |  |  | 0,024 |  |
| 139 | Fosfatai | mg/l | LAND 58:2003 |  | 3,3 [5] mg/l | 0,046 |  |
| 140 | SPAM | mg/l | LST ISO 7875-1 |  |  | <0,02 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 41377 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.04.17 |
| 141 | Vandens lygis nuo žemės paviršiaus | m | spec. matavimo juosta | M. Čegio įmonė |  | 0,55 |  |
| 142 | Temperatūra | °C | skait. termometras |  |  | 6,4 |  |
| 143 | pH |  | potenciometrija |  |  | 7,02 |  |
| 144 | Eh | mV | potenciometrija |  |  | -49 |  |
| 145 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 772 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 41377 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.04.17 |
| 146 | pH |  | potenciometrija | UAB „Vandens tyrimai” |  | 7,16 |  |
| 147 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 840 |  |
| 148 | Sausa liekana | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 507 |  |
| 149 | Ištirpusių min. medž. suma | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 740 |  |
| 150 | Permanganato skaičius | mg O2/l | LST EN ISO 8467 |  |  | 4,53 |  |
| 151 | ChDS | mg O2/l | ISO 15705:2002 |  |  | 14,8 |  |
| 152 | Bendras kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 9,77 |  |
| 153 | Karbonatinis kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 7,64 |  |
| 154 | Cl- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 500 [6] mg/l | 39,8 |  |
| 155 | SO42- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1000 [6] mg/l | 44,3 |  |
| 156 | HCO3- | mg/l | LST ISO 9963-1 |  |  | 466 |  |
| 157 | CO32- | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 0,11 |  |
| 158 | NO2- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1 [5] mg/l | <0,010 |  |
| 159 | NO3- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 100 [6] mg/l | <0,050 |  |
| 160 | Na+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 9 |  |
| 161 | K+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 1,6 |  |
| 162 | Ca2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 153 |  |
| 163 | Mg2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 26 |  |
| 164 | NH4+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  | 12,86 [5] mg/l | 0,077 |  |
| 165 | CO2 | mg/l |  |  |  | 58,4 |  |
| 166 | Mineralinis azotas | mg/l |  |  |  | 0,06 |  |
| 167 | Organinis azotas | mg/l |  |  |  | 0,54 |  |
| 168 | Bendras azotas | mg/l | LAND 59:2003 |  |  | 0,6 |  |
| 169 | Bendras fosforas | mg/l | LAND 58:2003 |  |  | 0,012 |  |
| 170 | Cd | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 6 [6] µg/l | <0,3 |  |
| 171 | Pb | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 75 [6] µg/l | <1 |  |
| 172 | Cr | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 100 [6] µg/l | 2 |  |
| 173 | Mn | µg/l | LST EN ISO 15586 |  |  | 430 |  |
| 174 | Zn | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 1000 [6] µg/l | <40 |  |
| 175 | Cu | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 2000 [6] µg/l | <1 |  |
| 176 | Ni | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 100 [6] µg/l | 2 |  |
| 177 | Hg | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 1 [6] µg/l | <0,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 41377 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.10.09 |
| 178 | Vandens lygis nuo žemės paviršiaus | m | spec. matavimo juosta | M. Čegio įmonė |  | 0,56 |  |
| 179 | Temperatūra | °C | skait. termometras |  |  | 12,5 |  |
| 180 | pH |  | potenciometrija |  |  | 7,02 |  |
| 181 | Eh | mV | potenciometrija |  |  | -83 |  |
| 182 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 795 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 41377 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.10.09 |
| 183 | pH |  | potenciometrija | UAB „Vandens tyrimai” |  | 7,5 |  |
| 184 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 804 |  |
| 185 | Sausa liekana | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 479 |  |
| 186 | Ištirpusių min. medž. suma | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 689 |  |
| 187 | Permanganato skaičius | mg O2/l | LST EN ISO 8467 |  |  | 4,2 |  |
| 188 | ChDS | mg O2/l | ISO 15705:2002 |  |  | 17,2 |  |
| 189 | Bendras kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 8,49 |  |
| 190 | Karbonatinis kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 6,88 |  |
| 191 | Cl- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 500 [6] mg/l | 51,7 |  |
| 192 | SO42- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1000 [6] mg/l | 28,6 |  |
| 193 | HCO3- | mg/l | LST ISO 9963-1 |  |  | 420 |  |
| 194 | CO32- | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 0,21 |  |
| 195 | NO2- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1 [5] mg/l | <0,010 |  |
| 196 | NO3- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 100 [6] mg/l | 11,8 |  |
| 197 | Na+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 19,3 |  |
| 198 | K+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 2,1 |  |
| 199 | Ca2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 132 |  |
| 200 | Mg2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 23,2 |  |
| 201 | NH4+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  | 12,86 [5] mg/l | 0,451 |  |
| 202 | CO2 | mg/l |  |  |  | 24,1 |  |
| 203 | Mineralinis azotas | mg/l |  |  |  | 3,02 |  |
| 204 | Organinis azotas | mg/l |  |  |  | 1,39 |  |
| 205 | Bendras azotas | mg/l | LAND 59:2003 |  |  | 4,41 |  |
| 206 | Mineralinis fosforas | mg/l |  |  | 1,08 [5] mg/l | <0,010 |  |
| 207 | Organinis fosforas | mg/l |  |  |  | 0,015 |  |
| 208 | Bendras fosforas | mg/l | LAND 58:2003 |  |  | 0,015 |  |
| 209 | Fosfatai | mg/l | LAND 58:2003 |  | 3,3 [5] mg/l | <0,031 |  |
| 210 | SPAM | mg/l | LST ISO 7875-1 |  |  | <0,02 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 41378 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.04.17 |
| 211 | Vandens lygis nuo žemės paviršiaus | m | spec. matavimo juosta | M. Čegio įmonė |  | 0,88 |  |
| 212 | Temperatūra | °C | skait. termometras |  |  | 6 |  |
| 213 | pH |  | potenciometrija |  |  | 7,45 |  |
| 214 | Eh | mV | potenciometrija |  |  | -139 |  |
| 215 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 786 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 41378 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.04.17 |
| 216 | pH |  | potenciometrija | UAB „Vandens tyrimai” |  | 7,4 |  |
| 217 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 840 |  |
| 218 | Sausa liekana | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 499 |  |
| 219 | Ištirpusių min. medž. suma | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 750 |  |
| 220 | Permanganato skaičius | mg O2/l | LST EN ISO 8467 |  |  | 3,72 |  |
| 221 | ChDS | mg O2/l | ISO 15705:2002 |  |  | 16,7 |  |
| 222 | Bendras kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 9,86 |  |
| 223 | Karbonatinis kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 8,24 |  |
| 224 | Cl- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 500 [6] mg/l | 14,1 |  |
| 225 | SO42- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1000 [6] mg/l | 37,7 |  |
| 226 | HCO3- | mg/l | LST ISO 9963-1 |  |  | 503 |  |
| 227 | CO32- | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 0,2 |  |
| 228 | NO2- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1 [5] mg/l | 2,07 |  |
| 229 | NO3- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 100 [6] mg/l | 7,79 |  |
| 230 | Na+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 6,5 |  |
| 231 | K+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 5,1 |  |
| 232 | Ca2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 137 |  |
| 233 | Mg2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 36,8 |  |
| 234 | NH4+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  | 12,86 [5] mg/l | <0,010 |  |
| 235 | CO2 | mg/l |  |  |  | 36,3 |  |
| 236 | Mineralinis azotas | mg/l |  |  |  | 2,39 |  |
| 237 | Organinis azotas | mg/l |  |  |  | 0,25 |  |
| 238 | Bendras azotas | mg/l | LAND 59:2003 |  |  | 2,64 |  |
| 239 | Bendras fosforas | mg/l | LAND 58:2003 |  |  | 0,047 |  |
| 240 | Cd | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 6 [6] µg/l | <0,3 |  |
| 241 | Pb | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 75 [6] µg/l | 4 |  |
| 242 | Cr | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 100 [6] µg/l | 15 |  |
| 243 | Mn | µg/l | LST EN ISO 15586 |  |  | 1400 |  |
| 244 | Zn | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 1000 [6] µg/l | <40 |  |
| 245 | Cu | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 2000 [6] µg/l | 6 |  |
| 246 | Ni | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 100 [6] µg/l | 12 |  |
| 247 | Hg | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 1 [6] µg/l | <0,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 41378 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.10.09 |
| 248 | Vandens lygis nuo žemės paviršiaus | m | spec. matavimo juosta | M. Čegio įmonė |  | 1,16 |  |
| 249 | Temperatūra | °C | skait. termometras |  |  | 11,9 |  |
| 250 | pH |  | potenciometrija |  |  | 7,2 |  |
| 251 | Eh | mV | potenciometrija |  |  | -77 |  |
| 252 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 918 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 41378 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.10.09 |
| 253 | pH |  | potenciometrija | UAB „Vandens tyrimai” |  | 7,57 |  |
| 254 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 896 |  |
| 255 | Sausa liekana | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 523 |  |
| 256 | Ištirpusių min. medž. suma | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 819 |  |
| 257 | Permanganato skaičius | mg O2/l | LST EN ISO 8467 |  |  | 5,01 |  |
| 258 | ChDS | mg O2/l | ISO 15705:2002 |  |  | 10,1 |  |
| 259 | Bendras kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 9,9 |  |
| 260 | Karbonatinis kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 9,69 |  |
| 261 | Cl- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 500 [6] mg/l | 14,8 |  |
| 262 | SO42- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1000 [6] mg/l | 27,9 |  |
| 263 | HCO3- | mg/l | LST ISO 9963-1 |  |  | 591 |  |
| 264 | CO32- | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 0,35 |  |
| 265 | NO2- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1 [5] mg/l | <0,010 |  |
| 266 | NO3- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 100 [6] mg/l | <0,050 |  |
| 267 | Na+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 7,4 |  |
| 268 | K+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 4,2 |  |
| 269 | Ca2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 131 |  |
| 270 | Mg2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 40,9 |  |
| 271 | NH4+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  | 12,86 [5] mg/l | 1,13 |  |
| 272 | CO2 | mg/l |  |  |  | 28,9 |  |
| 273 | Mineralinis azotas | mg/l |  |  |  | 0,88 |  |
| 274 | Organinis azotas | mg/l |  |  |  | 0,12 |  |
| 275 | Bendras azotas | mg/l | LAND 59:2003 |  |  | 1 |  |
| 276 | Mineralinis fosforas | mg/l |  |  | 1,08 [5] mg/l | 0,01 |  |
| 277 | Organinis fosforas | mg/l |  |  |  | 0,014 |  |
| 278 | Bendras fosforas | mg/l | LAND 58:2003 |  |  | 0,024 |  |
| 279 | Fosfatai | mg/l | LAND 58:2003 |  | 3,3 [5] mg/l | 0,031 |  |
| 280 | SPAM | mg/l | LST ISO 7875-1 |  |  | 0,02 |  |

Pastabos:

1 Kartu su ataskaita turi būti pateikiamos:

1) laboratorinių tyrimų protokolų kopijos;

2) pastabos apie Monitoringo programos požeminio vandens monitoringo dalies vykdymą, tinklo būklę, vertinimo kriterijų viršijančius parametrus.

2 Matavimo metodas ir laboratorija lentelėje gali būti nenurodyti, jeigu jie nurodyti tyrimų protokole.

3 Nurodomos teisės aktuose patvirtintos ribinės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai.

4 Stebimojo gręžinio identifikavimo numeris Žemės gelmių registre.

4 lentelė. Poveikio drenažiniam vandeniui monitoringo duomenys.

| Eil. Nr. | Nustatomi parametrai | Vertinimo kriterijus1 | Matavimų vieta |  | Matavimo atlikimo data ir laikas | Matavimų rezultatai | Matavimo metodas2 | Laboratorija, atlikusi matavimus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pavadinimas | koordinatės |  |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Pastabos:

1 Nurodomos teisės aktuose patvirtintos ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai.

2 Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

5 lentelė. Poveikio aplinkos kokybei (dirvožemiui, bioįvairovei, kraštovaizdžiui) monitoringo duomenys.

| Eil. Nr. | Stebėjimo objektas | Nustatomi parametrai | Vertinimo kriterijus1 | Matavimų vieta |  | Matavimo atlikimo data ir laikas | Matavimų rezultatai | Matavimo metodas2 | Laboratorija, atlikusi matavimus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | koordinatės | atstumas nuo taršos šaltinio, km |  |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Pastabos:

1 Nurodomos teisės aktuose patvirtintos ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai. Biologiniams matavimams bei stebėjimams (tarp jų ir ekotoksikologiniams), kuriems nėra nustatytų ribinių verčių, nurodomos kontrolinių matavimų ar kitos norminės arba atskaitinės (referentinės) vertės.

2 Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo įteisintas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.“

III. Monitoringo (Išskyrus poveikio požeminiam vandeniui monitoringo) duomenų analizė ir išvados apie Ūkio Subjekto veiklos poveikį aplinkai

5. Pateikiama monitoringo duomenų analizė, kurioje aprašomos ūkio subjekto technologinių procesų atitikimą technologiniam režimui bei neatitikimų pasekmės bei tikėtinos priežastys, įvertinami gauti ūkio subjektų aplinkos monitoringo rezultatai ir palyginami su atitinkamomis teršalų vertėmis, įvertinamas bei prognozuojamas vykdomos veiklos poveikis gamtinės aplinkos kokybei, taip pat palyginami gauti duomenys su praėjusių metų monitoringo duomenimis.

Filtrato ir lietaus nuotekų kokybė

2012 m. Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyne buvo atlikti filtrato (prieš valymą ir po valymo) ir lietaus nuotekų tyrimai numatyti aplinkos monitoringo programoje [16]. Filtrate pavasarį ir rudenį buvo matuoti fizikiniai-cheminiai parametrai (vandenilio jonų koncentracija (pH), savitasis elektros laidis (SEL) ir temperatūra (T)). Taip pat nustatytos permanganato skaičiaus (PS), cheminio deguonies suvartojimo (ChDS), biocheminio deguonies suvartojimo (BDS7) reikšmės, bendras naftos produktų kiekis (NP), biogeninių elementų bei sunkiųjų metalų koncentracijos. Be to, filtrate prieš valymą pavasarį buvo ištirta bendroji vandens cheminė sudėtis (pagrindinių jonų koncentracijos), o filtrate po valymo pavasarį ir rudenį nustatyta chlorido jonų koncentracija. Vasarą ir žiemą filtrato valymo įrenginys nedirbo, todėl tyrimai neatlikti. Lietaus nuotekose kartą per ketvirtį buvo matuoti fizikiniai-cheminiai parametrai (pH, SEL ir T), taip pat nustatytas skendinčių medžiagų kiekis, PS, ChDS, BDS7 reikšmės ir NP kiekis. Apibendrinti tyrimų rezultatai ir jų palyginimas su didžiausiomis leistinomis koncentracijomis (DLK) ir ribinėmis vertėmis (RV) [13] bei praeitų metų tyrimo rezultatai pateikti 6 lentelėje.

6 lentelė. Filtrato ir lietaus nuotekų tyrimų kai kurių rezultatų palyginimas 2011–2012 m.

| Rodiklis, analitė | RV * [13] | DLK * [13] | Filtratas |  |  |  | Lietaus nuotekos |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | prieš valymą |  | po valymo |  |  |  |
|  |  |  | 2011 m. vidurkis | 2012 m. vidurkis | 2011 m. vidurkis | 2012 m. vidurkis | 2011 m. vidurkis | 2012 m. vidurkis |
| Temperatūra, °C | 30 | - | 2,8 | 8,1 | 15,2 | 23,0 | 7,6 | 10,3 |
| pH | 6,5-8,5 | - | 7,44 | 8,03 | 5,70 | 5,90 | 7,58 | 7,73 |
| SEL, mS/cm | - | - | 20890 | 21227 | 97 | 836 | 505 | 474 |
| Skendinčios medžiagos, mg/l | - | - | - | - | 13,5 | - | 44,3 | 76,8 |
| Bendra išt. min. m-gų suma, mg/l | - | - | - | 20345 | - | - | - | - |
| Bendras kietumas, mg-ekv/l | - | - | - | 24,4 | - | - | - | - |
| PS, mgO2/l | - | - | 1120 | 1635 | 1,1 | 0,8 | 14,3 | 12,4 |
| ChDS, mgO2/l | - | - | 3490 | 6390 | 3,1 | 2,1 | 35,4 | 44,9 |
| BDS7, mgO2/l | - | - | 756 | 516 | 2,7 | 1,8 | 12,0 | 11,9 |
| Cl, mg/l | 500 | 1000 | 2141 | 2067 | 4,2 | 5,3 | - | - |
| SO4, mg/l | 200 | 300 | - | 161 | - | - | - | - |
| HCO3, mg/l | - | - | - | 11599 | - | - | - | - |
| NO2, mg/l | 0,3 | 1,5 | <0,010 | <0,010 | 0,5 | 0,1 | - | - |
| NO3, mg/l | 39 | 100 | <0,050 | <0,050 | 6,2 | <0,050 | - | - |
| Na, mg/l | - | - | - | 1669 | - | - | - | - |
| K, mg/l | - | - | - | 2738 | - | - | - | - |
| Ca, mg/l | - | - | - | 141 | - | - | - | - |
| Mg, mg/l | - | - | - | 211 | - | - | - | - |
| NH4, mg/l | 2,57 | 6,43 | 1490 | 1409 | 8,5 | 5,3 | - | - |
| Nbendras, mg/l | 12 | 30 | 2170 | 1678 | 13,9 | 7,9 | - | - |
| Pmineralinis, mg/l | - | - | 11,5 | 11,5 | 0,028 | 0,01 | - | - |
| Pbendras, mg/l | 1,6 | 4 | 15,6 | 13,6 | 0,034 | 0,01 | - | - |
| C10-C40, mg/l | 1 | 5 | 2,26 | 2,8 | <0,10 | <0,10 | 0,2 | 1,0 |
| Cd, µg/l | - | 40 | 0,5 | 0,2 | <0,3 | <0,3 | - | - |
| Pb, µg/l | 20 | 100 | 10 | 12 | <1 | <1 | - | - |
| Cr, µg/l | 100 | 500 | 1900 | 1775 | <1 | 0,5 | - | - |
| Zn, µg/l | 160 | 400 | 20 | 55 | 4,8 | <40 | - | - |
| Cu, µg/l | 100 | 500 | 110 | 101 | <1 | <1 | - | - |
| Ni, µg/l | 40 | 200 | 240 | 190 | 4,8 | <2 | - | - |
| Hg, µg/l | - | 2 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | - | - |

Pastabos: * - RV ir DLK yra taikomos tik į gamtinę aplinką išleidžiamoms nuotekoms;

| x | – viršijama DLK [13]; |
| --- | --- |
| x | – viršijama RV [13]; |
| x | – analitės vertė yra padidėjusi. |

2012 m. išvalyto filtrato ir lietaus nuotekų, išleidžiamų į kanalą, temperatūra neviršijo bendrųjų reikalavimų į gamtinę aplinką išleidžiamoms nuotekoms [13]. Lietaus nuotekų terpė, kaip ir praeitais metais, išliko silpnai šarminė. Tačiau išvalyto filtrato terpė buvo silpnai rūgšti ir neatitiko bendrųjų reikalavimų. Savitojo elektros laidžio (SEL), preliminariai rodančio vandens mineralizaciją, o tuo pačiu ir taršą, vertė išvalytame filtrate buvo 25,4 karto mažesnė, nei nevalytame. Filtrate po valymo ir lietaus nuotekose SEL buvo gana nedidelė, tačiau buvo didesnė nei yra būdinga švariam lietaus vandeniui.

Filtrato valymo įrenginys vandenį efektyviai išvalė nuo ištirpusių organinių medžiagų. PS rodiklis, charakterizuojantis lengvai oksiduojamų organinių medžiagų kiekį, filtrate po valymo buvo per 2 tūkst. kartų mažesnis nei prieš valymą. ChDS rodiklis, charakterizuojantis bendrą vandenyje ištirpusių organinių medžiagų kiekį, filtrate po valymo buvo per 3 tūkst. kartų mažesnis nei prieš valymą. BDS7 rodiklis, charakterizuojantis biologiškai skaidomų organinių medžiagų kiekį, filtrate po valymo buvo kelis šimtus kartų mažesnis nei prieš valymą. Lietaus nuotekose, kaip ir praeitais metais, ištirpusių organinių medžiagų kiekis buvo padidėjęs.

Chlorido jonų kiekis filtrate po valymo buvo 390 kartų mažesnis, nei prieš valymą. 2012 m. lyginant su 2011 m., valytame filtrate nitritų koncentracija sumažėjo 5 kartus ir, priešingai nei praeitais metais, RV nebeviršijo. Šiais metais filtrate po valymo nitratų neaptikta. Amonio kiekis valytame filtrate 2,1 karto viršijo RV, vis dėlto DLK nesiekė. 2012 m. lyginant su 2011 m., amonio koncentracija sumažėjo 1,6 karto. Atitinkamai sumažėjo bendro azoto kiekis. Fosforo kiekis valytame filtrate buvo panašus kaip praeitais metais – nežymus.

Filtrate prieš valymą buvo nedideli kiekiai naftos produktų, o valytame filtrate naftos produktų nebebuvo. Lietaus nuotekose, kaip ir ankstesniais metais buvo nedideli kiekiai naftos produktų. 2012 m. lyginant su 2011 m., naftos produktų kiekis išaugo 5 kartus.

Sunkiųjų metalų koncentracijos filtrate prieš valymą buvo ženkliai didesnės, nei valytame filtrate. 2012 m. filtrate po valymo kadmio, švino, cinko, vario, nikelio neaptikta. Gyvsidabrio neaptikta nei nevalytame, nei valytame filtrate. Iš tirtų metalų, filtrate prieš valymą daugiausiai buvo chromo, o po valymo, chromo kiekis buvo nežymus.

IŠVADOS

2012 m. Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno filtratas buvo efektyviai išvalytas nuo perteklinio bendro vandenyje ištirpusių mineralinių ir organinių medžiagų kiekio, taip pat naftos produktų ir sunkiųjų metalų. Tačiau valyto filtrato pH buvo per žemas, amonio koncentracija viršijo RV, atitinkamai buvo padidėjęs bendro azoto kiekis. Vis dėlto, 2012 m. filtrato išvalymas nuo biogeninių elementų buvo efektyvesnis nei 2011 m.

Lietaus nuotekose buvo padidėję ištirpusių organinių medžiagų kiekis ir naftos produktų koncentracija.

IV. poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenų analizė ir išvados apie Ūkio Subjekto veiklos poveikį aplinkai

6. Pateikiama (detali poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenų analizė bei išvados apie ūkio subjekto veiklos poveikį aplinkai pateikiami kas 5 metus):

6.1. trumpa ūkio subjekto veiklos charakteristika;

6.2. monitoringo tinklo schema;

6.3. monitoringo ir laboratorinių darbų metodikų aprašymas;

6.4. monitoringo duomenų analizė, teršiančių medžiagų didėjimo ar mažėjimo tendencijų įvertinimas;

6.5. išvados apie ūkio subjekto veiklos poveikį požeminio vandens ištekliams ir jų kokybei;

6.6. rekomendacijos ūkio subjekto veiklai pagerinti, siekiant sumažinti arba nutraukti neigiamas jos pasekmes aplinkai;

6.7. rekomendacijos Monitoringo programos tikslinimui ir monitoringo apimčių keitimui, jeigu monitoringo rezultatais tai galima pagrįsti.

Požeminio vandens kokybė

2012 m., Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno teritorijoje, požeminio vandens monitoringo darbai buvo vykdomi keturiuose gręžiniuose: nr. 41375, nr. 41376, nr. 41377, nr. 41378. Juose buvo atlikti monitoringo programoje [15; 16] numatyti gruntinio vandens tyrimai. Pavasarį ir rudenį buvo matuojamas gruntinio vandens lygis, fizikiniai-cheminiai parametrai (vandenilio jonų koncentracija (pH), oksidacijos-redukcijos potencialas (Eh), savitasis elektros laidis (SEL) ir temperatūra (T)). Taip pat buvo ištirta bendroji vandens cheminė sudėtis (pagrindinių jonų koncentracijos, permanganato skaičiaus (PS) reikšmė), nustatyta cheminio deguonies suvartojimo (ChDS) reikšmė, biogeninių elementų, sunkiųjų metalų bei sintetinių paviršiaus aktyvių medžiagų (SPAM) koncentracijos (3 lentelė). 2012 m. atliktų tyrimų protokolai pateikti prieduose. Apibendrinti tyrimų rezultatai ir jų palyginimas su didžiausiomis leistinomis koncentracijomis (DLK) [5] ir ribinėmis vertėmis (RV) [6] bei praeitų metų tyrimo rezultatai pateikti 7 lentelėje.

7 lentelė. Kai kurių cheminių rodiklių palyginimas su RV, DLK (2011–2012 m.)

| Cheminis rodiklis, analitė | RV [6] | DLK [5] | 41375 |  | 41376 |  | 41377 |  | 41378 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 m. vidurkis | 2012 m. vidurkis | 2011 m. vidurkis | 2012 m. vidurkis | 2011 m. vidurkis | 2012 m. vidurkis | 2011 m. vidurkis | 2012 m. vidurkis |
| Bendra išt. min. m-gų suma, mg/l | – | – | 582 | 570 | 724 | 694 | 710 | 715 | 1678 | 785 |
| Bendras kietumas, mg-ekv/l | – | – | 6,9 | 7,28 | 9,6 | 8,95 | 9,17 | 9,13 | 11,44 | 9,88 |
| PS, mgO2/l | – | – | 29,9 | 16,9 | 3,88 | 3,32 | 4,93 | 4,37 | 53,90 | 4,37 |
| ChDS, mgO2/l | – | – | 73,15 | 51 | 31,85 | 13,3 | 13,85 | 16 | 141,1 | 13,4 |
| Cl, mg/l | 500 | – | 8,55 | 8,85 | 29,85 | 25,75 | 4,55 | 45,75 | 233 | 14,45 |
| SO4, mg/l | 1000 | – | 12,8 | 14,85 | 19,65 | 22,35 | 34,7 | 36,45 | 97,05 | 32,8 |
| HCO3, mg/l | – | – | 421 | 399 | 472 | 466 | 491 | 443 | 838 | 547 |
| NO2, mg/l | – | 1 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | 1,035 |
| NO3, mg/l | 100 | – | 1,57 | 2,97 | 20,27 | 13,37 | 1,62 | 5,9 | 25,9 | 3,90 |
| Na, mg/l | – | – | 9,75 | 8,05 | 8,55 | 5,95 | 6,9 | 14,15 | 127 | 6,95 |
| K, mg/l | – | – | 2 | 2,3 | 2,6 | 1,7 | 2,7 | 1,85 | 99,3 | 4,65 |
| Ca, mg/l | – | – | 105 | 112 | 138 | 127 | 144 | 143 | 162 | 134 |
| Mg, mg/l | – | – | 20,4 | 20,5 | 33,4 | 32,1 | 24,2 | 24,6 | 41,0 | 38,9 |
| NH4, mg/l | – | 12,86* | 0,9705 | 0,444 | <0,010 | 0,303 | 0,135 | 0,264 | 54,55 | 0,565 |
| Nbendras, mg/l | – | – | – | 2,16 | – | 4,45 | – | 2,51 | – | 1,82 |
| Pmineralinis, mg/l | – | 1,08 | – | 0,04 | – | 0,015 | – | <0,010 | – | 0,01 |
| Pbendras, mg/l | – | – | – | 0,087 | – | 0,022 | – | 0,014 | – | 0,036 |
| SPAM, mg/l | – | – | – | <0,02 | – | <0,02 | – | <0,02 | – | 0,02 |
| Cd, µg/l | 6 | – | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 |
| Pb, µg/l | 75 | – | <1 | <1 | 1 | <1 | 1 | <1 | 2 | 4 |
| Cr, µg/l | 100 | – | 2 | 4 | <1 | 1 | 6 | 2 | 32 | 15 |
| Mn, µg/l | – | – | 480 | 280 | 600 | 11 | 500 | 430 | 530 | 1400 |
| Zn, µg/l | 1000 | – | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 |
| Cu, µg/l | 2000 | – | <1 | <1 | 3 | 1 | 4 | <1 | 35 | 6 |
| Ni, µg/l | 100 | – | <2 | <2 | 3 | <2 | 5 | 2 | 56 | 12 |
| Hg, µg/l | 1 | – | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |

Pastabos: * - perskaičiuota iš amonio azoto NH4-N vertės (10 mg/l);

| x | – viršijama DLK [5]; |
| --- | --- |
| x | – viršijama RV [6]; |
| x | – analitės vertė yra padidėjusi. |

2012 metais, Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno teritorijoje, gruntinio vandens lygis buvo tik 0,04 m žemesnis nei 2011 m. Gruntinis vanduo 2012 m. buvo negiliai – vidutiniškai 0,67 m (107,37 m a. a.) gylyje. Požeminio vandens terpė išliko neutrali (vid. 7,42 pH). Gruntiniame vandenyje išliko redukcinės – deguonies stokojančios sąlygos (vid. Eh -63 mV). Vidutinė SEL reikšmė nuo praeitų metų sumažėjo 1,5 karto ir šiais metais nebebuvo padidėjusi (vid. 773 µS/cm). Sprendžiant pagal SEL, gruntinio vandens mineralizacija taip pat nebuvo padidėjusi, tai rodo, kad požeminiame vandenyje didelės taršos nebuvo.

2012 m. bendras gruntiniame vandenyje ištirpusių mineralinių medžiagų kiekis (BIMMS) nebuvo padidėjęs nei vieno gręžinio vandenyje. Ženkliau šių medžiagų kiekis nuo praeitų metų sumažėjo gr. nr. 41378 vandenyje. Požeminis vanduo buvo vidutinio kietumo. Gruntiniame vandenyje ištirpusių organinių medžiagų kiekis buvo padidėjęs tik gr. nr. 41375 vandenyje. PS rodiklis, charakterizuojantis lengvai oksiduojamų organinių medžiagų kiekį, nebuvo padidėjęs nei vieno gręžinio vandenyje. 2012 m. lyginant su 2011 m., PS rodiklis gruntiniame vandenyje sumažėjo. ChDS rodiklis, charakterizuojantis bendrą vandenyje ištirpusių organinių medžiagų kiekį, gr. nr. 41375, gr. nr. 41376, gr. nr. 41378 nuo praeitų metų sumažėjo 1,4-10,5 karto, o gr. nr. 41376 padidėjo 1,2 karto. Vidutinis ChDS ir PS rodiklių tarpusavio santykis (3,4) rodo, kad gruntiniame vandenyje buvo antropogeninės ir gamtinės kilmės organinių medžiagų.

2012 m. tirtas gruntinis vanduo buvo kalcio hidrokarbonatinio tipo. Iš pagrindinių anijonų požeminiame vandenyje dominavo hidrokarbonatai. Šių jonų koncentracija nuo praeitų metų sumažėjo visų gręžinių vandenyje. Šiais metais chlorido jonų ir sulfatų kiekiai buvo gana nedideli. Gręžinio nr. 41378 vandenyje šių jonų koncentracijos sumažėjo labiausiai, atitinkamai 16 ir 3 kartus. Iš pagrindinių katijonų vandenyje vyravo kalcis. Šio jono kiekis svyravo nedaug. Tirtame vandenyje mažiausiai aptikta kalio. Natrio ir magnio kiekiai, taip pat buvo nedideli. 2012 m. lyginant su 2011 m., natrio ir kalio kiekiai ryškiausiai svyravo – sumažėjo gręžinio nr. 41378 vandenyje, atitinkamai 18 ir 21 kartą.

Didžiausias bendras azoto kiekis buvo gr. nr. 41376 vandenyje, vis dėlto, čia nei vieno azoto junginio koncentracija RV ar DLK nesiekė. Tačiau gr. nr. 41378 nitritų koncentracija nežymiai viršijo DLK. Kitų gręžinių vandenyje nitritų neaptikta. Nitratų daugiausiai buvo gr. nr. 41376, mažiausiai – gr. nr. 41375 vandenyje. Gręžinio nr. 41378 vandenyje amonio kiekis nuo praeitų metų sumažėjo 97 kartus ir šiemet DLK nebeviršijo. Kitų gręžinių vandenyje amonio koncentracija išliko nežymi. Fosforo junginių kiekiai sąvartyno teritorijos gruntiniame vandenyje buvo nedideli.

2012 m. nežymi SPAM koncentracija buvo aptikta tik gręžinio nr. 41378 vandenyje.

2012 m. sąvartyno teritorijos požeminiame vandenyje tirtų metalų koncentracijos nustatytų reikalavimų neviršijo. Tik gręžinio nr. 41378 vandenyje buvo aukštoka mangano koncentracija. Šio metalo kiekis gruntiniame vandenyje nėra ribojamas. Kadmio, cinko ir gyvsidabrio, kaip ir praeitais metais, požeminiame vandenyje neaptikta. Nedidelis kiekis švino buvo rastas tik gręžinio nr. 41378 vandenyje. Chromo, vario ir nikelio kiekiai išliko nedideli.

IŠVADOS

2012 m. Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno teritorijos gruntiniame vandenyje išliko nedidelė tarša. Požeminiame vandenyje nežymiai RV viršijo nitritų kiekis, taip pat buvo padidėjusi vandenyje ištirpusių organinių medžiagų koncentracija. Nuo praeitų metų gruntinio vandens kokybė pagerėjo, ypač gręžinyje nr. 41378. Bendras vandenyje ištirpusių mineralinių medžiagų kiekis ir pagrindinių jonų koncentracijos nebuvo padidėję. Sąvartyno teritorijos gruntiniame vandenyje tirtų metalų koncentracijos nustatytų reikalavimų neviršijo.

Ataskaitą parengė  Raimundas Matulaitis, M. Čegio įm., 8-621 83515

(Vardas ir pavardė, telefonas)

_______________________________________             _______          __________________________	    ___________

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)               (Parašas)                         (Vardas ir pavardė)                             (Data)

____________________________

LITERATŪRA

- Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas (Žin., 1997, Nr. 112-2824; Žin., 2006, Nr. 57-2025).

- Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatai (Žin., 2009, Nr. 113-4831, Žin., 2011, Nr. 16-757, Žin., 2011, Nr. 121-5741, Žin., 2011, Nr. 124-5890, Žin., 2011, Nr. 148-6962, Žin., 2012, Nr. 72-3757).

- Ekogeologinių tyrimų reglamentas (Žin. 2008, Nr. 71-2759).

- Metodiniai reikalavimai monitoringo programos požeminio vandens monitoringo dalies rengimui (Žin., 2011, Nr. 107-5092).

- Pavojingų medžiagų išleidimo į požeminį vandenį inventorizavimo ir informacijos rinkimo tvarka (Žin. 2003, Nr. 17-770; Žin. 2011, Nr. 107-5091).

- Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai (Žin., 2008, Nr. 53-1987).

- Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai LAND 9-2009 (Žin., 2009, Nr. 140-6174).

- Ūkio subjektų aplinkos monitoringo vykdymo tvarka (Žin., 2003, Nr. 50-2240; Žin., 2004, Nr. 181-6712).

- Požeminio vandens monitoringas: metodinės rekomendacijos. Sudarė: A. Domaševičius, J. Giedraitienė, V. Gregorauskienė ir kt.; ats. red. K. Kadūnas. Lietuvos geologijos tarnyba. Vilnius, 1999.

- LST ISO 5667-11:1998. Vandens kokybė. Bandinių ėmimas: 11-oji dalis. Nurodymai, kaip imti gruntinio vandens bandinius. Vilnius: Lietuvos standartizacijos departamentas, 1998.

- LST EN ISO 5667-3:2006. Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 3-oji dalis. Nurodymai, kaip konservuoti ir tvarkyti vandens mėginius.

- Geologijos fondas. Valstybinė geologinės informacijos sistema GEOLIS. Lietuvos geologijos tarnyba, Vilnius. www.lgt.lt

- Nuotekų tvarkymo reglamentas (Žin., 2006, Nr. 59-2103; 2007, Nr. 110-4522; 2009, Nr. 83-3473; 2010, Nr. 59-2938, 2011, Nr. 39-1888; 2012, Nr. 115-5841).

- Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodika (Žin., 2007, Nr. 47-1814; 2010, Nr. 29-1363; 2011, Nr. 109-5146).

- J. Miliukienė. Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno, esančio Aukštrakių k., Šiaulių r. sav., poveikio požeminiam vandeniui monitoringo 2007-2011 m. ataskaita ir poveikio požeminiam vandeniui monitoringo programa. M. Čegio įmonė, Šiauliai, 2012.

- J. Miliukienė. Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno, esančio Aukštrakių k., Šiaulių r. sav., aplinkos monitoringo programa. M. Čegio įmonė, Šiauliai, 2012.