VŠĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“

UŽDARYTO JONIŠKIO MIESTO KBA SĄVARTYNO,

ESANČIO RAMONŲ PL. 2, BARIŪNŲ K., SAUGĖLAUKIO SEN., JONIŠKIO R. SAV.,

Aplinkos monitoringo 2012 m.

ataskaita

Parengė:

Aplinkos inžinierius						Raimundas Matulaitis

Įmonės savininkas                                                      	 Mindaugas Čegys

Šiauliai, 2013

Ūkio subjektų aplinkos

monitoringo nuostatų

4 priedas

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentui

ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

| 1.1. teisinis statusas: |  |  |
| --- | --- | --- |
| juridinis asmuo | X |  |
| juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre |  |  |
| juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre |  |  |
| fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą |  |  |
| (tinkamą langelį pažymėti X) |  |  |

| 1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė |  |  |  |  | 1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Všį Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras |  |  |  |  | 145787276 |  |  |  |  |  |  |
| e-AIVIKS kodas1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| savivaldybė | vietovė (miestas, kaimas) |  | gatvė |  | gatvės tipas |  | namo nr. |  | kor-pusas |  | buto nr. |
| Šiaulių | Šiauliai |  | P. Lukšio |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 1.5. ryšio informacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| telefono nr. |  | fakso nr. |  | el. pašto adresas |  |  |  |  |  |  |  |
| 8-41 520002 |  | 8-41 520002 |  | info@sratc.lt |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Ūkinės veiklos vieta: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uždarytas Joniškio miesto KBA sąvartynas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| adresas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| savivaldybė | vietovė (miestas, kaimas) |  | gatvė |  |  | gatvės tipas |  | namo nr. |  | kor-pusas | buto nr. |
| Joniškio r. | Bariūnų k. |  | Ramonų pl. |  |  |  |  | 2 |  |  |  |

| 3. Ataskaitą parengusio asmens ryšio informacija: |  |  |
| --- | --- | --- |
| telefono nr. | fakso nr. | el. pašto adresas |
| 8-621 83515 | 8-41 545536 | info@geomina.lt |

| 4. Ataskaitos lapų skaičius | 15 |  |
| --- | --- | --- |

Pastabos:

1 e-AIVIKS kodas – ūkio subjekto unikalus nekintantis kodas Aplinkos informacijos valdymo integruotoje kompiuterinėje sistemoje (toliau – e-AIVIKS kodas). E-AIVIKS kodas yra sukuriamas, kai aplinkosauginėms institucijoms pirmą kartą pateikiamas su aplinkos apsauga susijęs apskaitos dokumentas (ataskaita, anketa, lydraštis ir pan.). Pirmą kartą teikiant dokumentą elektroniniu būdu, e-AIVIKS kodą sukuria programinis modulis pradėjus vesti dokumento duomenis į duomenų bazę. Juridinių ir fizinių asmenų e-AIVIKS kodų sąrašas skelbiamas Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje http://gamta.lt/. Jei Ataskaita teikiama raštu, o asmens šiame sąraše nėra, skiltis nepildoma.

II. poveikio aplinkos kokybei (POVEIKIO APLINKAI) monitoringas

1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys.

| Eil. Nr. | Išleistuvo kodas | Nustatomi parametrai | Vertinimo kriterijus1 | Matavimų vieta |  |  |  | Matavimo atlikimo data ir laikas | Matavimų rezultatai | Matavimo metodas3 | Laboratorija, atlikusi matavimus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | koordinatės | atstumas nuo taršos šaltinio, km | paviršinio vandens telkinio kodas2 | paviršinio vandens telkinio pavadinimas |  |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Pav-1 (aukščiau sąvart.) | Temperatūra, °C |  | X: 6233812 Y: 478874 | ~0,17 | 40010197 | Kirienos upelis įtekantis į Audruvę | 2012.04.19 | 6,2 | skait. Termometras | M. Čegio įmonė | 2005 12 09 |
|  |  | pH |  |  |  |  |  |  | 8,28 | Potenciometrinis |  |  |
|  |  | Savitasis elektros laidis, µS/cm |  |  |  |  |  |  | 877 | LST EN 27888 | UAB „Vandens tyrimai” Nr. 1AT-183 | 2007 09 12 ir 2012 10 29 |
|  |  | ChDS, mgO2/l |  |  |  |  |  |  | 12,7 | LAND 46:2007 |  |  |
|  |  | BDS7, mgO2/l |  |  |  |  |  |  | 2,88 | LST EN 1899 |  |  |
|  |  | Chloridai, mg/l | 300 (DLK) [13] |  |  |  |  |  | 55 | LST EN ISO 10304 |  |  |
|  |  | Nitritai, mg/l |  |  |  |  |  |  | 0,23 | LST EN ISO 10304 |  |  |
|  |  | Nitratai, mg/l |  |  |  |  |  |  | 56,1 | LST EN ISO 10304 |  |  |
|  |  | Amonis, mg/l |  |  |  |  |  |  | 0,09 | LST EN ISO 14911 |  |  |
|  |  | N-mineral., mg/l |  |  |  |  |  |  | 12,8 | LAND 59:2003 |  |  |
|  |  | N-organ., mg/l |  |  |  |  |  |  | 6,29 | LAND 59:2003 |  |  |
|  |  | N-bendras, mg/l | 12 [14] |  |  |  |  |  | 19,1 | LAND 59:2003 |  |  |
|  |  | P-mineral., mg/l | 0,40 [14] |  |  |  |  |  | 0,017 | LAND 58:2003 |  |  |
|  |  | P-organ., mg/l |  |  |  |  |  |  | <0,01 | LAND 58:2003 |  |  |
|  |  | P-bendras, mg/l | 0,47 [14] |  |  |  |  |  | 0,017 | LAND 58:2003 |  |  |
|  | Pav-2 (žemiau sąvartyno) | Temperatūra, °C |  | X:6234367 Y: 478412 | ~0,38 | 40010197 | Kirienos upelis įtekantis į Audruvę | 2012.04.19 | 6,1 | skait. Termometras | M. Čegio įmonė | 2005 12 09 |
|  |  | pH |  |  |  |  |  |  | 8,27 | Potenciometrinis |  |  |
|  |  | Savitasis elektros laidis, µS/cm |  |  |  |  |  |  | 877 | LST EN 27888 | UAB „Vandens tyrimai” Nr. 1AT-183 | 2007 09 12 ir 2012 10 29 |
|  |  | ChDS, mgO2/l |  |  |  |  |  |  | 12,2 | LAND 46:2007 |  |  |
|  |  | BDS7, mgO2/l |  |  |  |  |  |  | 4,4 | LST EN 1899 |  |  |
|  |  | Chloridai, mg/l | 300 (DLK) [13] |  |  |  |  |  | 56 | LST EN ISO 10304 |  |  |
|  |  | Nitritai, mg/l |  |  |  |  |  |  | 0,296 | LST EN ISO 10304 |  |  |
|  |  | Nitratai, mg/l |  |  |  |  |  |  | 56,5 | LST EN ISO 10304 |  |  |
|  |  | Amonis, mg/l |  |  |  |  |  |  | <0,010 | LST EN ISO 14911 |  |  |
|  |  | N-mineral., mg/l |  |  |  |  |  |  | 12,8 | LAND 59:2003 |  |  |
|  |  | N-organ., mg/l |  |  |  |  |  |  | 6,25 | LAND 59:2003 |  |  |
|  |  | N-bendras, mg/l | 12 [14] |  |  |  |  |  | 19,1 | LAND 59:2003 |  |  |
|  |  | P-mineral., mg/l | 0,40 [14] |  |  |  |  |  | 0,017 | LAND 58:2003 |  |  |
|  |  | P-organ., mg/l |  |  |  |  |  |  | <0,010 | LAND 58:2003 |  |  |
|  |  | P-bendras, mg/l | 0,47 [14] |  |  |  |  |  | 0,017 | LAND 58:2003 |  |  |

Pastabos:

1 Paviršinių vandens telkinių būklės vertinimo kriterijai yra Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 (Žin., 2006, Nr. 59-2103; 2010, Nr. 59-2938; 2011, Nr. 39-1888), 1 priede ir 2 priedo A dalyje nurodytų medžiagų aplinkos kokybės standartai paviršiniuose vandenyse ir 2 priedo B dalies B1 sąraše nurodytų medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos vandens telkinyje-priimtuve.

2 Nurodomas paviršinio vandens telkinio identifikavimo kodas Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastre.

3 Nurodomas galiojantis teisės aktas,  kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

2 lentelė. Poveikio oro kokybei monitoringo duomenys.

| Eil. Nr. | Nustatomi parametrai | Vertinimo kriterijus1 | Matavimų vieta, |  | Matavimo atlikimo data ir laikas | Matavimų rezultatai | Matavimo metodas2 | Laboratorija, atlikusi matavimus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pavadinimas | koordinatės |  |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Pastabos:

1 Nurodomos teisės aktuose patvirtintos ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai.

2 Nurodomas galiojantis teisės aktas,  kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

3 lentelė. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenys1.

| Eil. Nr. | Nustatomi parametrai | Matavimo vnt. | Matavimo metodas2 | Laboratorija2 | Vertinimo kriterijus3 | Matavimų rezultatas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 50718 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.04.19 |
| 1 | Vandens lygis nuo žemės paviršiaus | m | spec. matavimo juosta | M. Čegio įmonė |  | 1,14 |  |
| 2 | Temperatūra | °C | skait. termometras |  |  | 13,5 |  |
| 3 | pH |  | potenciometrija |  |  | 7,85 |  |
| 4 | Eh | mV | potenciometrija |  |  | -96 |  |
| 5 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 26230 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 50718 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.04.19 |
| 6 | pH |  | potenciometrija | UAB „Vandens tyrimai” |  | 8,13 |  |
| 7 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 29300 |  |
| 8 | Sausa liekana | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 17520 |  |
| 9 | Ištirpusių min. medž. suma | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 23208 |  |
| 10 | Permanganato skaičius | mg O2/l | LST EN ISO 8467 |  |  | 4600 |  |
| 11 | ChDS | mg O2/l | ISO 15705:2002 |  |  | 169000 |  |
| 12 | Bendras kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 11,2 |  |
| 13 | Karbonatinis kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 11,2 |  |
| 14 | Cl- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 500 [6] mg/l | 3983 |  |
| 15 | SO42- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1000 [6] mg/l | 49,8 |  |
| 16 | HCO3- | mg/l | LST ISO 9963-1 |  |  | 11377 |  |
| 17 | CO32- | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 24,6 |  |
| 18 | NO2- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1 [5] mg/l | <0,010 |  |
| 19 | NO3- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 100 [6] mg/l | <0,050 |  |
| 20 | Na+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 2236 |  |
| 21 | K+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 3417 |  |
| 22 | Ca2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 145 |  |
| 23 | Mg2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 48,7 |  |
| 24 | NH4+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  | 12,86 [5] mg/l | 1910 |  |
| 25 | CO2 | mg/l |  |  |  | 153 |  |
| 26 | Mineralinis azotas | mg/l |  |  |  | 1483 |  |
| 27 | Organinis azotas | mg/l |  |  |  | 1391 |  |
| 28 | Bendras azotas | mg/l | LAND 59:2003 |  |  | 2874 |  |
| 29 | Mineralinis fosforas | mg/l |  |  | 1,08 [5] mg/l | 5,5 |  |
| 30 | Organinis fosforas | mg/l |  |  |  | 0,5 |  |
| 31 | Bendras fosforas | mg/l | LAND 58:2003 |  |  | 6 |  |
| 32 | Fosfatai | mg/l | LAND 58:2003 |  | 3,3 [5] mg/l | 16,863 |  |
| 33 | Cd | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 6 [6] µg/l | 0,38 |  |
| 34 | Pb | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 75 [6] µg/l | 12 |  |
| 35 | Cr | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 100 [6] µg/l | 2200 |  |
| 36 | Mn | µg/l | LST EN ISO 15586 |  |  | 96 |  |
| 37 | Zn | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 1000 [6] µg/l | 130 |  |
| 38 | Cu | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 2000 [6] µg/l | 49 |  |
| 39 | Ni | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 100 [6] µg/l | 440 |  |
| 40 | Hg | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 1 [6] µg/l | <0,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 50718 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.09.28 |
| 41 | Vandens lygis nuo žemės paviršiaus | m | spec. matavimo juosta | M. Čegio įmonė |  | 2,19 |  |
| 42 | Temperatūra | °C | skait. termometras |  |  | 16,8 |  |
| 43 | pH |  | potenciometrija |  |  | 7,92 |  |
| 44 | Eh | mV | potenciometrija |  |  | -179 |  |
| 45 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 20830 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 50718 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.09.28 |
| 46 | pH |  | potenciometrija | UAB „Vandens tyrimai” |  | 8,13 |  |
| 47 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 22600 |  |
| 48 | Sausa liekana | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 13498 |  |
| 49 | Ištirpusių min. medž. suma | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 18212 |  |
| 50 | Permanganato skaičius | mg O2/l | LST EN ISO 8467 |  |  | 2500 |  |
| 51 | ChDS | mg O2/l | ISO 15705:2002 |  |  | 5920 |  |
| 52 | Bendras kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 9,68 |  |
| 53 | Karbonatinis kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 9,68 |  |
| 54 | Cl- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 500 [6] mg/l | 2822 |  |
| 55 | SO42- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1000 [6] mg/l | 109 |  |
| 56 | HCO3- | mg/l | LST ISO 9963-1 |  |  | 9429 |  |
| 57 | CO32- | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 20,4 |  |
| 58 | NO2- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1 [5] mg/l | <0,010 |  |
| 59 | NO3- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 100 [6] mg/l | <0,050 |  |
| 60 | Na+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 1569 |  |
| 61 | K+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 2354 |  |
| 62 | Ca2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 133 |  |
| 63 | Mg2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 37 |  |
| 64 | NH4+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  | 12,86 [5] mg/l | 1724 |  |
| 65 | CO2 | mg/l |  |  |  | 127 |  |
| 66 | Mineralinis azotas | mg/l |  |  |  | 1339 |  |
| 67 | Organinis azotas | mg/l |  |  |  | 1027 |  |
| 68 | Bendras azotas | mg/l | LAND 59:2003 |  |  | 2366 |  |
| 69 | Mineralinis fosforas | mg/l |  |  | 1,08 [5] mg/l | 4,6 |  |
| 70 | Organinis fosforas | mg/l |  |  |  | 1,4 |  |
| 71 | Bendras fosforas | mg/l | LAND 58:2003 |  |  | 6 |  |
| 72 | Fosfatai | mg/l | LAND 58:2003 |  | 3,3 [5] mg/l | 14,104 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 50719 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.04.19 |
| 73 | Vandens lygis nuo žemės paviršiaus | m | spec. matavimo juosta | M. Čegio įmonė |  | 1,2 |  |
| 74 | Temperatūra | °C | skait. termometras |  |  | 6,2 |  |
| 75 | pH |  | potenciometrija |  |  | 7,47 |  |
| 76 | Eh | mV | potenciometrija |  |  | -22 |  |
| 77 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 1446 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 50719 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.04.19 |
| 78 | pH |  | potenciometrija | UAB „Vandens tyrimai” |  | 7,67 |  |
| 79 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 1542 |  |
| 80 | Sausa liekana | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 959 |  |
| 81 | Ištirpusių min. medž. suma | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 1183 |  |
| 82 | Permanganato skaičius | mg O2/l | LST EN ISO 8467 |  |  | 3,72 |  |
| 83 | ChDS | mg O2/l | ISO 15705:2002 |  |  | 17,4 |  |
| 84 | Bendras kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 9,1 |  |
| 85 | Karbonatinis kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 7,35 |  |
| 86 | Cl- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 500 [6] mg/l | 142 |  |
| 87 | SO42- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1000 [6] mg/l | 212 |  |
| 88 | HCO3- | mg/l | LST ISO 9963-1 |  |  | 448 |  |
| 89 | CO32- | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 0,34 |  |
| 90 | NO2- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1 [5] mg/l | <0,01 |  |
| 91 | NO3- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 100 [6] mg/l | 25,9 |  |
| 92 | Na+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 186 |  |
| 93 | K+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 5,2 |  |
| 94 | Ca2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 133 |  |
| 95 | Mg2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 29,9 |  |
| 96 | NH4+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  | 12,86 [5] mg/l | <0,010 |  |
| 97 | CO2 | mg/l |  |  |  | 17,4 |  |
| 98 | Mineralinis azotas | mg/l |  |  |  | 5,86 |  |
| 99 | Organinis azotas | mg/l |  |  |  | 2,36 |  |
| 100 | Bendras azotas | mg/l | LAND 59:2003 |  |  | 8,22 |  |
| 101 | Mineralinis fosforas | mg/l |  |  | 1,08 [5] mg/l | 0,015 |  |
| 102 | Organinis fosforas | mg/l |  |  |  | 0,011 |  |
| 103 | Bendras fosforas | mg/l | LAND 58:2003 |  |  | 0,026 |  |
| 104 | Fosfatai | mg/l | LAND 58:2003 |  | 3,3 [5] mg/l | 0,046 |  |
| 105 | Cd | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 6 [6] µg/l | <0,3 |  |
| 106 | Pb | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 75 [6] µg/l | 3 |  |
| 107 | Cr | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 100 [6] µg/l | 7 |  |
| 108 | Mn | µg/l | LST EN ISO 15586 |  |  | 890 |  |
| 109 | Zn | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 1000 [6] µg/l | <40 |  |
| 110 | Cu | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 2000 [6] µg/l | 8 |  |
| 111 | Ni | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 100 [6] µg/l | 10 |  |
| 112 | Hg | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 1 [6] µg/l | <0,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 50719 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.09.28 |
| 113 | Vandens lygis nuo žemės paviršiaus | m | spec. matavimo juosta | M. Čegio įmonė |  | 1,54 |  |
| 114 | Temperatūra | °C | skait. termometras |  |  | 13,3 |  |
| 115 | pH |  | potenciometrija |  |  | 7,48 |  |
| 116 | Eh | mV | potenciometrija |  |  | -80 |  |
| 117 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 1201 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 50719 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.09.28 |
| 118 | pH |  | potenciometrija | UAB „Vandens tyrimai” |  | 7,77 |  |
| 119 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 1277 |  |
| 120 | Sausa liekana | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 818 |  |
| 121 | Ištirpusių min. medž. suma | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 1040 |  |
| 122 | Permanganato skaičius | mg O2/l | LST EN ISO 8467 |  |  | 2,59 |  |
| 123 | ChDS | mg O2/l | ISO 15705:2002 |  |  | 17,3 |  |
| 124 | Bendras kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 7,49 |  |
| 125 | Karbonatinis kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 7,28 |  |
| 126 | Cl- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 500 [6] mg/l | 106 |  |
| 127 | SO42- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1000 [6] mg/l | 178 |  |
| 128 | HCO3- | mg/l | LST ISO 9963-1 |  |  | 444 |  |
| 129 | CO32- | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 0,42 |  |
| 130 | NO2- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1 [5] mg/l | <0,010 |  |
| 131 | NO3- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 100 [6] mg/l | 15,9 |  |
| 132 | Na+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 156 |  |
| 133 | K+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 5,7 |  |
| 134 | Ca2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 109 |  |
| 135 | Mg2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 24,9 |  |
| 136 | NH4+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  | 12,86 [5] mg/l | 0,103 |  |
| 137 | CO2 | mg/l |  |  |  | 13,7 |  |
| 138 | Mineralinis azotas | mg/l |  |  |  | 3,67 |  |
| 139 | Organinis azotas | mg/l |  |  |  | 0,76 |  |
| 140 | Bendras azotas | mg/l | LAND 59:2003 |  |  | 4,43 |  |
| 141 | Mineralinis fosforas | mg/l |  |  | 1,08 [5] mg/l | 0,015 |  |
| 142 | Organinis fosforas | mg/l |  |  |  | 0,034 |  |
| 143 | Bendras fosforas | mg/l | LAND 58:2003 |  |  | 0,049 |  |
| 144 | Fosfatai | mg/l | LAND 58:2003 |  | 3,3 [5] mg/l | 0,046 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 50720 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.04.19 |
| 145 | Vandens lygis nuo žemės paviršiaus | m | spec. matavimo juosta | M. Čegio įmonė |  | 1,37 |  |
| 146 | Temperatūra | °C | skait. termometras |  |  | 8,3 |  |
| 147 | pH |  | potenciometrija |  |  | 6,26 |  |
| 148 | Eh | mV | potenciometrija |  |  | 18 |  |
| 149 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 8889 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 50720 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.04.19 |
| 150 | pH |  | potenciometrija | UAB „Vandens tyrimai” |  | 7,31 |  |
| 151 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 9300 |  |
| 152 | Sausa liekana | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 5989 |  |
| 153 | Ištirpusių min. medž. suma | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 6719 |  |
| 154 | Permanganato skaičius | mg O2/l | LST EN ISO 8467 |  |  | 32 |  |
| 155 | ChDS | mg O2/l | ISO 15705:2002 |  |  | 212 |  |
| 156 | Bendras kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 49,7 |  |
| 157 | Karbonatinis kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 23,9 |  |
| 158 | Cl- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 500 [6] mg/l | 1117 |  |
| 159 | SO42- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1000 [6] mg/l | 1133 |  |
| 160 | HCO3- | mg/l | LST ISO 9963-1 |  |  | 1461 |  |
| 161 | CO32- | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 0,48 |  |
| 162 | NO2- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1 [5] mg/l | <0,010 |  |
| 163 | NO3- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 100 [6] mg/l | 1036 |  |
| 164 | Na+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 919 |  |
| 165 | K+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 215 |  |
| 166 | Ca2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 500 |  |
| 167 | Mg2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 301 |  |
| 168 | NH4+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  | 12,86 [5] mg/l | 36,7 |  |
| 169 | CO2 | mg/l |  |  |  | 130 |  |
| 170 | Mineralinis azotas | mg/l |  |  |  | 263 |  |
| 171 | Organinis azotas | mg/l |  |  |  | 169 |  |
| 172 | Bendras azotas | mg/l | LAND 59:2003 |  |  | 432 |  |
| 173 | Mineralinis fosforas | mg/l |  |  | 1,08 [5] mg/l | 0,029 |  |
| 174 | Organinis fosforas | mg/l |  |  |  | 0,03 |  |
| 175 | Bendras fosforas | mg/l | LAND 58:2003 |  |  | 0,059 |  |
| 176 | Fosfatai | mg/l | LAND 58:2003 |  | 3,3 [5] mg/l | 0,089 |  |
| 177 | Cd | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 6 [6] µg/l | <0,3 |  |
| 178 | Pb | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 75 [6] µg/l | 3 |  |
| 179 | Cr | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 100 [6] µg/l | 6 |  |
| 180 | Mn | µg/l | LST EN ISO 15586 |  |  | 1900 |  |
| 181 | Zn | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 1000 [6] µg/l | <40 |  |
| 182 | Cu | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 2000 [6] µg/l | 19 |  |
| 183 | Ni | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 100 [6] µg/l | 53 |  |
| 184 | Hg | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 1 [6] µg/l | <0,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 50720 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.09.28 |
| 185 | Vandens lygis nuo žemės paviršiaus | m | spec. matavimo juosta | M. Čegio įmonė |  | 1,7 |  |
| 186 | Temperatūra | °C | skait. termometras |  |  | 14,4 |  |
| 187 | pH |  | potenciometrija |  |  | 7,3 |  |
| 188 | Eh | mV | potenciometrija |  |  | -40 |  |
| 189 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 8217 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 50720 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.09.28 |
| 190 | pH |  | potenciometrija | UAB „Vandens tyrimai” |  | 7,8 |  |
| 191 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 8740 |  |
| 192 | Sausa liekana | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 5334 |  |
| 193 | Ištirpusių min. medž. suma | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 7290 |  |
| 194 | Permanganato skaičius | mg O2/l | LST EN ISO 8467 |  |  | 112 |  |
| 195 | ChDS | mg O2/l | ISO 15705:2002 |  |  | 497 |  |
| 196 | Bendras kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 35,2 |  |
| 197 | Karbonatinis kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 35,2 |  |
| 198 | Cl- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 500 [6] mg/l | 1144 |  |
| 199 | SO42- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1000 [6] mg/l | 148 |  |
| 200 | HCO3- | mg/l | LST ISO 9963-1 |  |  | 3911 |  |
| 201 | CO32- | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 3,95 |  |
| 202 | NO2- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1 [5] mg/l | <0,010 |  |
| 203 | NO3- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 100 [6] mg/l | <0,050 |  |
| 204 | Na+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 822 |  |
| 205 | K+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 597 |  |
| 206 | Ca2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 237 |  |
| 207 | Mg2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 284 |  |
| 208 | NH4+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  | 12,86 [5] mg/l | 140 |  |
| 209 | CO2 | mg/l |  |  |  | 112 |  |
| 210 | Mineralinis azotas | mg/l |  |  |  | 109 |  |
| 211 | Organinis azotas | mg/l |  |  |  | 106 |  |
| 212 | Bendras azotas | mg/l | LAND 59:2003 |  |  | 215 |  |
| 213 | Mineralinis fosforas | mg/l |  |  | 1,08 [5] mg/l | 0,798 |  |
| 214 | Organinis fosforas | mg/l |  |  |  | 0,142 |  |
| 215 | Bendras fosforas | mg/l | LAND 58:2003 |  |  | 0,94 |  |
| 216 | Fosfatai | mg/l | LAND 58:2003 |  | 3,3 [5] mg/l | 2,447 |  |

Pastabos:

1 Kartu su ataskaita turi būti pateikiamos:

1) laboratorinių tyrimų protokolų kopijos;

2) pastabos apie Monitoringo programos požeminio vandens monitoringo dalies vykdymą, tinklo būklę, vertinimo kriterijų viršijančius parametrus.

2 Matavimo metodas ir laboratorija lentelėje gali būti nenurodyti, jeigu jie nurodyti tyrimų protokole.

3 Nurodomos teisės aktuose patvirtintos ribinės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai.

4 Stebimojo gręžinio identifikavimo numeris Žemės gelmių registre.

4 lentelė. Poveikio drenažiniam vandeniui monitoringo duomenys.

| Eil. Nr. | Nustatomi parametrai | Vertinimo kriterijus1 | Matavimų vieta |  | Matavimo atlikimo data ir laikas | Matavimų rezultatai | Matavimo metodas2 | Laboratorija, atlikusi matavimus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pavadinimas | koordinatės |  |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Pastabos:

1 Nurodomos teisės aktuose patvirtintos ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai.

2 Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

5 lentelė. Poveikio aplinkos kokybei (dirvožemiui, bioįvairovei, kraštovaizdžiui) monitoringo duomenys.

| Eil. Nr. | Stebėjimo objektas | Nustatomi parametrai | Vertinimo kriterijus1 | Matavimų vieta |  | Matavimo atlikimo data ir laikas | Matavimų rezultatai | Matavimo metodas2 | Laboratorija, atlikusi matavimus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | koordinatės | atstumas nuo taršos šaltinio, km |  |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Pastabos:

1 Nurodomos teisės aktuose patvirtintos ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai. Biologiniams matavimams bei stebėjimams (tarp jų ir ekotoksikologiniams), kuriems nėra nustatytų ribinių verčių, nurodomos kontrolinių matavimų ar kitos norminės arba atskaitinės (referentinės) vertės.

2 Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo įteisintas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.“

III. Monitoringo (Išskyrus poveikio požeminiam vandeniui monitoringo) duomenų analizė ir išvados apie Ūkio Subjekto veiklos poveikį aplinkai

5. Pateikiama monitoringo duomenų analizė, kurioje aprašomos ūkio subjekto technologinių procesų atitikimą technologiniam režimui bei neatitikimų pasekmės bei tikėtinos priežastys, įvertinami gauti ūkio subjektų aplinkos monitoringo rezultatai ir palyginami su atitinkamomis teršalų vertėmis, įvertinamas bei prognozuojamas vykdomos veiklos poveikis gamtinės aplinkos kokybei, taip pat palyginami gauti duomenys su praėjusių metų monitoringo duomenimis.

Paviršinio vandens kokybė

Uždaryto Joniškio miesto KBA sąvartyno poveikiui paviršinio vandens kokybei stebėti buvo tiriamas greta tekančio Kirienos upelio, kuris įteka į Audruvę vanduo, dviejose vietose: Pav-1 (aukščiau sąvartyno), Pav-2 (žemiau sąvartyno) [16]. Vykdant monitoringo darbus pavasarį buvo išmatuoti fizikiniai-cheminiai parametrai (vandenilio jonų koncentracija (pH), savitasis elektros laidis (SEL) ir temperatūra (T)). Taip pat nustatyta chlorido jonų koncentracija, cheminio deguonies suvartojimo (ChDS), biocheminio deguonies suvartojimo (BDS7) vertės bei biogeninių elementų koncentracijos (1 lentelė). Atliktų tyrimų protokolai pateikti prieduose. Apibendrinti tyrimų rezultatai pateikti 6 lentelėje. Paviršinio vandens kokybė vertinta pagal Nuotekų tvarkymo reglamente nustatytas DLK vandens telkinyje-priimtuve [13] ir pagal Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodiką [14]. Palyginimui pateiktos DLK ir RK į gamtinę aplinką išleidžiamoms nuotekoms, taip pat pagal fizikinių-cheminių kokybės elementų rodiklius išskirtos upės ekologinės būklės klasės [14].

6 lentelė. Paviršinio vandens rodiklių palyginimas su RK, DLK ir ekologinės būklės klasės (2012 metinis vidurkis)

| Rodiklis | Vertinimo kriterijai į gamtinę aplinką išleidžiamoms nuotekoms |  | Vertinimo kriterijai vandens telkinyje-priimtuve |  | Pav-1 (aukščiau sąvartyno) |  | Pav-2 (žemiau sąvartyno) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RK [13] | DLK [13] | DLK [13] | Vid. metinė vertė [14] | Metinis vidurkis | Ekolog. būklės klasė [14] | Metinis vidurkis | Ekolog. būklės klasė [14] |
| T, °C | 30 | - | - | - | 6,2 | - | 6,1 | - |
| pH | 6,5-8,5 | - | - | - | 8,28 | - | 8,27 | - |
| SEL, µS/cm | - | - | - | - | 877 | - | 877 | - |
| ChDS, mgO2/l | - | - | - | - | 12,7 | - | 12,2 | - |
| BDS7, mg O2/l | - | - | - | 7 | 2,88 | gera | 4,4 | vidutinė |
| Cl, mg/l | 500 | 1000 | 300 | - | 55 | - | 56 | - |
| NO2, mg/l | 0,3 | 1,5 | - | - | 0,23 | - | 0,296 | - |
| NO3, mg/l | 39 | 100 | - | - | 56,1 | - | 56,5 | - |
| N-NO3, mg/l | 9 | 23 | - | 10 | 12,67 | labai bloga | 12,76 | labai bloga |
| NH4, mg/l | 2,57 | 6,43 | - |  | 0,09 | - | <0,010 | - |
| N-NH4, mg/l | 2 | 5 | - | 1,50 | 0,070 | labai gera | <0,010 | labai gera |
| Nbendras, mg/l | 12 | 30 | - | 12 | 19,1 | labai bloga | 19,1 | labai bloga |
| Pmineralinis, mg/l | - | - | - | 0,4 | 0,017 | labai gera | 0,017 | labai gera |
| Pbendras, mg/l | 1,6 | 4 | - | 0,47 | 0,017 | labai gera | 0,017 | labai gera |

Pastabos:

| x | – viršijama DLK [13] ar vid. metinė vertė [14]; |
| --- | --- |
| x | – viršijama RK [13]; |
| x | – analitės vertė yra padidėjusi. |

2012 m. imamo paviršinio vandens temperatūra buvo vidutiniškai 6,15 oC. Tirto vandens terpė buvo silpnai šarminė (vid. 8,28 pH). Savitasis elektros laidis (SEL) paviršiniame vandenyje nebuvo didelis (vid. 877 µS/cm), tai rodo, kad vandens mineralizacija nebuvo padidėjusi. Be to, SEL reikšmė žemiau sąvartyno, pagal vandens tėkmę, buvo tokia pati kaip ir aukščiau potencialaus taršos šaltinio – sąvartyno. Tai rodo, kad iš sąvartyno į Kirienos upelį žymesni mineralinių medžiagų kiekiai nepateko.

Paviršiniame vandenyje ištirpusių organinių medžiagų kiekis buvo nedidelis. Aukščiau sąvartyno kaupo esančioje mėginių ėmimo vietoje ChDS rodiklis, charakterizuojantis bendrą organinių medžiagų kiekį, buvo panašus kaip ir žemiau sąvartyno esančioje mėginių ėmimo vietoje. Tačiau lengvai biologiškai skaidomų organinių medžiagų koncentracija (pagal BDS7) žemiau sąvartyno buvo 1,5 karto didesnė nei aukščiau sąvartyno. Pagal šį rodiklį Kirienos upelio vanduo vietoje Pav-2 buvo viena klase žemesnis (vidutinės ekologinės būklės) nei vietoje Pav-1.

Chlorido jonų koncentracija paviršiniame vandenyje buvo nedidelė – ženkliai mažesnė už DLK. Abiejose mėginių ėmimo vietose šių jonų kiekiai buvo panašūs.

Kirienos upelio vandenyje buvo aukštos azoto junginių koncentracijos. Nitratų ir atitinkamai bendro azoto kiekiai buvo 1,3-1,6 karto didesni už vidutines metines vertes. Vertinant pagal šiuos rodiklius, upelio vanduo buvo labai blogos ekologinės būklės abiejuose mėginių ėmimo vietose. Nitritų koncentracijos paviršiniame vandenyje buvo padidėjusios. Amonio koncentracija vietoje Pav-1 buvo nežymi, o vietoje Pav-2 amonio neaptikta. Vertinant pagal šį rodiklį upelio vanduo buvo labai geros ekologinės būklės. Fosforo junginių koncentracijos Kirienos upelio vandenyje buvo nežymios ir pagal šį rodiklį, paviršinis vanduo buvo labai geros ekologinės būklės.

IŠVADOS

2012 metais, greta uždaryto Joniškio miesto KBA sąvartyno tekančio Kirienos upelio vanduo buvo užterštas azoto junginiais. Vis dėlto, upelio vandens kokybė aukščiau sąvartyno ir žemiau jo ženkliai nesiskyrė. Tai rodo, kad iš sąvartyno žymesni kiekiai teršiančių medžiagų į paviršinį vandenį netekėjo.

IV. poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenų analizė ir išvados apie Ūkio Subjekto veiklos poveikį aplinkai

6. Pateikiama (detali poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenų analizė bei išvados apie ūkio subjekto veiklos poveikį aplinkai pateikiami kas 5 metus):

6.1. trumpa ūkio subjekto veiklos charakteristika;

6.2. monitoringo tinklo schema;

6.3. monitoringo ir laboratorinių darbų metodikų aprašymas;

6.4. monitoringo duomenų analizė, teršiančių medžiagų didėjimo ar mažėjimo tendencijų įvertinimas;

6.5. išvados apie ūkio subjekto veiklos poveikį požeminio vandens ištekliams ir jų kokybei;

6.6. rekomendacijos ūkio subjekto veiklai pagerinti, siekiant sumažinti arba nutraukti neigiamas jos pasekmes aplinkai;

6.7. rekomendacijos Monitoringo programos tikslinimui ir monitoringo apimčių keitimui, jeigu monitoringo rezultatais tai galima pagrįsti.

Požeminio vandens kokybė

2012 metais, uždaryto Joniškio miesto KBA sąvartyno teritorijoje požeminio vandens monitoringo darbai buvo vykdomi trijuose gręžiniuose: nr. 50718, nr. 50719, nr. 50720. Juose atlikti monitoringo programoje [15; 16] numatyti gruntinio vandens tyrimai. Pavasarį ir rudenį matuotas gruntinio vandens lygis, fizikiniai-cheminiai parametrai (vandenilio jonų koncentracija (pH), oksidacijos-redukcijos potencialas (Eh), savitasis elektros laidis (SEL) ir temperatūra (T)). Taip pat ištirta bendroji vandens cheminė sudėtis (pagrindinių jonų koncentracijos, permanganato skaičiaus (PS) reikšmė), nustatyta cheminio deguonies suvartojimo (ChDS) reikšmė, biogeninių elementų ir sunkiųjų metalų koncentracijos (3 lentelė). 2012 m. atliktų tyrimų protokolai pateikti prieduose. Tyrimų rezultatai ir jų palyginimas su didžiausiomis leistinomis koncentracijomis (DLK) [5] ir ribinėmis vertėmis (RV) [6] yra pateikti 7 lentelėje.

7 lentelė. Kai kurių požeminio vandens cheminių rodiklių palyginimas su RV, DLK (2012 metų vidurkiai)

| Cheminis rodiklis, analitė | RV [6] | DLK [5] | 50718 | 50719 | 50720 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bendra išt. min. m-gų suma, mg/l | – | – | 20710 | 1112 | 7005 |
| Bendras kietumas, mg-ekv/l | – | – | 10,44 | 8,3 | 42 |
| PS, mgO2/l | – | – | 3550 | 3 | 72 |
| ChDS, mgO2/l | – | – | 87460 | 17 | 355 |
| Cl, mg/l | 500 | – | 3403 | 124 | 1131 |
| SO4, mg/l | 1000 | – | 79,40 | 195 | 641 |
| HCO3, mg/l | – | – | 10403 | 446 | 2686 |
| NO2, mg/l | – | 1 | <0,010 | <0,010 | <0,010 |
| NO3, mg/l | 100 | – | <0,050 | 20,9 | 518 |
| Na, mg/l | – | – | 1903 | 171 | 871 |
| K, mg/l | – | – | 2886 | 5,5 | 406 |
| Ca, mg/l | – | – | 139 | 121 | 369 |
| Mg, mg/l | – | – | 43 | 27,4 | 293 |
| NH4, mg/l | – | 12,86* | 1817 | 0,05 | 88 |
| Nbendras, mg/l | – | – | 2620 | 6,33 | 324 |
| Pmineralinis, mg/l | – | 1,08** | 5,05 | 0,015 | 0,414 |
| Pbendras, mg/l | – | – | 6,00 | 0,038 | 0,500 |
| Cd, µg/l | 6 | – | 0,38 | <0,3 | <0,3 |
| Pb, µg/l | 75 | – | 12 | 3 | 3 |
| Cr, µg/l | 100 | – | 2200 | 7 | 6 |
| Mn, µg/l | – | – | 96 | 890 | 1900 |
| Zn, µg/l | 1000 | – | 130 | <40 | <40 |
| Cu, µg/l | 2000 | – | 49 | 8 | 19 |
| Ni, µg/l | 100 | – | 440 | 10 | 53 |
| Hg, µg/l | 1 | – | <0,1 | <0,1 | <0,1 |

Pastabos: * - perskaičiuota iš amonio azoto NH4-N vertės (10 mg/l);

** - perskaičiuota iš fosfatų (PO4) vertės (3,3 mg/l);

| x | – viršijama DLK [5]; |
| --- | --- |
| x | – viršijama RV [6]; |
| x | – analitės vertė yra padidėjusi. |

2012 metais, uždaryto Joniškio miesto KBA sąvartyno teritorijoje gruntinio vandens lygis buvo vidutiniškai 1,52 m (45,00 m a. a.) gylyje. Požeminio vandens terpė buvo silpnai šarminė (vid. 7,80 pH). Gruntiniame vandenyje buvo redukcinės – deguonies stokojančios sąlygos (vid. -67 mV). Negiliai slūgsančiame vandenyje redukcinės sąlygos gali susidaryti dėl taršos. Vidutinė visų gręžinių SEL reikšmė buvo ženkliai padidėjusi (vid. 12127 µS/cm). Sprendžiant pagal SEL, gruntinio vandens mineralizacija taip pat buvo padidėjusi, tai rodo, kad požeminiame vandenyje buvo taršos.

2012 m. visų gręžinių vandenyje buvo taršos požymių. Prasčiausia gruntinio vandens kokybė buvo gr. nr. 50718. Bendras požeminiame vandenyje ištirpusių mineralinių medžiagų kiekis (BIMMS) buvo padidėjęs visų gręžinių vandenyje. Vandenyje ištirpusių organinių medžiagų kiekis buvo padidėjęs gręžiniuose nr. 50718 ir nr. 50720. PS rodiklis, charakterizuojantis lengvai oksiduojamų organinių medžiagų kiekį, gr. nr. 50718 buvo nuo 49 iki 1183 karto didesnis nei likusiuose gręžiniuose. ChDS rodiklis, charakterizuojantis bendrą vandenyje ištirpusių organinių medžiagų kiekį, gr. nr. 50718 buvo nuo 246 iki 5145 karto didesnis nei likusių gręžinių vandenyje. Vidutinis ChDS ir PS rodiklių tarpusavio santykis (11,7) rodo, kad gruntiniame vandenyje vyravo antropogeninės kilmės organinės medžiagos.

Iš pagrindinių anijonų požeminiame vandenyje vyravo hidrokarbonatai. Šių jonų koncentracijos buvo ženkliai padidėjusios gręžinių nr. 50718 ir nr. 50720 vandenyje. Chlorido jonų koncentracijos gruntiniame vandenyje buvo aukštos. Gr. nr. 50718 ir nr. 50720 vandenyje šių jonų koncentracijos nuo 2,3 iki 6,8 karto viršijo RV. Padidėjęs sulfatų kiekis aptiktas gręžinių nr. 50719 ir nr. 50720 vandenyje. Pagrindinių anijonų koncentracijos atskirų gręžinių vandenyje buvo pasiskirsčiusios nevienodai. Gr. nr. 50719 ir nr. 50720 vyravo natris, o gr. nr. 50718 – kalis. Natrio koncentracijos buvo padidėjusios visų gręžinių vandenyje. Kalio kiekiai buvo padidėję gręžinių nr. 50718 ir nr. 50720 vandenyje. Padidėjęs magnio kiekis aptiktas tik gr. nr. 50720.

Ženkliai padidėję biogeninių elementų kiekiai aptikti gręžinyje nr. 50718. Šioje vietoje amonio koncentracija 141 karto viršijo DLK, mineralinio fosforo kiekis 4,7 karto viršijo DLK. Vis dėlto, nitritų ir nitratų neaptikta. Gręžinio nr. 50720 vandenyje amonio kiekis 6,8 karto viršijo DLK, nitratų koncentracija 5,2 karto viršijo RV, nitritų neaptikta, o fosforo junginių kiekiai buvo nedideli. Gr. nr. 50719 vandenyje biogeninių elementų koncentracijos nebuvo padidėję.

2012 m., iš sunkiųjų metalų daugiausiai aptikta chromo ir nikelio. Gr. nr. 50719 chromo koncentracija 22 kartus viršijo RV, nikelio – 4,4 karto, cinko kiekis buvo padidėjęs. Gr. nr. 50720 nikelio ir mangano kiekiai buvo padidėję. Švino ir vario kiekiai gruntiniame vandenyje buvo nedideli, o gyvsidabrio neaptikta. Gręžinių nr. 50719 ir nr. 50720 vandenyje kadmio ir cinko neaptikta.

IŠVADOS

2012 metais, uždaryto Joniškio miesto KBA sąvartyno teritorijoje, gruntinis vanduo buvo užterštas. Blogiausia požeminio vandens kokybė buvo gr. nr. 50718. Sąvartyno teritorijos grutiniame vandenyje aptiktos DLK viršijančios amonio ir mineralinio fosforo koncentracijos, taip pat RV viršijančios chlorido jonų, nitratų, chromo ir nikelio koncentracijos. Taip pat atskirų gręžinių vandenyje buvo padidėję ištirpusių mineralinių ir organinių medžiagų kiekiai, vandens kietumas, daugelio pagrindinių jonų kiekiai.

Ataskaitą parengė  Raimundas Matulaitis, M. Čegio įm., 8-621 83515

(Vardas ir pavardė, telefonas)

_______________________________________             _______          __________________________	    ___________

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)               (Parašas)                         (Vardas ir pavardė)                             (Data)

____________________________

LITERATŪRA

- Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas (Žin., 1997, Nr. 112-2824; Žin., 2006, Nr. 57-2025).

- Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatai (Žin., 2009, Nr. 113-4831, Žin., 2011, Nr. 16-757, Žin., 2011, Nr. 121-5741, Žin., 2011, Nr. 124-5890, Žin., 2011, Nr. 148-6962, Žin., 2012, Nr. 72-3757).

- Ekogeologinių tyrimų reglamentas (Žin. 2008, Nr. 71-2759).

- Metodiniai reikalavimai monitoringo programos požeminio vandens monitoringo dalies rengimui (Žin., 2011, Nr. 107-5092).

- Pavojingų medžiagų išleidimo į požeminį vandenį inventorizavimo ir informacijos rinkimo tvarka (Žin. 2003, Nr. 17-770; Žin. 2011, Nr. 107-5091).

- Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai (Žin., 2008, Nr. 53-1987).

- Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai LAND 9-2009 (Žin., 2009, Nr. 140-6174).

- Ūkio subjektų aplinkos monitoringo vykdymo tvarka (Žin., 2003, Nr. 50-2240; Žin., 2004, Nr. 181-6712).

- Požeminio vandens monitoringas: metodinės rekomendacijos. Sudarė: A. Domaševičius, J. Giedraitienė, V. Gregorauskienė ir kt.; ats. red. K. Kadūnas. Lietuvos geologijos tarnyba. Vilnius, 1999.

- LST ISO 5667-11:1998. Vandens kokybė. Bandinių ėmimas: 11-oji dalis. Nurodymai, kaip imti gruntinio vandens bandinius. Vilnius: Lietuvos standartizacijos departamentas, 1998.

- LST EN ISO 5667-3:2006. Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 3-oji dalis. Nurodymai, kaip konservuoti ir tvarkyti vandens mėginius.

- Geologijos fondas. Valstybinė geologinės informacijos sistema GEOLIS. Lietuvos geologijos tarnyba, Vilnius. www.lgt.lt

- Nuotekų tvarkymo reglamentas (Žin., 2006, Nr. 59-2103; 2007, Nr. 110-4522; 2009, Nr. 83-3473; 2010, Nr. 59-2938, 2011, Nr. 39-1888; 2012, Nr. 115-5841).

- Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodika (Žin., 2007, Nr. 47-1814; 2010, Nr. 29-1363; 2011, Nr. 109-5146).

- J. Miliukienė. Uždaryto Joniškio m. KBA sąvartyno, esančio Ramonų pl. 2, Bariūnų k., Saugėlaukio sen., Joniškio r. sav., preliminariojo ekogeologinio tyrimo ataskaita ir poveikio požeminiam vandeniui monitoringo programa. M. Čegio įmonė, Šiauliai, 2011.

- J. Miliukienė. Uždaryto Joniškio m. KBA sąvartyno, esančio Ramonų pl. 2, Bariūnų k., Saugėlaukio sen., Joniškio r. sav., aplinkos monitoringo programa. M. Čegio įmonė, Šiauliai, 2011.