VŠĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“

UŽDARYTO ŠIAULIŲ MIESTO KAIRIŲ NEPAVOJINGŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNO,

ESANČIO KAIRIŲ K., ŠIAULIŲ RAJ.,

Aplinkos monitoringo 2012 m.

ataskaita

Parengė:

Aplinkos inžinierius						Raimundas Matulaitis

Įmonės savininkas                                                      	 Mindaugas Čegys

Šiauliai, 2013

Ūkio subjektų aplinkos

monitoringo nuostatų

4 priedas

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentui

ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

| 1.1. teisinis statusas: |  |  |
| --- | --- | --- |
| juridinis asmuo | X |  |
| juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre |  |  |
| juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre |  |  |
| fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą |  |  |
| (tinkamą langelį pažymėti X) |  |  |

| 1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė |  |  |  |  | 1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Všį Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras |  |  |  |  | 145787276 |  |  |  |  |  |  |
| e-AIVIKS kodas1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| savivaldybė | vietovė (miestas, kaimas) |  | gatvė |  | gatvės tipas |  | namo nr. |  | kor-pusas |  | buto nr. |
| Šiaulių | Šiauliai |  | P. Lukšio |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 1.5. ryšio informacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| telefono nr. |  | fakso nr. |  | el. pašto adresas |  |  |  |  |  |  |  |
| 8-41 520002 |  | 8-41 520002 |  | info@sratc.lt |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Ūkinės veiklos vieta: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uždarytas Šiaulių miesto Kairių nepavojingų atliekų sąvartynas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| adresas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| savivaldybė | vietovė (miestas, kaimas) |  | gatvė |  |  | gatvės tipas |  | namo nr. |  | kor-pusas | buto nr. |
| Šiaulių raj. | Kairių k. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. Ataskaitą parengusio asmens ryšio informacija: |  |  |
| --- | --- | --- |
| telefono nr. | fakso nr. | el. pašto adresas |
| 8-621 83515 | 8-41 545536 | info@geomina.lt |

| 4. Ataskaitos lapų skaičius | 31 |  |
| --- | --- | --- |

Pastabos:

1 e-AIVIKS kodas – ūkio subjekto unikalus nekintantis kodas Aplinkos informacijos valdymo integruotoje kompiuterinėje sistemoje (toliau – e-AIVIKS kodas). e-AIVIKS kodas yra sukuriamas, kai aplinkosauginėms institucijoms pirmą kartą pateikiamas su aplinkos apsauga susijęs apskaitos dokumentas (ataskaita, anketa, lydraštis ir pan.). Pirmą kartą teikiant dokumentą elektroniniu būdu, e-AIVIKS kodą sukuria programinis modulis pradėjus vesti dokumento duomenis į duomenų bazę. Juridinių ir fizinių asmenų e-AIVIKS kodų sąrašas skelbiamas Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje http://gamta.lt/. Jei Ataskaita teikiama raštu, o asmens šiame sąraše nėra, skiltis nepildoma.

II. poveikio aplinkos kokybei (POVEIKIO APLINKAI) monitoringas

1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys.

| Eil. Nr. | Išleistuvo kodas | Nustatomi parametrai | Vertinimo kriterijus1 | Matavimų vieta |  |  |  | Matavimo atlikimo data ir laikas | Matavimų rezultatai | Matavimo metodas3 | Laboratorija, atlikusi matavimus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | koordinatės | atstumas nuo taršos šaltinio, km | paviršinio vandens telkinio kodas2 | paviršinio vandens telkinio pavadinimas |  |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Pav-1 (150 m aukščiau sąvart.) | Temperatūra, °C |  | X: 6 199130 Y: 462272 | ~0,150 | 41010227 | Švedė | 2012.05.23 | 17,1 | skait. termometras | M. Čegio įmonė | 2005 12 09 |
|  |  | pH |  |  |  |  |  |  | 7,44 | Potenciometrinis |  |  |
|  |  | Savitasis elektros laidis, µS/cm |  |  |  |  |  |  | 739 | LST EN 27888 | UAB „Vandens tyrimai” Nr. 1AT-183 | 2007 09 12 ir 2012 10 29 |
|  |  | ChDS, mgO2/l | 300 (DLK) [13] |  |  |  |  |  | 41 | LAND 46:2007 |  |  |
|  |  | BDS7, mgO2/l |  |  |  |  |  |  | 15,5 | LST EN 1899 |  |  |
|  |  | Chloridai, mg/l |  |  |  |  |  |  | 50,8 | LST EN ISO 10304 |  |  |
|  |  | Nitritai, mg/l |  |  |  |  |  |  | 0,197 | LST EN ISO 10304 |  |  |
|  |  | Nitratai, mg/l |  |  |  |  |  |  | 68,2 | LST EN ISO 10304 |  |  |
|  |  | Amonis, mg/l |  |  |  |  |  |  | 0,142 | LST EN ISO 14911 |  |  |
|  |  | N-mineral., mg/l |  |  |  |  |  |  | 15,6 | LAND 59:2003 |  |  |
|  |  | N-organ., mg/l |  |  |  |  |  |  | 6,43 | LAND 59:2003 |  |  |
|  |  | N-bendras, mg/l | 12 (DLK) [14] |  |  |  |  |  | 22 | LAND 59:2003 |  |  |
|  |  | P-mineral., mg/l | 0,40 (DLK) [14] |  |  |  |  |  | 0,024 | LAND 58:2003 |  |  |
|  |  | P-organ., mg/l |  |  |  |  |  |  | <0,010 | LAND 58:2003 |  |  |
|  |  | P-bendras, mg/l | 0,47 (DLK) [14] |  |  |  |  |  | 0,03 | LAND 58:2003 |  |  |
|  | Pav-2 (30 m žemiau sąvartyno) | Temperatūra, °C |  | X: 6 199673 Y: 461878 | ~0,03 | 41010227 | Švedė | 2012.05.23 | 20,8 | skait. termometras | M. Čegio įmonė | 2005 12 09 |
|  |  | pH |  |  |  |  |  |  | 7,73 | Potenciometrinis |  |  |
|  |  | Savitasis elektros laidis, µS/cm |  |  |  |  |  |  | 490 | LST EN 27888 | UAB „Vandens tyrimai” Nr. 1AT-183 | 2007 09 12 ir 2012 10 29 |
|  |  | ChDS, mgO2/l | 300 (DLK) [13] |  |  |  |  |  | 21,3 | LAND 46:2007 |  |  |
|  |  | BDS7, mgO2/l |  |  |  |  |  |  | 21 | LST EN 1899 |  |  |
|  |  | Chloridai, mg/l |  |  |  |  |  |  | 43,6 | LST EN ISO 10304 |  |  |
|  |  | Nitritai, mg/l |  |  |  |  |  |  | 2,27 | LST EN ISO 10304 |  |  |
|  |  | Nitratai, mg/l |  |  |  |  |  |  | 36 | LST EN ISO 10304 |  |  |
|  |  | Amonis, mg/l |  |  |  |  |  |  | 0,258 | LST EN ISO 14911 |  |  |
|  |  | N-mineral., mg/l |  |  |  |  |  |  | 9,02 | LAND 59:2003 |  |  |
|  |  | N-organ., mg/l |  |  |  |  |  |  | 4,58 | LAND 59:2003 |  |  |
|  |  | N-bendras, mg/l | 12 (DLK) [14] |  |  |  |  |  | 13,6 | LAND 59:2003 |  |  |
|  |  | P-mineral., mg/l | 0,40 (DLK) [14] |  |  |  |  |  | 0,029 | LAND 58:2003 |  |  |
|  |  | P-organ., mg/l |  |  |  |  |  |  | 0,013 | LAND 58:2003 |  |  |
|  |  | P-bendras, mg/l | 0,47 (DLK) [14] |  |  |  |  |  | 0,042 | LAND 58:2003 |  |  |
|  | Pav-3 (1 km žemiau sąvartyno) | Temperatūra, °C |  | X: 6 199934 Y: 461114 | ~1,0 | 41010227 | Švedė | 2012.05.23 | 18,8 | skait. termometras | M. Čegio įmonė | 2005 12 09 |
|  |  | pH |  |  |  |  |  |  | 7,51 | Potenciometrinis |  |  |
|  |  | Savitasis elektros laidis, µS/cm |  |  |  |  |  |  | 586 | LST EN 27888 | UAB „Vandens tyrimai” Nr. 1AT-183 | 2007 09 12 ir 2012 10 29 |
|  |  | ChDS, mgO2/l | 300 (DLK) [13] |  |  |  |  |  | 36,2 | LAND 46:2007 |  |  |
|  |  | BDS7, mgO2/l |  |  |  |  |  |  | 5,68 | LST EN 1899 |  |  |
|  |  | Chloridai, mg/l |  |  |  |  |  |  | 31,6 | LST EN ISO 10304 |  |  |
|  |  | Nitritai, mg/l |  |  |  |  |  |  | 1,94 | LST EN ISO 10304 |  |  |
|  |  | Nitratai, mg/l |  |  |  |  |  |  | 45,2 | LST EN ISO 10304 |  |  |
|  |  | Amonis, mg/l |  |  |  |  |  |  | 0,142 | LST EN ISO 14911 |  |  |
|  |  | N-mineral., mg/l |  |  |  |  |  |  | 10,9 | LAND 59:2003 |  |  |
|  |  | N-organ., mg/l |  |  |  |  |  |  | 6,4 | LAND 59:2003 |  |  |
|  |  | N-bendras, mg/l | 12 (DLK) [14] |  |  |  |  |  | 17,3 | LAND 59:2003 |  |  |
|  |  | P-mineral., mg/l | 0,40 (DLK) [14] |  |  |  |  |  | 0,027 | LAND 58:2003 |  |  |
|  |  | P-organ., mg/l |  |  |  |  |  |  | 0,011 | LAND 58:2003 |  |  |
|  |  | P-bendras, mg/l | 0,47 (DLK) [14] |  |  |  |  |  | 0,038 | LAND 58:2003 |  |  |
|  | Pav-4 (kanalų santaka ties ŠV sąvartyno kampu) | Temperatūra, °C |  | X: 6 199806 Y: 462231 | ~0,01 | 41010227 | Švedė | 2012.05.23 | 21,3 | skait. termometras | M. Čegio įmonė | 2005 12 09 |
|  |  | pH |  |  |  |  |  |  | 7,66 | Potenciometrinis |  |  |
|  |  | Savitasis elektros laidis, µS/cm |  |  |  |  |  |  | 479 | LST EN 27888 | UAB „Vandens tyrimai” Nr. 1AT-183 | 2007 09 12 ir 2012 10 29 |
|  |  | ChDS, mgO2/l | 300 (DLK) [13] |  |  |  |  |  | 40,4 | LAND 46:2007 |  |  |
|  |  | BDS7, mgO2/l |  |  |  |  |  |  | 5,32 | LST EN 1899 |  |  |
|  |  | Chloridai, mg/l |  |  |  |  |  |  | 40,8 | LST EN ISO 10304 |  |  |
|  |  | Nitritai, mg/l |  |  |  |  |  |  | 1,91 | LST EN ISO 10304 |  |  |
|  |  | Nitratai, mg/l |  |  |  |  |  |  | 5,27 | LST EN ISO 10304 |  |  |
|  |  | Amonis, mg/l |  |  |  |  |  |  | 0,296 | LST EN ISO 14911 |  |  |
|  |  | N-mineral., mg/l |  |  |  |  |  |  | 2 | LAND 59:2003 |  |  |
|  |  | N-organ., mg/l |  |  |  |  |  |  | 1,74 | LAND 59:2003 |  |  |
|  |  | N-bendras, mg/l | 12 (DLK) [14] |  |  |  |  |  | 3,74 | LAND 59:2003 |  |  |
|  |  | P-mineral., mg/l | 0,40 (DLK) [14] |  |  |  |  |  | 0,041 | LAND 58:2003 |  |  |
|  |  | P-organ., mg/l |  |  |  |  |  |  | 0,021 | LAND 58:2003 |  |  |
|  |  | P-bendras, mg/l | 0,47 (DLK) [14] |  |  |  |  |  | 0,062 | LAND 58:2003 |  |  |
|  | Pav-1 (150 m aukščiau sąvart.) | Temperatūra, °C |  | X: 6 199130 Y: 462272 | ~0,150 | 41010227 | Švedė | 2012.11.07 | 6,6 | skait. termometras | M. Čegio įmonė | 2005 12 09 |
|  |  | pH |  |  |  |  |  |  | 7,37 | Potenciometrinis |  |  |
|  |  | Savitasis elektros laidis, µS/cm |  |  |  |  |  |  | 1043 | LST EN 27888 | UAB „Vandens tyrimai” Nr. 1AT-183 | 2007 09 12 ir 2012 10 29 |
|  |  | ChDS, mgO2/l | 300 (DLK) [13] |  |  |  |  |  | 40,5 | LAND 46:2007 |  |  |
|  |  | BDS7, mgO2/l |  |  |  |  |  |  | 29,5 | LST EN 1899 |  |  |
|  |  | Chloridai, mg/l |  |  |  |  |  |  | 111 | LST EN ISO 10304 |  |  |
|  |  | Nitritai, mg/l |  |  |  |  |  |  | 6,27 | LST EN ISO 10304 |  |  |
|  |  | Nitratai, mg/l |  |  |  |  |  |  | 26 | LST EN ISO 10304 |  |  |
|  |  | Amonis, mg/l |  |  |  |  |  |  | 3,13 | LST EN ISO 14911 |  |  |
|  |  | N-mineral., mg/l |  |  |  |  |  |  | 10,2 | LAND 59:2003 |  |  |
|  |  | N-organ., mg/l |  |  |  |  |  |  | 7,19 | LAND 59:2003 |  |  |
|  |  | N-bendras, mg/l | 12 (DLK) [14] |  |  |  |  |  | 17,4 | LAND 59:2003 |  |  |
|  |  | P-mineral., mg/l | 0,40 (DLK) [14] |  |  |  |  |  | 0,026 | LAND 58:2003 |  |  |
|  |  | P-organ., mg/l |  |  |  |  |  |  | 0,019 | LAND 58:2003 |  |  |
|  |  | P-bendras, mg/l | 0,47 (DLK) [14] |  |  |  |  |  | 0,045 | LAND 58:2003 |  |  |
|  | Pav-2 (30 m žemiau sąvartyno) | Temperatūra, °C |  | X: 6 199673 Y: 461878 | ~0,03 | 41010227 | Švedė | 2012.11.07 | 6,1 | skait. termometras | M. Čegio įmonė | 2005 12 09 |
|  |  | pH |  |  |  |  |  |  | 7,36 | Potenciometrinis |  |  |
|  |  | Savitasis elektros laidis, µS/cm |  |  |  |  |  |  | 941 | LST EN 27888 | UAB „Vandens tyrimai” Nr. 1AT-183 | 2007 09 12 ir 2012 10 29 |
|  |  | ChDS, mgO2/l | 300 (DLK) [13] |  |  |  |  |  | 29,1 | LAND 46:2007 |  |  |
|  |  | BDS7, mgO2/l |  |  |  |  |  |  | 10 | LST EN 1899 |  |  |
|  |  | Chloridai, mg/l |  |  |  |  |  |  | 74,2 | LST EN ISO 10304 |  |  |
|  |  | Nitritai, mg/l |  |  |  |  |  |  | <0,01 | LST EN ISO 10304 |  |  |
|  |  | Nitratai, mg/l |  |  |  |  |  |  | 40,9 | LST EN ISO 10304 |  |  |
|  |  | Amonis, mg/l |  |  |  |  |  |  | <0,01 | LST EN ISO 14911 |  |  |
|  |  | N-mineral., mg/l |  |  |  |  |  |  | 9,25 | LAND 59:2003 |  |  |
|  |  | N-organ., mg/l |  |  |  |  |  |  | 2,25 | LAND 59:2003 |  |  |
|  |  | N-bendras, mg/l | 12 (DLK) [14] |  |  |  |  |  | 11,5 | LAND 59:2003 |  |  |
|  |  | P-mineral., mg/l | 0,40 (DLK) [14] |  |  |  |  |  | <0,01 | LAND 58:2003 |  |  |
|  |  | P-organ., mg/l |  |  |  |  |  |  | 0,015 | LAND 58:2003 |  |  |
|  |  | P-bendras, mg/l | 0,47 (DLK) [14] |  |  |  |  |  | 0,015 | LAND 58:2003 |  |  |
|  | Pav-3 (1 km žemiau sąvartyno) | Temperatūra, °C |  | X: 6 199934 Y: 461114 | ~1,0 | 41010227 | Švedė | 2012.11.07 | 6,1 | skait. termometras | M. Čegio įmonė | 2005 12 09 |
|  |  | pH |  |  |  |  |  |  | 7,47 | Potenciometrinis |  |  |
|  |  | Savitasis elektros laidis, µS/cm |  |  |  |  |  |  | 1013 | LST EN 27888 | UAB „Vandens tyrimai” Nr. 1AT-183 | 2007 09 12 ir 2012 10 29 |
|  |  | ChDS, mgO2/l | 300 (DLK) [13] |  |  |  |  |  | 36,8 | LAND 46:2007 |  |  |
|  |  | BDS7, mgO2/l |  |  |  |  |  |  | 6,48 | LST EN 1899 |  |  |
|  |  | Chloridai, mg/l |  |  |  |  |  |  | 64,1 | LST EN ISO 10304 |  |  |
|  |  | Nitritai, mg/l |  |  |  |  |  |  | <0,01 | LST EN ISO 10304 |  |  |
|  |  | Nitratai, mg/l |  |  |  |  |  |  | 51,8 | LST EN ISO 10304 |  |  |
|  |  | Amonis, mg/l |  |  |  |  |  |  | <0,01 | LST EN ISO 14911 |  |  |
|  |  | N-mineral., mg/l |  |  |  |  |  |  | 11,7 | LAND 59:2003 |  |  |
|  |  | N-organ., mg/l |  |  |  |  |  |  | 3 | LAND 59:2003 |  |  |
|  |  | N-bendras, mg/l | 12 (DLK) [14] |  |  |  |  |  | 14,7 | LAND 59:2003 |  |  |
|  |  | P-mineral., mg/l | 0,40 (DLK) [14] |  |  |  |  |  | 0,011 | LAND 58:2003 |  |  |
|  |  | P-organ., mg/l |  |  |  |  |  |  | <0,01 | LAND 58:2003 |  |  |
|  |  | P-bendras, mg/l | 0,47 (DLK) [14] |  |  |  |  |  | 0,018 | LAND 58:2003 |  |  |
|  | Pav-4 (kanalų santaka ties ŠV sąvartyno kampu) | Temperatūra, °C |  | X: 6 199806 Y: 462231 | ~0,01 | 41010227 | Švedė | 2012.11.07 | 6 | skait. termometras | M. Čegio įmonė | 2005 12 09 |
|  |  | pH |  |  |  |  |  |  | 7,51 | Potenciometrinis |  |  |
|  |  | Savitasis elektros laidis, µS/cm |  |  |  |  |  |  | 960 | LST EN 27888 | UAB „Vandens tyrimai” Nr. 1AT-183 | 2007 09 12 ir 2012 10 29 |
|  |  | ChDS, mgO2/l | 300 (DLK) [13] |  |  |  |  |  | 37,9 | LAND 46:2007 |  |  |
|  |  | BDS7, mgO2/l |  |  |  |  |  |  | 9,64 | LST EN 1899 |  |  |
|  |  | Chloridai, mg/l |  |  |  |  |  |  | 82,7 | LST EN ISO 10304 |  |  |
|  |  | Nitritai, mg/l |  |  |  |  |  |  | <0,01 | LST EN ISO 10304 |  |  |
|  |  | Nitratai, mg/l |  |  |  |  |  |  | 19,3 | LST EN ISO 10304 |  |  |
|  |  | Amonis, mg/l |  |  |  |  |  |  | <0,01 | LST EN ISO 14911 |  |  |
|  |  | N-mineral., mg/l |  |  |  |  |  |  | 4,36 | LAND 59:2003 |  |  |
|  |  | N-organ., mg/l |  |  |  |  |  |  | 1,64 | LAND 59:2003 |  |  |
|  |  | N-bendras, mg/l | 12 (DLK) [14] |  |  |  |  |  | 6 | LAND 59:2003 |  |  |
|  |  | P-mineral., mg/l | 0,40 (DLK) [14] |  |  |  |  |  | 0,015 | LAND 58:2003 |  |  |
|  |  | P-organ., mg/l |  |  |  |  |  |  | 0,013 | LAND 58:2003 |  |  |
|  |  | P-bendras, mg/l | 0,47 (DLK) [14] |  |  |  |  |  | 0,028 | LAND 58:2003 |  |  |

Pastabos:

1 Paviršinių vandens telkinių būklės vertinimo kriterijai yra Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 (Žin., 2006, Nr. 59-2103; 2010, Nr. 59-2938; 2011, Nr. 39-1888), 1 priede ir 2 priedo A dalyje nurodytų medžiagų aplinkos kokybės standartai paviršiniuose vandenyse ir 2 priedo B dalies B1 sąraše nurodytų medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos vandens telkinyje-priimtuve.

2 Nurodomas paviršinio vandens telkinio identifikavimo kodas Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastre.

3 Nurodomas galiojantis teisės aktas,  kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

2 lentelė. Poveikio oro kokybei monitoringo duomenys.

| Eil. Nr. | Nustatomi parametrai | Vertinimo kriterijus1 | Matavimų vieta, |  | Matavimo atlikimo data ir laikas | Matavimų rezultatai | Matavimo metodas2 | Laboratorija, atlikusi matavimus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pavadinimas | koordinatės |  |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Pastabos:

1 Nurodomos teisės aktuose patvirtintos ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai.

2 Nurodomas galiojantis teisės aktas,  kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

3 lentelė. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenys1.

| Eil. Nr. | Nustatomi parametrai | Matavimo vnt. | Matavimo metodas2 | Laboratorija2 | Vertinimo kriterijus3 | Matavimų rezultatas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 31688 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.05.23 |
| 1 | Vandens lygis nuo žemės paviršiaus | m | spec. matavimo juosta | M. Čegio įmonė |  | 1,47 |  |
| 2 | Temperatūra | °C | skait. termometras |  |  | 6,9 |  |
| 3 | pH |  | potenciometrija |  |  | 7,17 |  |
| 4 | Eh | mV | potenciometrija |  |  | -55 |  |
| 5 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 2816 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 31688 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.05.23 |
| 6 | pH |  | potenciometrija | UAB „Vandens tyrimai” |  | 7,52 |  |
| 7 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 2600 |  |
| 8 | Sausa liekana | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 1432 |  |
| 9 | Ištirpusių min. medž. suma | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 1640 |  |
| 10 | Permanganato skaičius | mg O2/l | LST EN ISO 8467 |  |  | 8,4 |  |
| 11 | ChDS | mg O2/l | ISO 15705:2002 |  |  | 24,4 |  |
| 12 | BDS7 | mg O2/l | LST EN 1899 |  |  | 5,8 |  |
| 13 | Bendras kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 23,1 |  |
| 14 | Karbonatinis kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 6,82 |  |
| 15 | Cl- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 500 [6] mg/l | 696 |  |
| 16 | SO42- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1000 [6] mg/l | 20,4 |  |
| 17 | HCO3- | mg/l | LST ISO 9963-1 |  |  | 416 |  |
| 18 | CO32- | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 0,22 |  |
| 19 | NO2- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1 [5] mg/l | <0,010 |  |
| 20 | NO3- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 100 [6] mg/l | <0,050 |  |
| 21 | Na+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 91,5 |  |
| 22 | K+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 10,5 |  |
| 23 | Ca2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 314 |  |
| 24 | Mg2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 90,2 |  |
| 25 | NH4+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  | 12,86 [5] mg/l | 0,889 |  |
| 26 | CO2 | mg/l |  |  |  | 22,8 |  |
| 27 | Mineralinis azotas | mg/l |  |  |  | 0,69 |  |
| 28 | Organinis azotas | mg/l |  |  |  | 1,4 |  |
| 29 | Bendras azotas | mg/l | LAND 59:2003 |  |  | 2,09 |  |
| 30 | Mineralinis fosforas | mg/l |  |  | 1,08 [5] mg/l | 0,066 |  |
| 31 | Organinis fosforas | mg/l |  |  |  | <0,010 |  |
| 32 | Bendras fosforas | mg/l | LAND 58:2003 |  |  | 0,066 |  |
| 33 | Fosfatai | mg/l | LAND 58:2003 |  | 3,3 [5] mg/l | 0,202 |  |
| 34 | Cd | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 6 [6] µg/l | <0,3 |  |
| 35 | Pb | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 75 [6] µg/l | 2 |  |
| 36 | Cr | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 100 [6] µg/l | 64 |  |
| 37 | Zn | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 1000 [6] µg/l | <40 |  |
| 38 | Cu | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 2000 [6] µg/l | 68 |  |
| 39 | Ni | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 100 [6] µg/l | 8 |  |
| 40 | Hg | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 1 [6] µg/l | <0,1 |  |
| 41 | SPAM | mg/l | LST ISO 7875-1 |  |  | <0,02 |  |
| 42 | Fenoliai | mg/l | LST ISO 6439 |  | 2 [6] µg/l | 0,03 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 31688 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.09.10 |
| 43 | Vandens lygis nuo žemės paviršiaus | m | spec. matavimo juosta | M. Čegio įmonė |  | 1,79 |  |
| 44 | Temperatūra | °C | skait. termometras |  |  | 10,2 |  |
| 45 | pH |  | potenciometrija |  |  | 7,21 |  |
| 46 | Eh | mV | potenciometrija |  |  | -130 |  |
| 47 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 2574 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 31688 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.09.10 |
| 48 | pH |  | potenciometrija | UAB „Vandens tyrimai” |  | 7,65 |  |
| 49 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 2630 |  |
| 50 | Sausa liekana | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 1390 |  |
| 51 | Ištirpusių min. medž. suma | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 1606 |  |
| 52 | Permanganato skaičius | mg O2/l | LST EN ISO 8467 |  |  | 5,98 |  |
| 53 | ChDS | mg O2/l | ISO 15705:2002 |  |  | 24,5 |  |
| 54 | BDS7 | mg O2/l | LST EN 1899 |  |  | 6,92 |  |
| 55 | Bendras kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 22,9 |  |
| 56 | Karbonatinis kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 7,07 |  |
| 57 | Cl- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 500 [6] mg/l | 655 |  |
| 58 | SO42- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1000 [6] mg/l | 20,7 |  |
| 59 | HCO3- | mg/l | LST ISO 9963-1 |  |  | 431 |  |
| 60 | CO32- | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 0,31 |  |
| 61 | NO2- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1 [5] mg/l | <0,010 |  |
| 62 | NO3- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 100 [6] mg/l | <0,050 |  |
| 63 | Na+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 88,4 |  |
| 64 | K+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 10,1 |  |
| 65 | Ca2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 307 |  |
| 66 | Mg2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 92,6 |  |
| 67 | NH4+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  | 12,86 [5] mg/l | 0,373 |  |
| 68 | CO2 | mg/l |  |  |  | 17,5 |  |
| 69 | Mineralinis azotas | mg/l |  |  |  | 0,29 |  |
| 70 | Organinis azotas | mg/l |  |  |  | 2,08 |  |
| 71 | Bendras azotas | mg/l | LAND 59:2003 |  |  | 2,37 |  |
| 72 | Mineralinis fosforas | mg/l |  |  | 1,08 [5] mg/l | 0,01 |  |
| 73 | Organinis fosforas | mg/l |  |  |  | 0,011 |  |
| 74 | Bendras fosforas | mg/l | LAND 58:2003 |  |  | 0,021 |  |
| 75 | Fosfatai | mg/l | LAND 58:2003 |  | 3,3 [5] mg/l | 0,031 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 31689 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.05.23 |
| 76 | Vandens lygis nuo žemės paviršiaus | m | spec. matavimo juosta | M. Čegio įmonė |  | 0,95 |  |
| 77 | Temperatūra | °C | skait. termometras |  |  | 7,5 |  |
| 78 | pH |  | potenciometrija |  |  | 7,1 |  |
| 79 | Eh | mV | potenciometrija |  |  | -34 |  |
| 80 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 2263 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 31689 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.05.23 |
| 81 | pH |  | potenciometrija | UAB „Vandens tyrimai” |  | 7,43 |  |
| 82 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 2240 |  |
| 83 | Sausa liekana | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 1307 |  |
| 84 | Ištirpusių min. medž. suma | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 1670 |  |
| 85 | Permanganato skaičius | mg O2/l | LST EN ISO 8467 |  |  | 6,14 |  |
| 86 | ChDS | mg O2/l | ISO 15705:2002 |  |  | 23,7 |  |
| 87 | BDS7 | mg O2/l | LST EN 1899 |  |  | 5,8 |  |
| 88 | Bendras kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 13,2 |  |
| 89 | Karbonatinis kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 11,9 |  |
| 90 | Cl- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 500 [6] mg/l | 400 |  |
| 91 | SO42- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1000 [6] mg/l | 40,5 |  |
| 92 | HCO3- | mg/l | LST ISO 9963-1 |  |  | 725 |  |
| 93 | CO32- | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 0,31 |  |
| 94 | NO2- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1 [5] mg/l | <0,010 |  |
| 95 | NO3- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 100 [6] mg/l | <0,050 |  |
| 96 | Na+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 268 |  |
| 97 | K+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | <1,0 |  |
| 98 | Ca2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 192 |  |
| 99 | Mg2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 43,4 |  |
| 100 | NH4+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  | 12,86 [5] mg/l | <0,010 |  |
| 101 | CO2 | mg/l |  |  |  | 48,9 |  |
| 102 | Mineralinis azotas | mg/l |  |  |  | <0,010 |  |
| 103 | Organinis azotas | mg/l |  |  |  | 0,87 |  |
| 104 | Bendras azotas | mg/l | LAND 59:2003 |  |  | 0,87 |  |
| 105 | Mineralinis fosforas | mg/l |  |  | 1,08 [5] mg/l | 0,021 |  |
| 106 | Organinis fosforas | mg/l |  |  |  | <0,010 |  |
| 107 | Bendras fosforas | mg/l | LAND 58:2003 |  |  | 0,023 |  |
| 108 | Fosfatai | mg/l | LAND 58:2003 |  | 3,3 [5] mg/l | 0,064 |  |
| 109 | Cd | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 6 [6] µg/l | <0,3 |  |
| 110 | Pb | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 75 [6] µg/l | 2 |  |
| 111 | Cr | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 100 [6] µg/l | 7 |  |
| 112 | Zn | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 1000 [6] µg/l | <40 |  |
| 113 | Cu | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 2000 [6] µg/l | 10 |  |
| 114 | Ni | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 100 [6] µg/l | 5 |  |
| 115 | Hg | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 1 [6] µg/l | <0,1 |  |
| 116 | SPAM | mg/l | LST ISO 7875-1 |  |  | <0,02 |  |
| 117 | Fenoliai | mg/l | LST ISO 6439 |  | 2 [6] µg/l | 0,02 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 31689 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.09.10 |
| 118 | Vandens lygis nuo žemės paviršiaus | m | spec. matavimo juosta | M. Čegio įmonė |  | 1,38 |  |
| 119 | Temperatūra | °C | skait. termometras |  |  | 11,5 |  |
| 120 | pH |  | potenciometrija |  |  | 6,67 |  |
| 121 | Eh | mV | potenciometrija |  |  | -45 |  |
| 122 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 2590 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 31689 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.09.10 |
| 123 | pH |  | potenciometrija | UAB „Vandens tyrimai” |  | 7,52 |  |
| 124 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 2840 |  |
| 125 | Sausa liekana | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 1667 |  |
| 126 | Ištirpusių min. medž. suma | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 2155 |  |
| 127 | Permanganato skaičius | mg O2/l | LST EN ISO 8467 |  |  | 7,6 |  |
| 128 | ChDS | mg O2/l | ISO 15705:2002 |  |  | 37,5 |  |
| 129 | BDS7 | mg O2/l | LST EN 1899 |  |  | 5,32 |  |
| 130 | Bendras kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 15,6 |  |
| 131 | Karbonatinis kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 15,6 |  |
| 132 | Cl- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 500 [6] mg/l | 504 |  |
| 133 | SO42- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1000 [6] mg/l | 49,6 |  |
| 134 | HCO3- | mg/l | LST ISO 9963-1 |  |  | 976 |  |
| 135 | CO32- | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 0,52 |  |
| 136 | NO2- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1 [5] mg/l | <0,010 |  |
| 137 | NO3- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 100 [6] mg/l | <0,050 |  |
| 138 | Na+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 346 |  |
| 139 | K+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 1,4 |  |
| 140 | Ca2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 225 |  |
| 141 | Mg2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 52,7 |  |
| 142 | NH4+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  | 12,86 [5] mg/l | <0,010 |  |
| 143 | CO2 | mg/l |  |  |  | 53,4 |  |
| 144 | Mineralinis azotas | mg/l |  |  |  | <0,010 |  |
| 145 | Organinis azotas | mg/l |  |  |  | 1,38 |  |
| 146 | Bendras azotas | mg/l | LAND 59:2003 |  |  | 1,38 |  |
| 147 | Mineralinis fosforas | mg/l |  |  | 1,08 [5] mg/l | <0,010 |  |
| 148 | Organinis fosforas | mg/l |  |  |  | 0,011 |  |
| 149 | Bendras fosforas | mg/l | LAND 58:2003 |  |  | 0,011 |  |
| 150 | Fosfatai | mg/l | LAND 58:2003 |  | 3,3 [5] mg/l | <0,031 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 31690 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.05.23 |
| 151 | Vandens lygis nuo žemės paviršiaus | m | spec. matavimo juosta | M. Čegio įmonė |  | 2,4 |  |
| 152 | Temperatūra | °C | skait. termometras |  |  | 8,7 |  |
| 153 | pH |  | potenciometrija |  |  | 6,83 |  |
| 154 | Eh | mV | potenciometrija |  |  | -69 |  |
| 155 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 4941 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 31690 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.05.23 |
| 156 | pH |  | potenciometrija | UAB „Vandens tyrimai” |  | 7,12 |  |
| 157 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 5020 |  |
| 158 | Sausa liekana | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 3309 |  |
| 159 | Ištirpusių min. medž. suma | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 3833 |  |
| 160 | Permanganato skaičius | mg O2/l | LST EN ISO 8467 |  |  | 12,6 |  |
| 161 | ChDS | mg O2/l | ISO 15705:2002 |  |  | 56,5 |  |
| 162 | BDS7 | mg O2/l | LST EN 1899 |  |  | 5,96 |  |
| 163 | Bendras kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 40,5 |  |
| 164 | Karbonatinis kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 17,2 |  |
| 165 | Cl- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 500 [6] mg/l | 680 |  |
| 166 | SO42- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1000 [6] mg/l | 1021 |  |
| 167 | HCO3- | mg/l | LST ISO 9963-1 |  |  | 1048 |  |
| 168 | CO32- | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 0,22 |  |
| 169 | NO2- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1 [5] mg/l | <0,010 |  |
| 170 | NO3- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 100 [6] mg/l | <0,050 |  |
| 171 | Na+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 398 |  |
| 172 | K+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 12,8 |  |
| 173 | Ca2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 453 |  |
| 174 | Mg2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 218 |  |
| 175 | NH4+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  | 12,86 [5] mg/l | 2,1 |  |
| 176 | CO2 | mg/l |  |  |  | 144 |  |
| 177 | Mineralinis azotas | mg/l |  |  |  | 1,63 |  |
| 178 | Organinis azotas | mg/l |  |  |  | 1,58 |  |
| 179 | Bendras azotas | mg/l | LAND 59:2003 |  |  | 3,21 |  |
| 180 | Mineralinis fosforas | mg/l |  |  | 1,08 [5] mg/l | 0,015 |  |
| 181 | Organinis fosforas | mg/l |  |  |  | <0,010 |  |
| 182 | Bendras fosforas | mg/l | LAND 58:2003 |  |  | 0,024 |  |
| 183 | Fosfatai | mg/l | LAND 58:2003 |  | 3,3 [5] mg/l | 0,046 |  |
| 184 | Cd | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 6 [6] µg/l | <0,3 |  |
| 185 | Pb | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 75 [6] µg/l | 3 |  |
| 186 | Cr | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 100 [6] µg/l | 15 |  |
| 187 | Zn | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 1000 [6] µg/l | <40 |  |
| 188 | Cu | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 2000 [6] µg/l | 15 |  |
| 189 | Ni | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 100 [6] µg/l | 4 |  |
| 190 | Hg | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 1 [6] µg/l | <0,1 |  |
| 191 | SPAM | mg/l | LST ISO 7875-1 |  |  | 0,02 |  |
| 192 | Fenoliai | mg/l | LST ISO 6439 |  | 2 [6] µg/l | <0,02 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 31690 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.09.10 |
| 193 | Vandens lygis nuo žemės paviršiaus | m | spec. matavimo juosta | M. Čegio įmonė |  | 2,98 |  |
| 194 | Temperatūra | °C | skait. termometras |  |  | 12,4 |  |
| 195 | pH |  | potenciometrija |  |  | 6,8 |  |
| 196 | Eh | mV | potenciometrija |  |  | -110 |  |
| 197 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 4491 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 31690 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.09.10 |
| 198 | pH |  | potenciometrija | UAB „Vandens tyrimai” |  | 7,15 |  |
| 199 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 5040 |  |
| 200 | Sausa liekana | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 3694 |  |
| 201 | Ištirpusių min. medž. suma | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 4307 |  |
| 202 | Permanganato skaičius | mg O2/l | LST EN ISO 8467 |  |  | 9,7 |  |
| 203 | ChDS | mg O2/l | ISO 15705:2002 |  |  | 86,1 |  |
| 204 | BDS7 | mg O2/l | LST EN 1899 |  |  | 19,7 |  |
| 205 | Bendras kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 42,9 |  |
| 206 | Karbonatinis kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 20,1 |  |
| 207 | Cl- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 500 [6] mg/l | 636 |  |
| 208 | SO42- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1000 [6] mg/l | 1273 |  |
| 209 | HCO3- | mg/l | LST ISO 9963-1 |  |  | 1226 |  |
| 210 | CO32- | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 0,28 |  |
| 211 | NO2- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1 [5] mg/l | <0,010 |  |
| 212 | NO3- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 100 [6] mg/l | <0,050 |  |
| 213 | Na+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 450 |  |
| 214 | K+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 11,6 |  |
| 215 | Ca2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 473 |  |
| 216 | Mg2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 235 |  |
| 217 | NH4+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  | 12,86 [5] mg/l | 2,05 |  |
| 218 | CO2 | mg/l |  |  |  | 157 |  |
| 219 | Mineralinis azotas | mg/l |  |  |  | 1,59 |  |
| 220 | Organinis azotas | mg/l |  |  |  | 2,68 |  |
| 221 | Bendras azotas | mg/l | LAND 59:2003 |  |  | 4,27 |  |
| 222 | Mineralinis fosforas | mg/l |  |  | 1,08 [5] mg/l | 0,01 |  |
| 223 | Organinis fosforas | mg/l |  |  |  | 0,01 |  |
| 224 | Bendras fosforas | mg/l | LAND 58:2003 |  |  | 0,02 |  |
| 225 | Fosfatai | mg/l | LAND 58:2003 |  | 3,3 [5] mg/l | 0,031 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 31691 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.05.23 |
| 226 | Vandens lygis nuo žemės paviršiaus | m | spec. matavimo juosta | M. Čegio įmonė |  | 1,21 |  |
| 227 | Temperatūra | °C | skait. termometras |  |  | 7 |  |
| 228 | pH |  | potenciometrija |  |  | 7,49 |  |
| 229 | Eh | mV | potenciometrija |  |  | -14 |  |
| 230 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 508 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 31691 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.05.23 |
| 231 | pH |  | potenciometrija | UAB „Vandens tyrimai” |  | 7,85 |  |
| 232 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 546 |  |
| 233 | Sausa liekana | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 301 |  |
| 234 | Ištirpusių min. medž. suma | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 463 |  |
| 235 | Permanganato skaičius | mg O2/l | LST EN ISO 8467 |  |  | 0,65 |  |
| 236 | ChDS | mg O2/l | ISO 15705:2002 |  |  | <4,0 (2,3) |  |
| 237 | BDS7 | mg O2/l | LST EN 1899 |  |  | 1,96 |  |
| 238 | Bendras kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 6,16 |  |
| 239 | Karbonatinis kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 5,31 |  |
| 240 | Cl- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 500 [6] mg/l | 4,9 |  |
| 241 | SO42- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1000 [6] mg/l | 18,4 |  |
| 242 | HCO3- | mg/l | LST ISO 9963-1 |  |  | 324 |  |
| 243 | CO32- | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 0,37 |  |
| 244 | NO2- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1 [5] mg/l | 0,164 |  |
| 245 | NO3- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 100 [6] mg/l | <0,050 |  |
| 246 | Na+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 4,8 |  |
| 247 | K+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 2 |  |
| 248 | Ca2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 83,7 |  |
| 249 | Mg2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 24,1 |  |
| 250 | NH4+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  | 12,86 [5] mg/l | 0,09 |  |
| 251 | CO2 | mg/l |  |  |  | 8,31 |  |
| 252 | Mineralinis azotas | mg/l |  |  |  | 0,12 |  |
| 253 | Organinis azotas | mg/l |  |  |  | 0,1 |  |
| 254 | Bendras azotas | mg/l | LAND 59:2003 |  |  | 0,22 |  |
| 255 | Mineralinis fosforas | mg/l |  |  | 1,08 [5] mg/l | 0,014 |  |
| 256 | Organinis fosforas | mg/l |  |  |  | <0,010 |  |
| 257 | Bendras fosforas | mg/l | LAND 58:2003 |  |  | 0,015 |  |
| 258 | Fosfatai | mg/l | LAND 58:2003 |  | 3,3 [5] mg/l | 0,043 |  |
| 259 | Cd | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 6 [6] µg/l | <0,3 |  |
| 260 | Pb | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 75 [6] µg/l | <1 |  |
| 261 | Cr | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 100 [6] µg/l | 1 |  |
| 262 | Zn | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 1000 [6] µg/l | <40 |  |
| 263 | Cu | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 2000 [6] µg/l | 16 |  |
| 264 | Ni | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 100 [6] µg/l | <2 |  |
| 265 | Hg | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 1 [6] µg/l | <0,1 |  |
| 266 | SPAM | mg/l | LST ISO 7875-1 |  |  | <0,02 |  |
| 267 | Fenoliai | mg/l | LST ISO 6439 |  | 2 [6] µg/l | 0,02 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 31691 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.09.10 |
| 268 | Vandens lygis nuo žemės paviršiaus | m | spec. matavimo juosta | M. Čegio įmonė |  | 1,74 |  |
| 269 | Temperatūra | °C | skait. termometras |  |  | 10,1 |  |
| 270 | pH |  | potenciometrija |  |  | 8,12 |  |
| 271 | Eh | mV | potenciometrija |  |  | -115 |  |
| 272 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 531 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 31691 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.09.10 |
| 273 | pH |  | potenciometrija | UAB „Vandens tyrimai” |  | 7,42 |  |
| 274 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 590 |  |
| 275 | Sausa liekana | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 333 |  |
| 276 | Ištirpusių min. medž. suma | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 515 |  |
| 277 | Permanganato skaičius | mg O2/l | LST EN ISO 8467 |  |  | 0,65 |  |
| 278 | ChDS | mg O2/l | ISO 15705:2002 |  |  | 5,2 |  |
| 279 | BDS7 | mg O2/l | LST EN 1899 |  |  | 5,12 |  |
| 280 | Bendras kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 6,35 |  |
| 281 | Karbonatinis kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 5,95 |  |
| 282 | Cl- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 500 [6] mg/l | 8,3 |  |
| 283 | SO42- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1000 [6] mg/l | 24,7 |  |
| 284 | HCO3- | mg/l | LST ISO 9963-1 |  |  | 363 |  |
| 285 | CO32- | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 0,15 |  |
| 286 | NO2- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1 [5] mg/l | <0,010 |  |
| 287 | NO3- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 100 [6] mg/l | <0,050 |  |
| 288 | Na+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 5,5 |  |
| 289 | K+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 2,4 |  |
| 290 | Ca2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 84,8 |  |
| 291 | Mg2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 25,8 |  |
| 292 | NH4+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  | 12,86 [5] mg/l | 0,193 |  |
| 293 | CO2 | mg/l |  |  |  | 25 |  |
| 294 | Mineralinis azotas | mg/l |  |  |  | 0,15 |  |
| 295 | Organinis azotas | mg/l |  |  |  | 0,36 |  |
| 296 | Bendras azotas | mg/l | LAND 59:2003 |  |  | 0,51 |  |
| 297 | Mineralinis fosforas | mg/l |  |  | 1,08 [5] mg/l | <0,010 |  |
| 298 | Organinis fosforas | mg/l |  |  |  | 0,01 |  |
| 299 | Bendras fosforas | mg/l | LAND 58:2003 |  |  | 0,01 |  |
| 300 | Fosfatai | mg/l | LAND 58:2003 |  | 3,3 [5] mg/l | <0,031 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 47767 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.05.23 |
| 301 | Vandens lygis nuo žemės paviršiaus | m | spec. matavimo juosta | M. Čegio įmonė |  | 2,36 |  |
| 302 | Temperatūra | °C | skait. termometras |  |  | 8,8 |  |
| 303 | pH |  | potenciometrija |  |  | 6,88 |  |
| 304 | Eh | mV | potenciometrija |  |  | -32 |  |
| 305 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 4324 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 47767 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.05.23 |
| 306 | pH |  | potenciometrija | UAB „Vandens tyrimai” |  | 7,33 |  |
| 307 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 4260 |  |
| 308 | Sausa liekana | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 2297 |  |
| 309 | Ištirpusių min. medž. suma | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 2893 |  |
| 310 | Permanganato skaičius | mg O2/l | LST EN ISO 8467 |  |  | 31,4 |  |
| 311 | ChDS | mg O2/l | ISO 15705:2002 |  |  | 127 |  |
| 312 | BDS7 | mg O2/l | LST EN 1899 |  |  | 21,6 |  |
| 313 | Bendras kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 23 |  |
| 314 | Karbonatinis kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 19,5 |  |
| 315 | Cl- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 500 [6] mg/l | 742 |  |
| 316 | SO42- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1000 [6] mg/l | 90,3 |  |
| 317 | HCO3- | mg/l | LST ISO 9963-1 |  |  | 1191 |  |
| 318 | CO32- | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 0,41 |  |
| 319 | NO2- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1 [5] mg/l | <0,010 |  |
| 320 | NO3- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 100 [6] mg/l | <0,050 |  |
| 321 | Na+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 421 |  |
| 322 | K+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 33,4 |  |
| 323 | Ca2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 301 |  |
| 324 | Mg2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 97,5 |  |
| 325 | NH4+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  | 12,86 [5] mg/l | 15,8 |  |
| 326 | CO2 | mg/l |  |  |  | 101 |  |
| 327 | Mineralinis azotas | mg/l |  |  |  | 12,3 |  |
| 328 | Organinis azotas | mg/l |  |  |  | 9,8 |  |
| 329 | Bendras azotas | mg/l | LAND 59:2003 |  |  | 22,1 |  |
| 330 | Mineralinis fosforas | mg/l |  |  | 1,08 [5] mg/l | 0,015 |  |
| 331 | Organinis fosforas | mg/l |  |  |  | 0,027 |  |
| 332 | Bendras fosforas | mg/l | LAND 58:2003 |  |  | 0,042 |  |
| 333 | Fosfatai | mg/l | LAND 58:2003 |  | 3,3 [5] mg/l | 0,046 |  |
| 334 | Cd | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 6 [6] µg/l | <0,3 |  |
| 335 | Pb | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 75 [6] µg/l | 1 |  |
| 336 | Cr | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 100 [6] µg/l | 32 |  |
| 337 | Zn | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 1000 [6] µg/l | <40 |  |
| 338 | Cu | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 2000 [6] µg/l | 1 |  |
| 339 | Ni | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 100 [6] µg/l | 61 |  |
| 340 | Hg | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 1 [6] µg/l | <0,1 |  |
| 341 | SPAM | mg/l | LST ISO 7875-1 |  |  | 0,02 |  |
| 342 | Fenoliai | mg/l | LST ISO 6439 |  | 2 [6] µg/l | <0,02 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 47767 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.09.10 |
| 343 | Vandens lygis nuo žemės paviršiaus | m | spec. matavimo juosta | M. Čegio įmonė |  | 2,44 |  |
| 344 | Temperatūra | °C | skait. termometras |  |  | 13,4 |  |
| 345 | pH |  | potenciometrija |  |  | 7,1 |  |
| 346 | Eh | mV | potenciometrija |  |  | -94 |  |
| 347 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 4984 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 47767 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.09.10 |
| 348 | pH |  | potenciometrija | UAB „Vandens tyrimai” |  | 7,54 |  |
| 349 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 5040 |  |
| 350 | Sausa liekana | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 2639 |  |
| 351 | Ištirpusių min. medž. suma | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 3326 |  |
| 352 | Permanganato skaičius | mg O2/l | LST EN ISO 8467 |  |  | 41,2 |  |
| 353 | ChDS | mg O2/l | ISO 15705:2002 |  |  | 145 |  |
| 354 | BDS7 | mg O2/l | LST EN 1899 |  |  | 32,5 |  |
| 355 | Bendras kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 24,4 |  |
| 356 | Karbonatinis kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 22,5 |  |
| 357 | Cl- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 500 [6] mg/l | 903 |  |
| 358 | SO42- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1000 [6] mg/l | 59,4 |  |
| 359 | HCO3- | mg/l | LST ISO 9963-1 |  |  | 1375 |  |
| 360 | CO32- | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 0,76 |  |
| 361 | NO2- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1 [5] mg/l | <0,010 |  |
| 362 | NO3- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 100 [6] mg/l | <0,050 |  |
| 363 | Na+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 502 |  |
| 364 | K+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 40 |  |
| 365 | Ca2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 314 |  |
| 366 | Mg2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 106 |  |
| 367 | NH4+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  | 12,86 [5] mg/l | 25,6 |  |
| 368 | CO2 | mg/l |  |  |  | 71,9 |  |
| 369 | Mineralinis azotas | mg/l |  |  |  | 19,9 |  |
| 370 | Organinis azotas | mg/l |  |  |  | 19,7 |  |
| 371 | Bendras azotas | mg/l | LAND 59:2003 |  |  | 39,6 |  |
| 372 | Mineralinis fosforas | mg/l |  |  | 1,08 [5] mg/l | 0,012 |  |
| 373 | Organinis fosforas | mg/l |  |  |  | 0,046 |  |
| 374 | Bendras fosforas | mg/l | LAND 58:2003 |  |  | 0,058 |  |
| 375 | Fosfatai | mg/l | LAND 58:2003 |  | 3,3 [5] mg/l | 0,037 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 47768 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.05.23 |
| 376 | Vandens lygis nuo žemės paviršiaus | m | spec. matavimo juosta | M. Čegio įmonė |  | 0,66 |  |
| 377 | Temperatūra | °C | skait. termometras |  |  | 11,1 |  |
| 378 | pH |  | potenciometrija |  |  | 6,77 |  |
| 379 | Eh | mV | potenciometrija |  |  | -84 |  |
| 380 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 3437 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 47768 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.05.23 |
| 381 | pH |  | potenciometrija | UAB „Vandens tyrimai” |  | 7,35 |  |
| 382 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 3210 |  |
| 383 | Sausa liekana | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 1914 |  |
| 384 | Ištirpusių min. medž. suma | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 2233 |  |
| 385 | Permanganato skaičius | mg O2/l | LST EN ISO 8467 |  |  | 18,4 |  |
| 386 | ChDS | mg O2/l | ISO 15705:2002 |  |  | 66,9 |  |
| 387 | BDS7 | mg O2/l | LST EN 1899 |  |  | 13,2 |  |
| 388 | Bendras kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 21,6 |  |
| 389 | Karbonatinis kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 10,5 |  |
| 390 | Cl- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 500 [6] mg/l | 495 |  |
| 391 | SO42- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1000 [6] mg/l | 421 |  |
| 392 | HCO3- | mg/l | LST ISO 9963-1 |  |  | 638 |  |
| 393 | CO32- | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 0,23 |  |
| 394 | NO2- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1 [5] mg/l | <0,010 |  |
| 395 | NO3- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 100 [6] mg/l | <0,050 |  |
| 396 | Na+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 237 |  |
| 397 | K+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 27,4 |  |
| 398 | Ca2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 350 |  |
| 399 | Mg2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 50,8 |  |
| 400 | NH4+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  | 12,86 [5] mg/l | 13,8 |  |
| 401 | CO2 | mg/l |  |  |  | 51,6 |  |
| 402 | Mineralinis azotas | mg/l |  |  |  | 10,7 |  |
| 403 | Organinis azotas | mg/l |  |  |  | 7,7 |  |
| 404 | Bendras azotas | mg/l | LAND 59:2003 |  |  | 18,4 |  |
| 405 | Mineralinis fosforas | mg/l |  |  | 1,08 [5] mg/l | 0,014 |  |
| 406 | Organinis fosforas | mg/l |  |  |  | 0,024 |  |
| 407 | Bendras fosforas | mg/l | LAND 58:2003 |  |  | 0,038 |  |
| 408 | Fosfatai | mg/l | LAND 58:2003 |  | 3,3 [5] mg/l | 0,043 |  |
| 409 | Cd | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 6 [6] µg/l | <0,3 |  |
| 410 | Pb | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 75 [6] µg/l | 1 |  |
| 411 | Cr | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 100 [6] µg/l | 29 |  |
| 412 | Zn | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 1000 [6] µg/l | <40 |  |
| 413 | Cu | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 2000 [6] µg/l | 14 |  |
| 414 | Ni | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 100 [6] µg/l | 13 |  |
| 415 | Hg | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 1 [6] µg/l | <0,1 |  |
| 416 | SPAM | mg/l | LST ISO 7875-1 |  |  | 0,03 |  |
| 417 | Fenoliai | mg/l | LST ISO 6439 |  | 2 [6] µg/l | <0,02 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 47768 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.09.10 |
| 418 | Vandens lygis nuo žemės paviršiaus | m | spec. matavimo juosta | M. Čegio įmonė |  | 0,79 |  |
| 419 | Temperatūra | °C | skait. termometras |  |  | 14,1 |  |
| 420 | pH |  | potenciometrija |  |  | 6,88 |  |
| 421 | Eh | mV | potenciometrija |  |  | -103 |  |
| 422 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 4108 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 47768 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.09.10 |
| 423 | pH |  | potenciometrija | UAB „Vandens tyrimai” |  | 7,43 |  |
| 424 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 4300 |  |
| 425 | Sausa liekana | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 2302 |  |
| 426 | Ištirpusių min. medž. suma | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 2813 |  |
| 427 | Permanganato skaičius | mg O2/l | LST EN ISO 8467 |  |  | 40,4 |  |
| 428 | ChDS | mg O2/l | ISO 15705:2002 |  |  | 137 |  |
| 429 | BDS7 | mg O2/l | LST EN 1899 |  |  | 29,7 |  |
| 430 | Bendras kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 20,8 |  |
| 431 | Karbonatinis kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 16,8 |  |
| 432 | Cl- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 500 [6] mg/l | 748 |  |
| 433 | SO42- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1000 [6] mg/l | 214 |  |
| 434 | HCO3- | mg/l | LST ISO 9963-1 |  |  | 1022 |  |
| 435 | CO32- | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 0,44 |  |
| 436 | NO2- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1 [5] mg/l | <0,010 |  |
| 437 | NO3- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 100 [6] mg/l | <0,050 |  |
| 438 | Na+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 378 |  |
| 439 | K+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 44,3 |  |
| 440 | Ca2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 323 |  |
| 441 | Mg2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 57,4 |  |
| 442 | NH4+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  | 12,86 [5] mg/l | 25,4 |  |
| 443 | CO2 | mg/l |  |  |  | 68,8 |  |
| 444 | Mineralinis azotas | mg/l |  |  |  | 19,7 |  |
| 445 | Organinis azotas | mg/l |  |  |  | 39,3 |  |
| 446 | Bendras azotas | mg/l | LAND 59:2003 |  |  | 59 |  |
| 447 | Mineralinis fosforas | mg/l |  |  | 1,08 [5] mg/l | 0,01 |  |
| 448 | Organinis fosforas | mg/l |  |  |  | 0,025 |  |
| 449 | Bendras fosforas | mg/l | LAND 58:2003 |  |  | 0,035 |  |
| 450 | Fosfatai | mg/l | LAND 58:2003 |  | 3,3 [5] mg/l | 0,031 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 47769 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.05.23 |
| 451 | Vandens lygis nuo žemės paviršiaus | m | spec. matavimo juosta | M. Čegio įmonė |  | 0,48 |  |
| 452 | Temperatūra | °C | skait. termometras |  |  | 11 |  |
| 453 | pH |  | potenciometrija |  |  | 6,53 |  |
| 454 | Eh | mV | potenciometrija |  |  | -17 |  |
| 455 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 4083 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 47769 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.05.23 |
| 456 | pH |  | potenciometrija | UAB „Vandens tyrimai” |  | 7,17 |  |
| 457 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 4150 |  |
| 458 | Sausa liekana | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 2491 |  |
| 459 | Ištirpusių min. medž. suma | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 2925 |  |
| 460 | Permanganato skaičius | mg O/l | LST EN ISO 8467 |  |  | 11,5 |  |
| 461 | ChDS | mg O/l | ISO 15705:2002 |  |  | 58,8 |  |
| 462 | BDS7 | mg O/l | LST EN 1899 |  |  | 5,88 |  |
| 463 | Bendras kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 32,4 |  |
| 464 | Karbonatinis kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 14,2 |  |
| 465 | Cl- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 500 [6] mg/l | 956 |  |
| 466 | SO42- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1000 [6] mg/l | 104 |  |
| 467 | HCO3- | mg/l | LST ISO 9963-1 |  |  | 868 |  |
| 468 | CO32- | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 0,21 |  |
| 469 | NO2- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1 [5] mg/l | <0,010 |  |
| 470 | NO3- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 100 [6] mg/l | 115 |  |
| 471 | Na+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 313 |  |
| 472 | K+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 3,1 |  |
| 473 | Ca2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 437 |  |
| 474 | Mg2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 129 |  |
| 475 | NH4+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  | 12,86 [5] mg/l | <0,010 |  |
| 476 | CO2 | mg/l |  |  |  | 106 |  |
| 477 | Mineralinis azotas | mg/l |  |  |  | 25,9 |  |
| 478 | Organinis azotas | mg/l |  |  |  | 11,9 |  |
| 479 | Bendrasis azotas | mg/l | LAND 59:2003 |  |  | 37,8 |  |
| 480 | Mineralinis fosforas | mg/l |  |  | 1,08 [5] mg/l | 0,017 |  |
| 481 | Organinis fosforas | mg/l |  |  |  | <0,010 |  |
| 482 | Bendrasis fosforas | mg/l | LAND 58:2003 |  |  | 0,026 |  |
| 483 | Fosfatas | mg/l | LAND 58:2003 |  | 3,3 [5] mg/l | 0,052 |  |
| 484 | Cd | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 6 [6] µg/l | <0,3 |  |
| 485 | Pb | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 75 [6] µg/l | 2 |  |
| 486 | Cr | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 100 [6] µg/l | 7 |  |
| 487 | Zn | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 1000 [6] µg/l | <40 |  |
| 488 | Cu | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 2000 [6] µg/l | 4 |  |
| 489 | Ni | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 100 [6] µg/l | 6 |  |
| 490 | Hg | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 1 [6] µg/l | <0,1 |  |
| 491 | SPAM | mg/l | LST ISO 7875-1 |  |  | 0,02 |  |
| 492 | Fenoliai | mg/l | LST ISO 6439 |  | 2 [6] µg/l | <0,02 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 47769 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.09.10 |
| 493 | Vandens lygis nuo žemės paviršiaus | m | spec. matavimo juosta | M. Čegio įmonė |  | 0,86 |  |
| 494 | Temperatūra | °C | skait. termometras |  |  | 13,8 |  |
| 495 | pH |  | potenciometrija |  |  | 6,69 |  |
| 496 | Eh | mV | potenciometrija |  |  | -13 |  |
| 497 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 3820 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 47769 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.09.10 |
| 498 | pH |  | potenciometrija | UAB „Vandens tyrimai” |  | 7,2 |  |
| 499 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 3970 |  |
| 500 | Sausa liekana | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 2188 |  |
| 501 | Ištirpusių min. medž. suma | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 2564 |  |
| 502 | Permanganato skaičius | mg O/l | LST EN ISO 8467 |  |  | 8,73 |  |
| 503 | ChDS | mg O/l | ISO 15705:2002 |  |  | 45 |  |
| 504 | BDS7 | mg O/l | LST EN 1899 |  |  | 11,9 |  |
| 505 | Bendras kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 30,5 |  |
| 506 | Karbonatinis kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 12,3 |  |
| 507 | Cl- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 500 [6] mg/l | 865 |  |
| 508 | SO42- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1000 [6] mg/l | 94,2 |  |
| 509 | HCO3- | mg/l | LST ISO 9963-1 |  |  | 752 |  |
| 510 | CO32- | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 0,19 |  |
| 511 | NO2- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1 [5] mg/l | <0,010 |  |
| 512 | NO3- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 100 [6] mg/l | 76,6 |  |
| 513 | Na+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 248 |  |
| 514 | K+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 1,7 |  |
| 515 | Ca2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 394 |  |
| 516 | Mg2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 132 |  |
| 517 | NH4+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  | 12,86 [5] mg/l | <0,010 |  |
| 518 | CO2 | mg/l |  |  |  | 85,9 |  |
| 519 | Mineralinis azotas | mg/l |  |  |  | 17,3 |  |
| 520 | Organinis azotas | mg/l |  |  |  | 8,1 |  |
| 521 | Bendrasis azotas | mg/l | LAND 59:2003 |  |  | 25,4 |  |
| 522 | Mineralinis fosforas | mg/l |  |  | 1,08 [5] mg/l | <0,010 |  |
| 523 | Organinis fosforas | mg/l |  |  |  | 0,015 |  |
| 524 | Bendrasis fosforas | mg/l | LAND 58:2003 |  |  | 0,015 |  |
| 525 | Fosfatas | mg/l | LAND 58:2003 |  | 3,3 [5] mg/l | <0,031 |  |

Pastabos:

1 Kartu su ataskaita turi būti pateikiamos:

1) laboratorinių tyrimų protokolų kopijos;

2) pastabos apie Monitoringo programos požeminio vandens monitoringo dalies vykdymą, tinklo būklę, vertinimo kriterijų viršijančius parametrus.

2 Matavimo metodas ir laboratorija lentelėje gali būti nenurodyti, jeigu jie nurodyti tyrimų protokole.

3 Nurodomos teisės aktuose patvirtintos ribinės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai.

4 Stebimojo gręžinio identifikavimo numeris Žemės gelmių registre.

4 lentelė. Poveikio drenažiniam vandeniui monitoringo duomenys.

| Eil. Nr. | Nustatomi parametrai | Vertinimo kriterijus1 | Matavimų vieta |  | Matavimo atlikimo data ir laikas | Matavimų rezultatai | Matavimo metodas2 | Laboratorija, atlikusi matavimus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pavadinimas | koordinatės |  |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Pastabos:

1 Nurodomos teisės aktuose patvirtintos ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai.

2 Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

5 lentelė. Poveikio aplinkos kokybei (dirvožemiui, bioįvairovei, kraštovaizdžiui) monitoringo duomenys.

| Eil. Nr. | Stebėjimo objektas | Nustatomi parametrai | Vertinimo kriterijus1 | Matavimų vieta |  | Matavimo atlikimo data ir laikas | Matavimų rezultatai | Matavimo metodas2 | Laboratorija, atlikusi matavimus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | koordinatės | atstumas nuo taršos šaltinio, km |  |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Pastabos:

1 Nurodomos teisės aktuose patvirtintos ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai. Biologiniams matavimams bei stebėjimams (tarp jų ir ekotoksikologiniams), kuriems nėra nustatytų ribinių verčių, nurodomos kontrolinių matavimų ar kitos norminės arba atskaitinės (referentinės) vertės.

2 Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo įteisintas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.“

III. Monitoringo (Išskyrus poveikio požeminiam vandeniui monitoringo) duomenų analizė ir išvados apie Ūkio Subjekto veiklos poveikį aplinkai

5. Pateikiama monitoringo duomenų analizė, kurioje aprašomos ūkio subjekto technologinių procesų atitikimą technologiniam režimui bei neatitikimų pasekmės bei tikėtinos priežastys, įvertinami gauti ūkio subjektų aplinkos monitoringo rezultatai ir palyginami su atitinkamomis teršalų vertėmis, įvertinamas bei prognozuojamas vykdomos veiklos poveikis gamtinės aplinkos kokybei, taip pat palyginami gauti duomenys su praėjusių metų monitoringo duomenimis.

Paviršinio vandens kokybė

Šiaulių miesto Kairių nepavojingų atliekų sąvartyno poveikiui paviršinio vandens kokybei stebėti buvo tiriamas greta tekančios Švedės su melioracijos kanalais vanduo keturiose vietose: Pav-1 (150 m aukščiau sąvart.), Pav-2 (30 m žemiau sąvartyno), Pav-3 (1 km žemiau sąvartyno) ir Pav-4 (kanalų santaka ties ŠV sąvartyno kampu) [16]. Vykdant monitoringo darbus pavasarį ir rudenį buvo matuoti fizikiniai-cheminiai parametrai (vandenilio jonų koncentracija (pH), savitasis elektros laidis (SEL) ir temperatūra (T)). Taip pat nustatyta chlorido jonų koncentracija, cheminio deguonies suvartojimo (ChDS), biocheminio deguonies suvartojimo (BDS7) vertės bei biogeninių elementų koncentracijos (1 lentelė). Atliktų tyrimų protokolai pateikti prieduose. Apibendrinti šių ir praėjusių metų tyrimų rezultatai pateikti 6 lentelėje. Paviršinio vandens kokybė vertinta pagal Nuotekų tvarkymo reglamente nustatytas DLK ir RK vandens telkinyje-priimtuve [13] ir pagal Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodiką [14]. Palyginimui pateiktos DLK ir RK į gamtinę aplinką išleidžiamoms nuotekoms, taip pat pagal fizikinių-cheminių kokybės elementų rodiklius išskirtos upės ekologinės būklės klasės [14].

6 lentelė. Paviršinio vandens monitoringo kai kurių rodiklių palyginimas su RK, DLK ir ekologinės būklės klasės (2011–2012 metiniai vidurkiai)

| Rodiklis | Vertinimo kriterijai į gamtinę aplinką išleidžiamoms nuotekoms |  | Vertinimo kriterijai vandens telkinyje-priimtuve | Pav-1 (150 m aukščiau sąvartyno) |  |  | Pav-2 (30 m žemiau sąvartyno) |  |  | Pav-3 (1 km žemiau sąvartyno) |  |  | Pav-4 (kanalų santaka ties ŠV sąvartyno kampu) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RK [13] | DLK [13] | DLK [13; 14] | 2011 m. | 2012 m. |  | 2011 m. | 2012 m. |  | 2011 m. | 2012 m. |  | 2011 m. | 2012 m. |  |
|  |  |  |  |  | Vid. | Ekolog. būklės klasė [14] |  | Vid. | Ekolog. būklės klasė [14] |  | Vid. | Ekolog. būklės klasė [14] |  | Vid. | Ekolog. būklės klasė [14] |
| T, °C | 30 | - | - | 10,70 | 11,85 | - | 10,98 | 13,45 | - | 11,03 | 12,45 | - | 11,73 | 13,65 | - |
| pH | 6,5-8,5 | - | - | 7,59 | 7,41 | - | 7,48 | 7,55 | - | 7,36 | 7,49 | - | 7,52 | 7,59 | - |
| SEL, µS/cm | - | - | - | 940 | 891 | - | 900 | 716 | - | 887 | 800 | - | 812 | 720 | - |
| ChDS, mgO2/l | - | - | - | 42,78 | 40,75 | - | 33,15 | 25,20 | - | 30,65 | 36,50 | - | 29,05 | 39,15 | - |
| BDS7, mg O2/l | - | - | 7 | 21,32 | 22,50 | labai bloga | 10,18 | 15,50 | labai bloga | 8,31 | 6,08 | bloga | 8,09 | 7,48 | labai bloga |
| Cl, mg/l | 500 | 1000 | 300 | 118,4 | 80,9 | - | 94,2 | 58,90 | - | 77,8 | 47,85 | - | 77,78 | 61,75 | - |
| NO2, mg/l | 0,3 | 1,5 | - | 1,23 | 3,23 | - | 4,77 | 1,14 | - | 0,36 | 0,97 | - | 0,35 | 0,96 | - |
| NO3, mg/l | 39 | 100 | - | 23,53 | 47,1 | - | 35,48 | 38,45 | - | 33,9 | 48,50 | - | 26,03 | 12,29 | - |
| N-NO3, mg/l | 9 | 23 | 10 | 5,32 | 10,64 | labai bloga | 8,02 | 8,69 | bloga | 7,66 | 10,96 | labai bloga | 5,88 | 2,78 | vidutinė |
| NH4, mg/l | 2,57 | 6,43 | - | 8,51 | 1,64 | - | 0,21 | 0,13 | - | 0,32 | 0,07 | - | 0,46 | 0,15 | - |
| N-NH4, mg/l | 2 | 5 | 1,50 | 6,61 | 1,27 | bloga | 0,16 | 0,10 | gera | 0,25 | 0,05 | labai gera | 0,35 | 0,12 | gera |
| Nbendras, mg/l | 12 | 30 | 12 | 20,49 | 19,70 | labai bloga | 14,45 | 12,55 | labai bloga | 13,56 | 16,00 | labai bloga | 10,95 | 4,87 | vidutinė |
| Pmineralinis, mg/l | - | - | 0,4 | 0,026 | 0,025 | labai gera | 0,024 | 0,01 | labai gera | 0,023 | 0,02 | labai gera | 0,028 | 0,03 | labai gera |
| Pbendras, mg/l | 1,6 | 4 | 0,47 | 0,033 | 0,038 | labai gera | 0,031 | 0,03 | labai gera | 0,03 | 0,03 | labai gera | 0,037 | 0,05 | labai gera |

Pastabos:

| x | – viršijama DLK [13; 14]; |
| --- | --- |
| x | – viršijama RK [13]; |
| x | – analitės vertė yra padidėjusi. |

2012 m. imamo paviršinio vandens temperatūra buvo vidutiniškai 12,85 oC. Tirto vandens terpė svyravo nuo neutralios iki silpnai šarminės (vid. 7,51 pH). Savitasis elektros laidis (SEL) nebuvo padidėjęs nei vienoje tyrimo vietoje (vid. 781 µS/cm), tai rodo, kad vandens mineralizacija nebuvo labai didelė. Didžiausia SEL reikšmė buvo upės vandenyje aukščiau taršos šaltinio (sąvartyno) pagal vandens tėkmę. Ties sąvartynu ar žemiau jo parametro vertė buvo mažesnė.

2012 m. paviršiniame vandenyje ištirpusių organinių medžiagų kiekis buvo padidėjęs. Aukščiau sąvartyno kaupo esančioje mėginių ėmimo vietoje ChDS rodiklis, charakterizuojantis bendrą organinių medžiagų kiekį, buvo apie 1,2 karto didesnis nei ties sąvartynu ir žemiau jo esančiose mėginių ėmimo vietose. Lengvai biologiškai skaidomų organinių medžiagų koncentracija (pagal BDS7) taip pat buvo apie 2,3 karto didesnė mėginių paėmimo vietoje Pav-1 nei likusiose vietose. Tai rodo, kad upės vanduo oganinėmis medžiagomis buvo užterštas dar prieš sąvartyną, o iš sąvartyno į paviršinį vandenį papildomi ženklūs organinių medžiagų kiekiai nepateko. BDS7 rodiklis DLK viršijo mėginių ėmimo vietose Pav-1, Pav-2 ir Pav-4. Pagal šį kriterijų upės vanduo aukščiau sąvartyno priskirtinas labai blogos ekologinės būklės klasei, o žemiau kaupo – kito nuo blogos iki labai blogos būklės.

Chlorido jonų koncentracija paviršiniame vandenyje buvo didoka. Vis dėlto, šių jonų kiekis aukščiau sąvartyno buvo vidutiniškai 1,4 karto didesnis nei ties sąvartynu ar žemiau jo. Tai rodo, kad sąvartynas nedidino chlorido jonų kiekio upės vandenyje. 2012 m. lyginant su 2011 m., chlorido jonų koncentracija paviršiniame vandenyje sumažėjo.

Upės vandenyje buvo padidėję biogeninių elementų kiekiai. Suminės biogeninių elementų koncentracijos (bendro azoto ir bendro fosforo) paviršiniame vandenyje aukščiau sąvartyno kaupo buvo didesnės nei ties sąvartynu ar žemiau jo. Tai rodo, kad ženklesni biogeninių elementų kiekiai iš sąvartyno į paviršinį vandenį netekėjo. Bendro azoto kiekis DLK viršijo vietose Pav-1, Pav-2 ir Pav-3. Didžiausias nitritų kiekis buvo aptiktas mėginių ėmimo vietoje Pav-1. Šioje vietoje nitritų koncentracija 2,2 karto viršijo DLK (kuri taikoma į gamtinę aplinką išleidžiamoms nuotekoms). Kitose mėginių ėmimo vietose nitritų kiekis 3,2-3,8 karto viršijo RK, o DLK nesiekė. 2012 m. lyginant su 2011 m., nitritų koncentracija padidėjo. Mėginių ėmimo vietose Pav-1 ir Pav-3 nitratų kiekis nuo praeitų metų išaugo ir nežymiai viršijo RK. Mėginių ėmimo vietoje Pav-2 šio jono kiekis išliko padidėjęs, o vietoje Pav-4 sumažėjo 2,1 karto. Didžiausia amonio koncentracija buvo mėginių ėmimo vietoje Pav-1, mažiausia – Pav-2. Lyginant su praeitais metais, amonio kiekis paviršiniame vandenyje sumažėjo 1,6-5,2 karto. Vertinant pagal azoto junginius, paviršinis vanduo aukščiau sąvartyno buvo blogos-labai blogos ekologinės būklės, o ties sąvartynu ir žemiau jo – svyravo nuo labai geros iki labai blogos būklės. Fosforo junginių koncentracija paviršiniame vandenyje išliko ženkliai mažesnė už RK ir pagal šį kriterijų upės vanduo buvo labai geros ekologinės būklės.

Filtrato kokybė

2012 m., Šiaulių miesto Kairių nepavojingų atliekų sąvartyne buvo atlikti filtrato (prieš valymą ir po valymo) tyrimai numatyti aplinkos monitoringo programoje [16]. Nevalytame filtrate pavasarį ir rudenį, o valytame filtrate kartą per ketvirtį, buvo matuoti fizikiniai-cheminiai parametrai (vandenilio jonų koncentracija (pH), savitasis elektros laidis (SEL) ir temperatūra (T)). Taip pat nustatytos permanganato skaičiaus (PS), cheminio deguonies suvartojimo (ChDS), biocheminio deguonies suvartojimo (BDS7) reikšmės, skendinčių medžiagų koncentracija, bendras naftos produktų kiekis (NP), biogeninių elementų bei sunkiųjų metalų koncentracijos. Apibendrinti tyrimų rezultatai ir jų palyginimas su didžiausiomis leistinomis koncentracijomis (DLK) ir ribinėmis koncentracijomis (RK) [13] bei praeitų metų tyrimo rezultatai pateikti 7 lentelėje.

7 lentelė. Filtrato tyrimų kai kurių rezultatų palyginimas (2011–2012 metiniai vidurkiai)

| Rodiklis, analitė | RK * [13] | DLK * [13] | Filtratas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | prieš valymą |  | po valymo |  |
|  |  |  | 2011 m. | 2012 m. | 2011 m. | 2012 m. |
| Temperatūra, °C | 30 | - | 3,7 | 13,9 | 14,1 | 12,5 |
| pH | 6,5-8,5 | - | 8,08 | 8,05 | 5,54 | 7,18 |
| SEL, mS/cm | - | - | 21530 | 13075 | 54 | 20 |
| Skendinčios medžiagos, mg/l | - | - | 88 | 64 | 18,55 | 1,75 |
| PS, mgO2/l | - | - | 711 | 400 | 0,96 | 0,70 |
| ChDS, mgO2/l | - | - | 2180 | 1195 | 4,60 | 2,03 |
| BDS7, mgO2/l | - | - | 240 | 75,5 | 3,72 | 1,44 |
| Cl, mg/l | 500 | 1000 | 3641 | 2719 | 16,03 | 0,68 |
| NO2, mg/l | 0,3 | 1,5 | <0,010 | <0,010 | 3,75 | <0,010 |
| NO3, mg/l | 39 | 100 | <0,050 | <0,050 | 0,71 | <0,050 |
| NH4, mg/l | 2,57 | 6,43 | 1682 | 281 | 10,34 | 1,18 |
| Nbendras, mg/l | 12 | 30 | 2470 | 402 | 10,61 | 1,013 |
| Pmineralinis, mg/l | - | - | 6,6 | 3,57 | 0,013 | 0,008 |
| Pbendras, mg/l | 1,6 | 4 | 7,35 | 4,33 | 0,015 | 0,009 |
| C10-C40, mg/l | 1 | 5 | 0,22 | 0,175 | <0,10 | <0,10 |
| Cd, µg/l | - | 40 | 1,1 | <0,3 | <0,3 | <0,3 |
| Pb, µg/l | 20 | 100 | 7 | 1,5 | <1 | <1 |
| Cr, µg/l | 100 | 500 | 1800 | 1085 | <1 | <1 |
| Zn, µg/l | 160 | 400 | <10 | <40 | <10 | <40 |
| Cu, µg/l | 100 | 500 | 10 | 11,5 | <1 | 4 |
| Ni, µg/l | 40 | 200 | 320 | 275 | 1 | <2 |
| Hg, µg/l | - | 2 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |

Pastabos: * - RK ir DLK yra taikomos tik į gamtinę aplinką išleidžiamoms nuotekoms;

| x | – viršijama DLK [13]; |
| --- | --- |
| x | – viršijama RK [13]; |
| x | – analitės vertė yra padidėjusi. |

2012 m. išvalyto filtrato, išleidžiamo į Švedės upę, temperatūra neviršijo bendrųjų reikalavimų į gamtinę aplinką išleidžiamoms nuotekoms [13] ir buvo vidutiniškai 13,2 oC. Nevalyto filtrato terpė buvo silpnai šarminė, o išvalyto filtrato terpė šiais metais buvo neutrali ir atitiko bendruosius reikalavimus. Savitojo elektros laidžio (SEL), preliminariai rodančio vandens mineralizaciją, o tuo pačiu ir taršą, vertė išvalytame filtrate buvo 654 kartus mažesnė nei nevalytame. Filtrate po valymo SEL buvo labai nedidelė, tai rodo gerą vandens išvalymo kokybę.

Filtrato valymo įrenginys vandenį efektyviai išvalė nuo ištirpusių organinių medžiagų. PS rodiklis, charakterizuojantis lengvai oksiduojamų organinių medžiagų kiekį, filtrate po valymo buvo 571 kartą mažesnis nei prieš valymą. ChDS rodiklis, charakterizuojantis bendrą vandenyje ištirpusių organinių medžiagų kiekį, filtrate po valymo buvo 589 kartus mažesnis nei prieš valymą. BDS7 rodiklis, charakterizuojantis biologiškai skaidomų organinių medžiagų kiekį, filtrate po valymo buvo 52 kartus mažesnis nei prieš valymą. 2012 m. lyginant su 2011 m., vandenyje ištirpusių organinių medžiagų kiekis sumažėjo, tao pat pagerėjo ir išvalymo kokybė.

Chlorido jonų kiekis filtrate po valymo buvo apie 4 tūkst. kartų mažesnis nei prieš valymą. Išvalytame filtrate šių jonų koncentracija buvo nežymi. 2012 m. nei filtrate prieš valymą, nei po valymo nitritų ir nitratų neaptikta. Amonio kiekis valytame filtrate buvo 238 karto mažesnis nei filtrate prieš valymą. 2012 m. lyginant su 2011 m., amonio koncentracija filtrate sumažėjo 6,0-8,8 karto ir nebeviršijo DLK. Atitinkamai 6,1-10,5 karto sumažėjo bendro azoto kiekis. Filtratas buvo efektyviai išvalytas nuo fosforo. Fosforo kiekis valytame filtrate buvo nežymus, be to 1,7 karto mažesnis nei praeitais metais.

Filtrate prieš valymą buvo nedidelis kiekis naftos produktų, valytame filtrate naftos produktų nebeaptikta. Valymo įrenginiai sėkmingai pašalino naftos produktus.

Sunkiųjų metalų koncentracijos filtrate prieš valymą buvo ženkliai didesnės nei išvalytame. 2012 m. filtrate po valymo švino, chromo ir nikelio neaptikta. Kadmio, cinko ir gyvsidabrio neaptikta nei nevalytame, nei valytame filtrate. Vario koncentracija po valymo sumažėjo 2,9 karto ir buvo ženkliai mažesnė už RK.

IŠVADOS

2012 metais Švedės upės vanduo išliko užterštas organinėmis medžiagomis ir biogeniniais elementais. Vis dėlto, aukščiau Šiaulių miesto Kairių nepavojingų atliekų sąvartyno paviršinis vanduo buvo labiau užterštas nei ties sąvartyno kaupu ar žemiau jo. Tai rodo, kad iš sąvartyno ženklesni kiekiai teršiančių medžiagų į paviršinį vandenį netekėjo.

2012 metais Šiaulių miesto Kairių nepavojingų atliekų sąvartyno filtrato valymo įrenginys veikė sėkmingai. Filtrato vanduo buvo efektyviai valomas nuo perteklinio vandenyje ištirpusių mineralinių ir organinių medžiagų, biogeninių elementų kiekio. Vanduo buvo išvalytas nuo naftos produktų, ženkliai sumažintas kiekis arba pašalinti daugelis sunkiųjų metalų. Išvalytame ir į paviršinius vandenis išleidžiamame filtrate nei vieno tirto rodiklio vertė neviršijo nustatytų reikalavimų. 2012 m. lyginant su 2011 m., filtrato valymo kokybė pagerėjo.

IV. poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenų analizė ir išvados apie Ūkio Subjekto veiklos poveikį aplinkai

6. Pateikiama (detali poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenų analizė bei išvados apie ūkio subjekto veiklos poveikį aplinkai pateikiami kas 5 metus):

6.1. trumpa ūkio subjekto veiklos charakteristika;

6.2. monitoringo tinklo schema;

6.3. monitoringo ir laboratorinių darbų metodikų aprašymas;

6.4. monitoringo duomenų analizė, teršiančių medžiagų didėjimo ar mažėjimo tendencijų įvertinimas;

6.5. išvados apie ūkio subjekto veiklos poveikį požeminio vandens ištekliams ir jų kokybei;

6.6. rekomendacijos ūkio subjekto veiklai pagerinti, siekiant sumažinti arba nutraukti neigiamas jos pasekmes aplinkai;

6.7. rekomendacijos Monitoringo programos tikslinimui ir monitoringo apimčių keitimui, jeigu monitoringo rezultatais tai galima pagrįsti.

Požeminio vandens kokybė

2012 m. Šiaulių miesto Kairių nepavojingų atliekų sąvartyno teritorijoje požeminio vandens monitoringo darbai buvo vykdomi septyniuose gręžiniuose: nr. 31688, nr. 31689, nr. 31690, nr. 31691, nr. 47767, nr. 47768, nr. 47769. Juose buvo atlikti monitoringo programoje [15; 16] numatyti gruntinio vandens tyrimai. Pavasarį ir rudenį buvo matuojamas gruntinio vandens lygis, fizikiniai-cheminiai parametrai (vandenilio jonų koncentracija (pH), oksidacijos-redukcijos potencialas (Eh), savitasis elektros laidis (SEL) ir temperatūra (T)). Taip pat buvo ištirta bendroji vandens cheminė sudėtis (pagrindinių jonų koncentracijos, permanganato skaičiaus (PS) reikšmė), nustatyta cheminio deguonies suvartojimo (ChDS) ir biocheminio deguonies suvartojimo (BDS7) reikšmės, biogeninių elementų, sunkiųjų metalų, fenolių ir sintetinių paviršiaus aktyvių medžiagų (SPAM) koncentracijos (3 lentelė). 2012 m. atliktų tyrimų protokolai pateikti prieduose. Tyrimų rezultatai ir jų palyginimas su didžiausiomis leistinomis koncentracijomis (DLK) [5] ir ribinėmis vertėmis (RV) [6] bei praeitų metų tyrimo rezultatai pateikti 8 lentelėje.

8 lentelė. Kai kurių požeminio vandens cheminių rodiklių palyginimas su RV, DLK (2011–2012 metiniai vidurkiai)

| Cheminis rodiklis, analitė | RV [6] | DLK [5] | 31688 |  | 31689 |  | 31690 |  | 31691 |  | 47767 |  | 47768 |  | 47769 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 m. | 2012 m. | 2011 m. | 2012 m. | 2011 m. | 2012 m. | 2011 m. | 2012 m. | 2011 m. | 2012 m. | 2011 m. | 2012 m. | 2011 m. | 2012 m. |
| Bendra išt. min. m-gų suma, mg/l | – | – | 1487 | 1623 | 1508 | 1913 | 3733 | 4070 | 464 | 489 | 2653 | 3110 | 2545 | 2523 | 2432 | 2745 |
| Bendras kietumas, mg-ekv/l | – | – | 21,0 | 23 | 14 | 14,40 | 39,8 | 41,7 | 6,19 | 6,3 | 23,4 | 24 | 21,8 | 21 | 30,9 | 31,5 |
| PS, mgO2/l | – | – | 6,8 | 7,19 | 6,39 | 6,87 | 11,6 | 11,15 | 0,73 | 0,65 | 30,4 | 36 | 23,0 | 29 | 12,2 | 10,1 |
| ChDS, mgO2/l | – | – | 18,9 | 24,45 | 25,05 | 30,60 | 57,7 | 71,30 | 2,10 | 3,75 | 111 | 136 | 74,5 | 102 | 41,2 | 51,9 |
| BDS7, mgO2/l | – | – | 7,6 | 6,36 | 3,52 | 5,56 | 15,3 | 12,83 | 1,56 | 3,54 | 22,3 | 27 | 25,4 | 21 | 1,6 | 8,89 |
| Cl, mg/l | 500 | – | 610 | 676 | 424 | 452 | 752 | 658 | 5,5 | 6,6 | 883 | 823 | 562 | 622 | 874 | 911 |
| SO4, mg/l | 1000 | – | 21,3 | 20,55 | 27 | 45,05 | 878 | 1147 | 23,1 | 21,5 | 126 | 75 | 467 | 318 | 57 | 99,1 |
| HCO3, mg/l | – | – | 383 | 424 | 589 | 851 | 1049 | 1137 | 319 | 344 | 818 | 1283 | 752 | 830 | 729 | 810 |
| NO2, mg/l | – | 1 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | 0,74 | <0,010 | <0,010 | 0,08 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 |
| NO3, mg/l | 100 | – | 3,4 | <0,050 | <0,050 | <0,050 | 17 | <0,050 | 1,4 | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 | 26,6 | 95,80 |
| Na, mg/l | – | – | 94,9 | 89,95 | 222 | 307 | 375 | 424 | 5,8 | 5,15 | 379 | 462 | 304 | 308 | 209 | 281 |
| K, mg/l | – | – | 11,2 | 10,3 | 3,7 | 0,70 | 13 | 12,2 | 2,4 | 2,2 | 38 | 37 | 42 | 36 | 5,0 | 2,4 |
| Ca, mg/l | – | – | 275 | 311 | 192 | 209 | 421 | 463 | 81 | 84 | 289 | 308 | 337 | 337 | 397 | 416 |
| Mg, mg/l | – | – | 88,7 | 91,4 | 50 | 48,05 | 228 | 227 | 26,0 | 24,95 | 109 | 102 | 59,8 | 54 | 135 | 131 |
| NH4, mg/l | – | 12,86* | <0,010 | 0,631 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | 2,08 | <0,010 | 0,14 | 11,4 | 21 | 21,5 | 20 | 0,148 | <0,010 |
| Nbendras, mg/l | – | – | 3,05 | 2,23 | 0,94 | 1,13 | 9,93 | 3,74 | 1,27 | 0,37 | 19,4 | 31 | 29,6 | 38,70 | 7,7 | 31,60 |
| Pmineralinis, mg/l | – | 1,08** | 0,076 | 0,038 | 0,021 | 0,01 | 0,020 | 0,01 | 0,017 | 0,01 | 0,032 | 0,01 | 0,035 | 0,01 | 0,024 | 0,01 |
| Pbendras, mg/l | – | – | 0,080 | 0,044 | 0,027 | 0,02 | 0,031 | 0,02 | 0,023 | 0,01 | 0,048 | 0,05 | 0,044 | 0,04 | 0,028 | 0,02 |
| SPAM, mg/l | – | – | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | <0,02 | <0,02 | 0,02 | <0,02 | 0,03 | <0,02 | 0,02 |
| Fenoliai, mg/l | 2 | – | <0,02 | 0,03 | <0,02 | 0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |
| Cd, µg/l | 6 | – | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | 0,6 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 |
| Pb, µg/l | 75 | – | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | <1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Cr, µg/l | 100 | – | 6 | 64 | 2 | 7 | 36 | 15 | 2 | 1 | 130 | 32 | 72 | 29 | 9 | 7 |
| Zn, µg/l | 1000 | – | <40 | <40 | <40 | <40 | 100 | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 |
| Cu, µg/l | 2000 | – | 17 | 68 | 31 | 10 | 73 | 15 | 9 | 16 | 290 | 1 | 200 | 14 | 47 | 4 |
| Ni, µg/l | 100 | – | <2 | 8 | 3 | 5 | <2 | 4 | <2 | <2 | 49 | 61 | 11 | 13 | 8 | 6 |
| Hg, µg/l | 1 | – | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |

Pastabos: * - perskaičiuota iš amonio azoto NH4-N vertės (10 mg/l);

** - perskaičiuota iš fosfatų (PO4) vertės (3,3 mg/l);

| x | – viršijama DLK [5]; |
| --- | --- |
| x | – viršijama RV [6]; |
| x | – analitės vertė yra padidėjusi. |

2012 metais Šiaulių miesto Kairių nepavojingų atliekų sąvartyno teritorijoje gruntinio vandens lygis buvo 0,06 m žemesnis nei 2011 m. Aukščiausiai gruntinis vanduo buvo gr. nr. 47769 pavasarį, žemiausiai – gr. nr. 31690 rudenį. Gruntinis vanduo 2012 m. buvo vidutiniškai 1,54 m (111,56 m a. a.) gylyje. Požeminio vandens terpė svyravo tarp neutralios ir silpnai šarminės, vyravo neutrali aplinka (vid. 7,41 pH). Gruntiniame vandenyje išliko redukcinės – deguonies stokojančios sąlygos (Eh vid. -65 mV). Negiliai slūgsančiame vandenyje redukcinės sąlygos gali susidaryti dėl taršos. Vidutinė SEL reikšmė nuo praeitų metų pakito nežymiai ir išliko padidėjusi (vid. 3317 µS/cm). Sprendžiant pagal SEL, gruntinio vandens mineralizacija taip pat buvo padidėjusi, tai rodo, kad požeminiame vandenyje buvo taršos. Tik gręžinio nr. 31691 vandenyje SEL išliko nedidelė.

2012 m. gręžinių įrengtų arčiausiai sąvartyno kaupo vandenyje buvo aptikta taršos. Tuo tarpu toliausiai, t. y., apie 250 m nuo sąvartyno įrengto gręžinio nr. 31691 vanduo buvo gana geros kokybės, šioje vietoje nei vieno tirto rodiklio vertė nebuvo padidėjusi ir nustatytų reikalavimų neviršijo. Bendras gruntiniame vandenyje ištirpusių mineralinių medžiagų kiekis (BIMMS) ir vandens kietumas, kaip ir praeitais metais, išliko padidėjęs visų gręžinių vandenyje išskyrus gr. nr. 31691. 2012 m. lyginant su 2011 m., visų gręžinių, išskyrus gr. nr. 47768, BIMMS ir vandens kietumas nežymiai išaugo. Grežinių, esančių arčiausiai sąvartyno kaupo, vandenyje ištirpusių organinių medžiagų kiekis buvo padidėjęs, be to nuo praeitų metų dar išaugo PS rodiklis, charakterizuojantis lengvai oksiduojamų organinių medžiagų kiekį, buvo padidėjęs tik gr. nr. 47767 ir nr. 47768. Likusių gręžinių vandenyje PS buvo gana nedidelis. BDS7 rodiklis, charakterizuojantis biologiškai skaidomų organinių medžiagų kiekį, buvo didžiausias gr. nr. 47767 ir nr. 47768 vandenyje. ChDS rodiklis, charakterizuojantis bendrą vandenyje ištirpusių organinių medžiagų kiekį, didžiausias buvo nr. 47767 vandenyje, mažiausias – gr. nr. 31691. Vidutinis ChDS ir PS rodiklių tarpusavio santykis (4,6) rodo, kad gruntiniame vandenyje vyravo antropogeninės kilmės organinės medžiagos.

Pagrindinių jonų koncentracijos atskirų gręžinių vandenyje buvo pasiskirsčiusios nevienodai. Iš pagrindinių anijonų gręžinių nr. 31689, nr. 31691, nr. 47767 ir nr. 47768 vyravo hidrokarbonatai. Tuo tarpu gr. nr. 31688 ir nr. 47769 vyravo chlorido jonai, o nr. 31690 daugiausiai buvo sulfatų. Chlorido jonų koncentracija gręžinių nr. 31688, nr. 31690, nr. 47767, nr. 47768, nr. 47769, kaip ir praeitais metais, 1,2-1,8 karto viršijo RV. Sulfatų koncentracija gręžinio nr. 31690 vandenyje nuo praeitų metų išaugo ir šiais metais RV viršijo 1,1 karto. Ženkliai padidėjusios hidrokarbonatų koncentracijos išliko gręžinių nr. 31690 ir nr. 47767 vandenyje. Iš pagrindinių anijonų gruntiniame vandenyje vyravo kalcis ir natris, mažiausiai aptikta kalio. Natrio koncentracija buvo padidėjusi visų gręžinių vandenyje, išskyrus nr. 31691. Gerokai padidėjusios magnio koncentracijos, kaip ir praeitais metais, išliko gręžinių nr. 31690, nr. 47767 ir nr. 47769 vandenyje.

2012 m. nežymus kiekis nitritų buvo aptiktas tik gr. nr. 31691 vandenyje. Nitratų buvo aptikta tik gr. nr. 47769 vandenyje. Šioje vietoje nitratų kiekis nuo praeitų metų išaugo 3,6 karto ir beveik pasiekė RV. Amonio koncentracija gręžinių nr. 47767 ir nr. 47768 vandenyje 1,6 karto viršijo RV, tuo tarpu gr. nr. 31689 ir nr. 47769 šių jonų neaptikta. Didžiausias bendro azoto kiekis nustatytas gr. nr. 47768 vandenyje, mažiausias – gr. nr. 31691. Fosforo junginių kiekiai tirtame požeminiame vandenyje išliko nedideli.

2012 m. nežymi koncentracija SPAM buvo aptikta gr. nr. 31690, nr. 47767, nr. 47768 ir nr. 47769 vandenyje. Nežymus kiekis fenolių buvo aptiktas gr. nr. 31688, nr. 31689 ir nr. 31691 vandenyje.

2012 m. sąvartyno teritorijos požeminiame vandenyje tirtų metalų koncentracijos nustatytų reikalavimų neviršijo. Tačiau chromo kiekis buvo padidėjęs gr. nr. 31688, o nikelio – gr. nr. 47767 vandenyje. Kadmio, cinko ir gyvsidabrio požeminiame vandenyje neaptikta. Švino ir vario koncentracijos gruntiniame vandenyje buvo gana nedidelės.

IŠVADOS

2012 m. Šiaulių miesto Kairių nepavojingų atliekų sąvartyno teritorijos gruntiniame vandenyje greta kaupo išliko užterštumas. Dviejuose iš tirtų gręžinių DLK viršijo amonio koncentracija, penkiuose gręžiniuose RV viršijo chlorido jonų kiekis, viename gręžinyje RV viršijo sulfatų koncentracija. Be to, kai kuriuose gręžiniuose buvo padidėję vandenyje ištirpusių mineralinių ir organinių medžiagų kiekis, vandens kietumas, natrio, hidrokarbonatų, magnio, nitritų, nitratų, chromo ir nikelio kiekiai. Daugelio tirtų rodiklių vertės nuo praeitų metų nežymiai išaugo. Vis dėlto, apie 250 m nuo sąvartyno kaupo įrengto gręžinio vanduo buvo gana geros kokybės, šioje vietoje nei vieno tirto rodiklio vertė nebuvo padidėjusi ir nustatytų reikalavimų neviršijo.

Ataskaitą parengė  Raimundas Matulaitis, M. Čegio įm., 8-621 83515

(Vardas ir pavardė, telefonas)

_______________________________________             _______          __________________________	    ___________

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)               (Parašas)                         (Vardas ir pavardė)                             (Data)

____________________________

LITERATŪRA

- Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas (Žin., 1997, Nr. 112-2824; Žin., 2006, Nr. 57-2025).

- Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatai (Žin., 2009, Nr. 113-4831, Žin., 2011, Nr. 16-757, Žin., 2011, Nr. 121-5741, Žin., 2011, Nr. 124-5890, Žin., 2011, Nr. 148-6962, Žin., 2012, Nr. 72-3757).

- Ekogeologinių tyrimų reglamentas (Žin. 2008, Nr. 71-2759).

- Metodiniai reikalavimai monitoringo programos požeminio vandens monitoringo dalies rengimui (Žin., 2011, Nr. 107-5092).

- Pavojingų medžiagų išleidimo į požeminį vandenį inventorizavimo ir informacijos rinkimo tvarka (Žin. 2003, Nr. 17-770; Žin. 2011, Nr. 107-5091).

- Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai (Žin., 2008, Nr. 53-1987).

- Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai LAND 9-2009 (Žin., 2009, Nr. 140-6174).

- Ūkio subjektų aplinkos monitoringo vykdymo tvarka (Žin., 2003, Nr. 50-2240; Žin., 2004, Nr. 181-6712).

- Požeminio vandens monitoringas: metodinės rekomendacijos. Sudarė: A. Domaševičius, J. Giedraitienė, V. Gregorauskienė ir kt.; ats. red. K. Kadūnas. Lietuvos geologijos tarnyba. Vilnius, 1999.

- LST ISO 5667-11:1998. Vandens kokybė. Bandinių ėmimas: 11-oji dalis. Nurodymai, kaip imti gruntinio vandens bandinius. Vilnius: Lietuvos standartizacijos departamentas, 1998.

- LST EN ISO 5667-3:2006. Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 3-oji dalis. Nurodymai, kaip konservuoti ir tvarkyti vandens mėginius.

- Geologijos fondas. Valstybinė geologinės informacijos sistema GEOLIS. Lietuvos geologijos tarnyba, Vilnius. www.lgt.lt

- Nuotekų tvarkymo reglamentas (Žin., 2006, Nr. 59-2103; 2007, Nr. 110-4522; 2009, Nr. 83-3473; 2010, Nr. 59-2938, 2011, Nr. 39-1888; 2012, Nr. 115-5841).

- Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodika (Žin., 2007, Nr. 47-1814; 2010, Nr. 29-1363; 2011, Nr. 109-5146).

- J. Miliukienė. Šiaulių miesto Kairių nepavojingų atliekų sąvartyno aplinkos monitoringo rezultatai už 2004-2010 m., preliminarūs ekogeologiniai tyrimai ir poveikio požeminio vandeniui monitoringo programa. M. Čegio įmonė, Šiauliai, 2010.

- J. Miliukienė. Šiaulių miesto Kairių nepavojingų atliekų sąvartyno aplinkos monitoringo programa. M. Čegio įmonė, Šiauliai, 2010.