VŠĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“

UŽDARYTO kuprės (BUVUSIO KELMĖS MIESTO)

NEPAVOJINGŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNO,

ESANČIO KUPRĖS K., KELMĖS RAJ.,

Aplinkos monitoringo 2012 m.

ataskaita

Parengė:

Aplinkos inžinierius						Raimundas Matulaitis

Įmonės savininkas						Mindaugas Čegys

Šiauliai, 2013

Ūkio subjektų aplinkos

monitoringo nuostatų

4 priedas

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentui

ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

| 1.1. teisinis statusas: |  |  |
| --- | --- | --- |
| juridinis asmuo | X |  |
| juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre |  |  |
| juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre |  |  |
| fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą |  |  |
| (tinkamą langelį pažymėti X) |  |  |

| 1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė |  |  |  |  | 1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Všį Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras |  |  |  |  | 145787276 |  |  |  |  |  |  |
| e-AIVIKS kodas1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| savivaldybė | vietovė (miestas, kaimas) |  | gatvė |  | gatvės tipas |  | namo nr. |  | kor-pusas |  | buto nr. |
| Šiaulių | Šiauliai |  | P. Lukšio |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 1.5. ryšio informacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| telefono nr. |  | fakso nr. |  | el. pašto adresas |  |  |  |  |  |  |  |
| 8-41 520002 |  | 8-41 520002 |  | info@sratc.lt |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Ūkinės veiklos vieta: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uždarytas Kuprės (buvęs Kelmės miesto) nepavojingų atliekų sąvartynas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| adresas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| savivaldybė | vietovė (miestas, kaimas) |  | gatvė |  |  | gatvės tipas |  | namo nr. |  | kor-pusas | buto nr. |
| Kelmės r. sav. | Kuprės k. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. Ataskaitą parengusio asmens ryšio informacija: |  |  |
| --- | --- | --- |
| telefono nr. | fakso nr. | el. pašto adresas |
| 8-621 83515 | 8-41 545536 | info@geomina.lt |

| 4. Ataskaitos lapų skaičius | 10 |  |
| --- | --- | --- |

Pastabos:

1 e-AIVIKS kodas – ūkio subjekto unikalus nekintantis kodas Aplinkos informacijos valdymo integruotoje kompiuterinėje sistemoje (toliau – e-AIVIKS kodas). e-AIVIKS kodas yra sukuriamas, kai aplinkosauginėms institucijoms pirmą kartą pateikiamas su aplinkos apsauga susijęs apskaitos dokumentas (ataskaita, anketa, lydraštis ir pan.). Pirmą kartą teikiant dokumentą elektroniniu būdu, e-AIVIKS kodą sukuria programinis modulis pradėjus vesti dokumento duomenis į duomenų bazę. Juridinių ir fizinių asmenų e-AIVIKS kodų sąrašas skelbiamas Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje http://gamta.lt/. Jei Ataskaita teikiama raštu, o asmens šiame sąraše nėra, skiltis nepildoma.

II. poveikio aplinkos kokybei (POVEIKIO APLINKAI) monitoringas

1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys.

| Eil. Nr. | Išleistuvo kodas | Nustatomi parametrai | Vertinimo kriterijus1 | Matavimų vieta |  |  |  | Matavimo atlikimo data ir laikas | Matavimų rezultatai | Matavimo metodas3 | Laboratorija, atlikusi matavimus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | koordinatės | atstumas nuo taršos šaltinio, km | paviršinio vandens telkinio kodas2 | paviršinio vandens telkinio pavadinimas |  |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Pastabos:

1 Paviršinių vandens telkinių būklės vertinimo kriterijai yra Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 (Žin., 2006, Nr. 59-2103; 2010, Nr. 59-2938; 2011, Nr. 39-1888), 1 priede ir 2 priedo A dalyje nurodytų medžiagų aplinkos kokybės standartai paviršiniuose vandenyse ir 2 priedo B dalies B1 sąraše nurodytų medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos vandens telkinyje-priimtuve.

2 Nurodomas paviršinio vandens telkinio identifikavimo kodas Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastre.

3 Nurodomas galiojantis teisės aktas,  kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

2 lentelė. Poveikio oro kokybei monitoringo duomenys.

| Eil. Nr. | Nustatomi parametrai | Vertinimo kriterijus1 | Matavimų vieta, |  | Matavimo atlikimo data ir laikas | Matavimų rezultatai | Matavimo metodas2 | Laboratorija, atlikusi matavimus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pavadinimas | koordinatės |  |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Pastabos:

1 Nurodomos teisės aktuose patvirtintos ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai.

2 Nurodomas galiojantis teisės aktas,  kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

3 lentelė. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenys1.

| Eil. Nr. | Nustatomi parametrai | Matavimo vnt. | Matavimo metodas2 | Laboratorija2 | Vertinimo kriterijus3 | Matavimų rezultatas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 40957 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.04.10 |
| 1 | Vandens lygis nuo žemės paviršiaus | m | spec. matavimo juosta | M. Čegio įmonė |  | 8,42 |  |
| 2 | Temperatūra | °C | skait. termometras |  |  | 8,7 |  |
| 3 | pH |  | potenciometrija |  |  | 7 |  |
| 4 | Eh | mV | potenciometrija |  |  | 152 |  |
| 5 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 1024 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 40957 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.04.10 |
| 6 | pH |  | potenciometrija | UAB „Vandens tyrimai” |  | 6,9 |  |
| 7 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 1085 |  |
| 8 | Sausa liekana | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 593 |  |
| 9 | Ištirpusių min. medž. suma | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 861 |  |
| 10 | Permanganato skaičius | mg O2/l | LST EN ISO 8467 |  |  | 8,73 |  |
| 11 | ChDS | mg O2/l | ISO 15705:2002 |  |  | 32,6 |  |
| 12 | Bendras kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 7,12 |  |
| 13 | Karbonatinis kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 7,12 |  |
| 14 | Cl- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 500 [6] mg/l | 54,5 |  |
| 15 | SO42- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1000 [6] mg/l | 39,4 |  |
| 16 | HCO3- | mg/l | LST ISO 9963-1 |  |  | 536 |  |
| 17 | CO32- | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 0,07 |  |
| 18 | NO2- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1 [5] mg/l | 0,953 |  |
| 19 | NO3- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 100 [6] mg/l | 10,3 |  |
| 20 | Na+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 41,7 |  |
| 21 | K+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 49,7 |  |
| 22 | Ca2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 95,3 |  |
| 23 | Mg2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 28,8 |  |
| 24 | NH4+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  | 12,86 [5] mg/l | 4,46 |  |
| 25 | CO2 | mg/l |  |  |  | 122 |  |
| 26 | Cd | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 6 [6] µg/l | <0,3 |  |
| 27 | Pb | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 75 [6] µg/l | 10 |  |
| 28 | Cr | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 100 [6] µg/l | 2 |  |
| 29 | Zn | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 1000 [6] µg/l | 53 |  |
| 30 | Cu | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 2000 [6] µg/l | 11 |  |
| 31 | Ni | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 100 [6] µg/l | 5 |  |
| 32 | Hg | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 1 [6] µg/l | <0,1 |  |
| 33 | Fenoliai | mg/l | LST ISO 6439 |  | 2 [6] µg/l | 0,04 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 50897 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.05.31 |
| 34 | Vandens lygis nuo žemės paviršiaus | m | spec. matavimo juosta | M. Čegio įmonė |  | 6,73 |  |
| 35 | Temperatūra | °C | skait. termometras |  |  | 9,5 |  |
| 36 | pH |  | potenciometrija |  |  | 6,55 |  |
| 37 | Eh | mV | potenciometrija |  |  | -86 |  |
| 38 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 1058 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 50897 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.05.31 |
| 39 | pH |  | potenciometrija | UAB „Vandens tyrimai” |  | 6,98 |  |
| 40 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 850 |  |
| 41 | Sausa liekana | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 467 |  |
| 42 | Ištirpusių min. medž. suma | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 712 |  |
| 43 | Permanganato skaičius | mg O2/l | LST EN ISO 8467 |  |  | 4,36 |  |
| 44 | ChDS | mg O2/l | ISO 15705:2002 |  |  | 26,1 |  |
| 45 | Bendras kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 5,06 |  |
| 46 | Karbonatinis kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 5,06 |  |
| 47 | Cl- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 500 [6] mg/l | 10,4 |  |
| 48 | SO42- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1000 [6] mg/l | 10,8 |  |
| 49 | HCO3- | mg/l | LST ISO 9963-1 |  |  | 491 |  |
| 50 | CO32- | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 0,08 |  |
| 51 | NO2- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1 [5] mg/l | <0,010 |  |
| 52 | NO3- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 100 [6] mg/l | <0,050 |  |
| 53 | Na+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 8,8 |  |
| 54 | K+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 59,6 |  |
| 55 | Ca2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 82,7 |  |
| 56 | Mg2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 11,3 |  |
| 57 | NH4+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  | 12,86 [5] mg/l | 37,7 |  |
| 58 | CO2 | mg/l |  |  |  | 93,1 |  |
| 59 | Cd | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 6 [6] µg/l | <0,3 |  |
| 60 | Pb | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 75 [6] µg/l | 2 |  |
| 61 | Cr | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 100 [6] µg/l | 9 |  |
| 62 | Zn | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 1000 [6] µg/l | <40 |  |
| 63 | Cu | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 2000 [6] µg/l | 3 |  |
| 64 | Ni | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 100 [6] µg/l | 8 |  |
| 65 | Hg | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 1 [6] µg/l | <0,1 |  |
| 66 | Fenoliai | mg/l | LST ISO 6439 |  | 2 [6] µg/l | <0,02 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 50898 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.05.31 |
| 67 | Vandens lygis nuo žemės paviršiaus | m | spec. matavimo juosta | M. Čegio įmonė |  | 6,53 |  |
| 68 | Temperatūra | °C | skait. termometras |  |  | 11,8 |  |
| 69 | pH |  | potenciometrija |  |  | 6,95 |  |
| 70 | Eh | mV | potenciometrija |  |  | 43 |  |
| 71 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 5062 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 50898 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.05.31 |
| 72 | pH |  | potenciometrija | UAB „Vandens tyrimai” |  | 7,04 |  |
| 73 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 5150 |  |
| 74 | Sausa liekana | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 2991 |  |
| 75 | Ištirpusių min. medž. suma | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 4334 |  |
| 76 | Permanganato skaičius | mg O2/l | LST EN ISO 8467 |  |  | 52,5 |  |
| 77 | ChDS | mg O2/l | ISO 15705:2002 |  |  | 229 |  |
| 78 | Bendras kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 19,3 |  |
| 79 | Karbonatinis kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 19,3 |  |
| 80 | Cl- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 500 [6] mg/l | 299 |  |
| 81 | SO42- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1000 [6] mg/l | 73,9 |  |
| 82 | HCO3- | mg/l | LST ISO 9963-1 |  |  | 2686 |  |
| 83 | CO32- | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 0,47 |  |
| 84 | NO2- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1 [5] mg/l | <0,010 |  |
| 85 | NO3- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 100 [6] mg/l | 31,4 |  |
| 86 | Na+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 203 |  |
| 87 | K+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 552 |  |
| 88 | Ca2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 206 |  |
| 89 | Mg2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 110 |  |
| 90 | NH4+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  | 12,86 [5] mg/l | 173 |  |
| 91 | CO2 | mg/l |  |  |  | 444 |  |
| 92 | Cd | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 6 [6] µg/l | <0,3 |  |
| 93 | Pb | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 75 [6] µg/l | 12 |  |
| 94 | Cr | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 100 [6] µg/l | 33 |  |
| 95 | Zn | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 1000 [6] µg/l | 68 |  |
| 96 | Cu | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 2000 [6] µg/l | 37 |  |
| 97 | Ni | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 100 [6] µg/l | 71 |  |
| 98 | Hg | µg/l | LST EN ISO 15586 |  | 1 [6] µg/l | <0,1 |  |
| 99 | Fenoliai | mg/l | LST ISO 6439 |  | 2 [6] µg/l | <0,02 |  |

Pastabos:

1 Kartu su ataskaita turi būti pateikiamos:

1) laboratorinių tyrimų protokolų kopijos;

2) pastabos apie Monitoringo programos požeminio vandens monitoringo dalies vykdymą, tinklo būklę, vertinimo kriterijų viršijančius parametrus.

2 Matavimo metodas ir laboratorija lentelėje gali būti nenurodyti, jeigu jie nurodyti tyrimų protokole.

3 Nurodomos teisės aktuose patvirtintos ribinės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai.

4 Stebimojo gręžinio identifikavimo numeris Žemės gelmių registre.

4 lentelė. Poveikio drenažiniam vandeniui monitoringo duomenys.

| Eil. Nr. | Nustatomi parametrai | Vertinimo kriterijus1 | Matavimų vieta |  | Matavimo atlikimo data ir laikas | Matavimų rezultatai | Matavimo metodas2 | Laboratorija, atlikusi matavimus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pavadinimas | koordinatės |  |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Pastabos:

1 Nurodomos teisės aktuose patvirtintos ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai.

2 Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

5 lentelė. Poveikio aplinkos kokybei (dirvožemiui, bioįvairovei, kraštovaizdžiui) monitoringo duomenys.

| Eil. Nr. | Stebėjimo objektas | Nustatomi parametrai | Vertinimo kriterijus1 | Matavimų vieta |  | Matavimo atlikimo data ir laikas | Matavimų rezultatai | Matavimo metodas2 | Laboratorija, atlikusi matavimus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | koordinatės | atstumas nuo taršos šaltinio, km |  |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Pastabos:

1 Nurodomos teisės aktuose patvirtintos ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai. Biologiniams matavimams bei stebėjimams (tarp jų ir ekotoksikologiniams), kuriems nėra nustatytų ribinių verčių, nurodomos kontrolinių matavimų ar kitos norminės arba atskaitinės (referentinės) vertės.

2 Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo įteisintas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.“

III. Monitoringo (Išskyrus poveikio požeminiam vandeniui monitoringo) duomenų analizė ir išvados apie Ūkio Subjekto veiklos poveikį aplinkai

5. Pateikiama monitoringo duomenų analizė, kurioje aprašomos ūkio subjekto technologinių procesų atitikimą technologiniam režimui bei neatitikimų pasekmės bei tikėtinos priežastys, įvertinami gauti ūkio subjektų aplinkos monitoringo rezultatai ir palyginami su atitinkamomis teršalų vertėmis, įvertinamas bei prognozuojamas vykdomos veiklos poveikis gamtinės aplinkos kokybei, taip pat palyginami gauti duomenys su praėjusių metų monitoringo duomenimis.

IV. poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenų analizė ir išvados apie Ūkio Subjekto veiklos poveikį aplinkai

6. Pateikiama (detali poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenų analizė bei išvados apie ūkio subjekto veiklos poveikį aplinkai pateikiami kas 5 metus):

6.1. trumpa ūkio subjekto veiklos charakteristika;

6.2. monitoringo tinklo schema;

6.3. monitoringo ir laboratorinių darbų metodikų aprašymas;

6.4. monitoringo duomenų analizė, teršiančių medžiagų didėjimo ar mažėjimo tendencijų įvertinimas;

6.5. išvados apie ūkio subjekto veiklos poveikį požeminio vandens ištekliams ir jų kokybei;

6.6. rekomendacijos ūkio subjekto veiklai pagerinti, siekiant sumažinti arba nutraukti neigiamas jos pasekmes aplinkai;

6.7. rekomendacijos Monitoringo programos tikslinimui ir monitoringo apimčių keitimui, jeigu monitoringo rezultatais tai galima pagrįsti.

Požeminio vandens kokybė

2012 m., uždaryto Kuprės (buvusio Kelmės miesto) nepavojingų atliekų sąvartyno teritorijoje, požeminio vandens monitoringo darbai buvo vykdomi trijuose gręžiniuose: nr. 40957, nr. 50897, nr. 50898. Juose buvo atlikti monitoringo programoje [15; 16] numatyti gruntinio vandens tyrimai. Pavasarį buvo matuojamas gruntinio vandens lygis, fizikiniai-cheminiai parametrai (vandenilio jonų koncentracija (pH), oksidacijos-redukcijos potencialas (Eh), savitasis elektros laidis (SEL) ir temperatūra (T)). Taip pat ištirta bendroji vandens cheminė sudėtis (pagrindinių jonų koncentracijos, permanganato skaičiaus (PS) reikšmė), nustatyta cheminio deguonies suvartojimo (ChDS) reikšmė, sunkiųjų metalų bei fenolių koncentracijos (3 lentelė). 2012 m. atliktų tyrimų protokolai pateikti prieduose. Apibendrinti tyrimų rezultatai ir jų palyginimas su didžiausiomis leistinomis koncentracijomis (DLK) [5] ir ribinėmis vertėmis (RV) [6] bei praeitų metų tyrimo rezultatai pateikti 6 lentelėje.

6 lentelė. Kai kurių gruntinio vandens cheminių rodiklių palyginimas su RV, DLK (2011–2012 m.)

| Cheminis rodiklis, analitė | RV [6] | DLK [5] | 40957 |  | 50897 | 50898 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 m. | 2012 m. | 2012 m. | 2012 m. |
| Bendra išt. min. m-gų suma, mg/l | – | – | 943 | 861 | 712 | 4334 |
| Bendras kietumas, mg-ekv/l | – | – | 7,77 | 7,12 | 5,06 | 19,3 |
| PS, mgO2/l | – | – | 9,21 | 8,73 | 4,36 | 52,5 |
| ChDS, mgO2/l | – | – | 44,1 | 32,6 | 26,1 | 229 |
| Cl, mg/l | 500 | – | 59,5 | 54,5 | 10,4 | 299 |
| SO4, mg/l | 1000 | – | 45,7 | 39,4 | 10,8 | 73,9 |
| HCO3, mg/l | – | – | 561 | 536 | 491 | 2686 |
| NO2, mg/l | – | 1 | 0,296 | 0,953 | <0,010 | <0,010 |
| NO3, mg/l | 100 | – | 5,44 | 10,3 | <0,050 | 31,4 |
| Na, mg/l | – | – | 44,5 | 41,7 | 8,8 | 203 |
| K, mg/l | – | – | 69,8 | 49,7 | 59,6 | 552 |
| Ca, mg/l | – | – | 109 | 95,3 | 82,7 | 206 |
| Mg, mg/l | – | – | 28,4 | 28,8 | 11,3 | 110 |
| NH4, mg/l | – | 12,86* | 18,4 | 4,46 | 37,7 | 173 |
| Fenoliai, mg/l | 2 | – | – | 0,04 | <0,02 | <0,02 |
| Cd, µg/l | 6 | – | – | <0,3 | <0,3 | <0,3 |
| Pb, µg/l | 75 | – | 3 | 10 | 2 | 12 |
| Cr, µg/l | 100 | – | – | 2 | 9 | 33 |
| Zn, µg/l | 1000 | – | 28 | 53 | <40 | 68 |
| Cu, µg/l | 2000 | – | 6 | 11 | 3 | 37 |
| Ni, µg/l | 100 | – | 6 | 5 | 8 | 71 |
| Hg, µg/l | 1 | – | – | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| Ba, µg/l | 2000 | – | 260 | – | – | – |
| Sn, µg/l | 1000 | – | <1 | – | – | – |
| B, µg/l | 5000 | – | 0,2 | – | – | – |

Pastabos: * - perskaičiuota iš amonio azoto NH4-N vertės (10 mg/l);

| x | – viršijama DLK [5]; |
| --- | --- |
| x | – viršijama RV [6]; |
| x | – analitės vertė yra padidėjusi. |

2012 metais, uždaryto Kuprės nepavojingų atliekų sąvartyno teritorijoje, gruntinis vanduo buvo gana giliai – vidutiniškai 7,23 m (137,65 m a. a.) gylyje. Požeminio vandens terpė išliko neutrali (vid. pH 6,97). Gruntiniame vandenyje vyravo silpnai oksidacinės – deguonies prisotintos sąlygos (vid. Eh 36 mV). Vidutinė SEL reikšmė buvo padidėjusi (vid. 2362 µS/cm). Didžiausia SEL nustatyta gr. nr. 50898. Sprendžiant pagal SEL, gruntinio vandens mineralizacija taip pat buvo padidėjusi, tai rodo, kad požeminiame vandenyje buvo taršos.

2012 m. didžiausias gruntinio vandens užterštumas nustatytas gr. nr. 50898. Šioje vietoje bendras gruntiniame vandenyje ištirpusių mineralinių medžiagų kiekis (BIMMS) buvo ženkliai padidėjęs. Tuo tarpu likusių gręžinių vandenyje BIMMS išliko vidutinis. Padidėjęs gruntinio vandens kietumas taip pat buvo nustatytas gr. nr. 50898. Didelis požeminiame vandenyje ištirpusių organinių medžiagų kiekis aptiktas gręžinių nr. 40957 ir nr. 50898 vandenyje. Padidėjęs PS rodiklis, charakterizuojantis lengvai oksiduojamų organinių medžiagų kiekį, nustatytas gr. nr. 50898. ChDS rodiklis, charakterizuojantis bendrą vandenyje ištirpusių organinių medžiagų kiekį, gr. nr. 50898 buvo 7 kartus didesnis nei gr. nr. 40957, ir 8,8 karto didesnis, nei gr. nr. 50897. Vidutinis ChDS ir PS rodiklių tarpusavio santykis (4,7) rodo, kad gruntiniame vandenyje vyravo antropogeninės kilmės organinės medžiagos.

Sąvartyno teritorijoje iš pagrindinių anijonų požeminiame vandenyje dominavo hidrokarbonatai. Neįprastai didelė šių jonų koncentracija buvo gr. nr. 50898. Šioje vietoje hidrokarbonatų aptikta per 5 kartus daugiau, nei likusiuose gręžiniuose. Gręžinio nr. 50898 vandenyje taip pat buvo padidėjusi chlorido jonų koncentracija, nemažas sulfatų kiekis. Mažiausiai chlorido jonų ir sulfatų aptikta gr. nr. 50897. 2012 m. lyginant su 2011 m., gr. nr. 40957 hidrokarbonatų, chlorido jonų ir sulfatų koncentracijos svyravo nedaug. Iš pagrindinių katijonų gręžinių nr. 40957 ir nr. 50897 vandenyje vyravo kalcis, o gr. nr. 50898 – kalis. Gruntiniame vandenyje kalio kiekis buvo gerokai didesnis nei yra būdingas gamtiškai švariam vandeniui. Taip pat gr. nr. 50898 buvo padidėjusios natrio ir magnio koncentracijos. Likusių gręžinių vandenyje natrio ir magnio kiekiai nebuvo padidėję.

Gręžinio nr. 40957 vandenyje nuo praeitų metų nitritų kiekis išaugo 3,2 karto ir tapo artimas DLK. Vis dėlto likusių gręžinių vandenyje nitritų neaptikta. Nitratų daugiausiai buvo gr. nr. 50898, o nr. 50897 jų neaptikta. Gręžinio nr. 40957 vandenyje nuo praeitų metų amonio koncentracija sumažėjo 4,1 karto ir šiais metais DLK nebeviršijo. Tačiau gr. nr. 50897 amonio kiekis 2,9 karto viršijo DLK, o gr. nr. 50898 – 13,5 karto viršijo DLK.

2012 m. nežymus kiekis fenolių buvo aptiktas tik gręžinyje nr. 40957.

2012 m. didžiausios sunkiųjų metalų koncentracijos buvo gręžinio nr. 50898 vandenyje. Vis dėlto, nei vieno tirto metalo kiekis RV nesiekė. Ženkliau padidėjusi buvo tik nikelio koncentracija. Švino, chromo, cinko ir vario kiekiai buvo gerokai žemesni už RV. Tuo tarpu kadmio ir gyvsidabrio gruntiniame vandenyje neaptikta. 2012 m. lyginant su 2011 m., gr. nr. 40957 švino, cinko ir vario kiekiai padidėjo, o nikelio – sumažėjo.

IŠVADOS

2012 m., uždaryto Kuprės (buvusio Kelmės miesto) nepavojingų atliekų sąvartyno teritorijos gruntiniame vandenyje buvo taršos. Labiausiai užterštas buvo gręžinio nr. 50898 vanduo. Dviejų stebimųjų gręžinių vandenyje DLK viršijo amonio koncentracija. Taip pat atskirų gręžinių vandenyje buvo padidėjęs bendras ištirpusių mineralinių ir organinių medžiagų kiekis, vandens kietumas, daugelio pagrindinių jonų koncentracijos, nikelio kiekis. Vis dėlto, gręžinio nr. 40957 vandenyje nuo praeitų metų daugelio tirtų rodiklių vertės sumažėjo.

Ataskaitą parengė  Raimundas Matulaitis, M. Čegio įm., 8-621 83515

(Vardas ir pavardė, telefonas)

_______________________________________             _______          __________________________	    ___________

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)               (Parašas)                         (Vardas ir pavardė)                             (Data)

____________________________

LITERATŪRA

- Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas (Žin., 1997, Nr. 112-2824; Žin., 2006, Nr. 57-2025).

- Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatai (Žin., 2009, Nr. 113-4831, Žin., 2011, Nr. 16-757, Žin., 2011, Nr. 121-5741, Žin., 2011, Nr. 124-5890, Žin., 2011, Nr. 148-6962, Žin., 2012, Nr. 72-3757).

- Ekogeologinių tyrimų reglamentas (Žin. 2008, Nr. 71-2759).

- Metodiniai reikalavimai monitoringo programos požeminio vandens monitoringo dalies rengimui (Žin., 2011, Nr. 107-5092).

- Pavojingų medžiagų išleidimo į požeminį vandenį inventorizavimo ir informacijos rinkimo tvarka (Žin. 2003, Nr. 17-770; Žin. 2011, Nr. 107-5091).

- Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai (Žin., 2008, Nr. 53-1987).

- Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai LAND 9-2009 (Žin., 2009, Nr. 140-6174).

- Ūkio subjektų aplinkos monitoringo vykdymo tvarka (Žin., 2003, Nr. 50-2240; Žin., 2004, Nr. 181-6712).

- Požeminio vandens monitoringas: metodinės rekomendacijos. Sudarė: A. Domaševičius, J. Giedraitienė, V. Gregorauskienė ir kt.; ats. red. K. Kadūnas. Lietuvos geologijos tarnyba. Vilnius, 1999.

- LST ISO 5667-11:1998. Vandens kokybė. Bandinių ėmimas: 11-oji dalis. Nurodymai, kaip imti gruntinio vandens bandinius. Vilnius: Lietuvos standartizacijos departamentas, 1998.

- LST EN ISO 5667-3:2006. Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 3-oji dalis. Nurodymai, kaip konservuoti ir tvarkyti vandens mėginius.

- Geologijos fondas. Valstybinė geologinės informacijos sistema GEOLIS. Lietuvos geologijos tarnyba, Vilnius. www.lgt.lt

- Nuotekų tvarkymo reglamentas (Žin., 2006, Nr. 59-2103; 2007, Nr. 110-4522; 2009, Nr. 83-3473; 2010, Nr. 59-2938, 2011, Nr. 39-1888; 2012, Nr. 115-5841).

- Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodika (Žin., 2007, Nr. 47-1814; 2010, Nr. 29-1363; 2011, Nr. 109-5146).

- M. Plankis. Uždaryto Kūprės sąvartyno, esančio Kūprės k., Kelmės r. sav., preliminarusis ekogeologinis tyrimas ir poveikio požeminiam vandeniui monitoringo programa. M. Čegio įmonė, Šiauliai, 2011.

- M. Plankis. Uždaryto Kūprės sąvartyno, esančio Kūprės k., Kelmės r. sav., aplinkos monitoringo programa. M. Čegio įmonė, Šiauliai, 2011.