VŠĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“

UŽDARYTO KURŠĖNŲ KBA SĄVARTYNO,

ESANČIO VISDERGIŲ K., KURŠĖNŲ KAIM. SEN., ŠIAULIŲ R. SAV.,

Aplinkos monitoringo 2012 m.

ataskaita

Parengė:

Aplinkos inžinierius						Raimundas Matulaitis

Įmonės savininkas						Mindaugas Čegys

Šiauliai, 2013

Ūkio subjektų aplinkos

monitoringo nuostatų

4 priedas

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentui

ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

| 1.1. teisinis statusas: |  |  |
| --- | --- | --- |
| juridinis asmuo | X |  |
| juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre |  |  |
| juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre |  |  |
| fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą |  |  |
| (tinkamą langelį pažymėti X) |  |  |

| 1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė |  |  |  |  | 1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Všį Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras |  |  |  |  | 145787276 |  |  |  |  |  |  |
| e-AIVIKS kodas1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| savivaldybė | vietovė (miestas, kaimas) |  | gatvė |  | gatvės tipas |  | namo nr. |  | kor-pusas |  | buto nr. |
| Šiaulių | Šiauliai |  | P. Lukšio |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 1.5. ryšio informacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| telefono nr. |  | fakso nr. |  | el. pašto adresas |  |  |  |  |  |  |  |
| 8-41 520002 |  | 8-41 520002 |  | info@sratc.lt |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Ūkinės veiklos vieta: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uždarytas Kuršėnų KBA sąvartynas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| adresas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| savivaldybė | vietovė (miestas, kaimas) |  | gatvė |  |  | gatvės tipas |  | namo nr. |  | kor-pusas | buto nr. |
| Šiaulių r. sav. | Visdergių k. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. Ataskaitą parengusio asmens ryšio informacija: |  |  |
| --- | --- | --- |
| telefono nr. | fakso nr. | el. pašto adresas |
| 8-621 83515 | 8-41 545536 | info@geomina.lt |

| 4. Ataskaitos lapų skaičius | 10 |  |
| --- | --- | --- |

Pastabos:

1 e-AIVIKS kodas – ūkio subjekto unikalus nekintantis kodas Aplinkos informacijos valdymo integruotoje kompiuterinėje sistemoje (toliau – e-AIVIKS kodas). e-AIVIKS kodas yra sukuriamas, kai aplinkosauginėms institucijoms pirmą kartą pateikiamas su aplinkos apsauga susijęs apskaitos dokumentas (ataskaita, anketa, lydraštis ir pan.). Pirmą kartą teikiant dokumentą elektroniniu būdu, e-AIVIKS kodą sukuria programinis modulis pradėjus vesti dokumento duomenis į duomenų bazę. Juridinių ir fizinių asmenų e-AIVIKS kodų sąrašas skelbiamas Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje http://gamta.lt/. Jei Ataskaita teikiama raštu, o asmens šiame sąraše nėra, skiltis nepildoma.

II. poveikio aplinkos kokybei (POVEIKIO APLINKAI) monitoringas

1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys.

| Eil. Nr. | Išleistuvo kodas | Nustatomi parametrai | Vertinimo kriterijus1 | Matavimų vieta |  |  |  | Matavimo atlikimo data ir laikas | Matavimų rezultatai | Matavimo metodas3 | Laboratorija, atlikusi matavimus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | koordinatės | atstumas nuo taršos šaltinio, km | paviršinio vandens telkinio kodas2 | paviršinio vandens telkinio pavadinimas |  |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Pastabos:

1 Paviršinių vandens telkinių būklės vertinimo kriterijai yra Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 (Žin., 2006, Nr. 59-2103; 2010, Nr. 59-2938; 2011, Nr. 39-1888), 1 priede ir 2 priedo A dalyje nurodytų medžiagų aplinkos kokybės standartai paviršiniuose vandenyse ir 2 priedo B dalies B1 sąraše nurodytų medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos vandens telkinyje-priimtuve.

2 Nurodomas paviršinio vandens telkinio identifikavimo kodas Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastre.

3 Nurodomas galiojantis teisės aktas,  kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

2 lentelė. Poveikio oro kokybei monitoringo duomenys.

| Eil. Nr. | Nustatomi parametrai | Vertinimo kriterijus1 | Matavimų vieta, |  | Matavimo atlikimo data ir laikas | Matavimų rezultatai | Matavimo metodas2 | Laboratorija, atlikusi matavimus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pavadinimas | koordinatės |  |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Pastabos:

1 Nurodomos teisės aktuose patvirtintos ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai.

2 Nurodomas galiojantis teisės aktas,  kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

3 lentelė. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenys1.

| Eil. Nr. | Nustatomi parametrai | Matavimo vnt. | Matavimo metodas2 | Laboratorija2 | Vertinimo kriterijus3 | Matavimų rezultatas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 50721 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.05.24 |
| 1 | Vandens lygis nuo žemės paviršiaus | m | spec. matavimo juosta | M. Čegio įmonė |  | 1,96 |  |
| 2 | Temperatūra | °C | skait. termometras |  |  | 9,4 |  |
| 3 | pH |  | potenciometrija |  |  | 7,15 |  |
| 4 | Eh | mV | potenciometrija |  |  | -53 |  |
| 5 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 830 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 50721 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.05.24 |
| 6 | pH |  | potenciometrija | UAB „Vandens tyrimai” |  | 7,31 |  |
| 7 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 913 |  |
| 8 | Sausa liekana | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 557 |  |
| 9 | Ištirpusių min. medž. suma | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 787 |  |
| 10 | Permanganato skaičius | mg O2/l | LST EN ISO 8467 |  |  | 1,94 |  |
| 11 | ChDS | mg O2/l | ISO 15705:2002 |  |  | 9,9 |  |
| 12 | Bendras kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 10,3 |  |
| 13 | Karbonatinis kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 7,54 |  |
| 14 | Cl- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 500 [6] mg/l | 21,8 |  |
| 15 | SO42- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1000 [6] mg/l | 82 |  |
| 16 | HCO3- | mg/l | LST ISO 9963-1 |  |  | 460 |  |
| 17 | CO32- | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 0,15 |  |
| 18 | NO2- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1 [5] mg/l | 0,099 |  |
| 19 | NO3- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 100 [6] mg/l | 22,3 |  |
| 20 | Na+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 16,3 |  |
| 21 | K+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 2,2 |  |
| 22 | Ca2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 145 |  |
| 23 | Mg2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 36,9 |  |
| 24 | NH4+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  | 12,86 [5] mg/l | 0,103 |  |
| 25 | CO2 | mg/l |  |  |  | 40,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 50722 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.05.24 |
| 26 | Vandens lygis nuo žemės paviršiaus | m | spec. matavimo juosta | M. Čegio įmonė |  | 1,79 |  |
| 27 | Temperatūra | °C | skait. termometras |  |  | 11,7 |  |
| 28 | pH |  | potenciometrija |  |  | 7,08 |  |
| 29 | Eh | mV | potenciometrija |  |  | -36 |  |
| 30 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 1990 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 50722 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.05.24 |
| 31 | pH |  | potenciometrija | UAB „Vandens tyrimai” |  | 7,32 |  |
| 32 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 2250 |  |
| 33 | Sausa liekana | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 1324 |  |
| 34 | Ištirpusių min. medž. suma | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 1853 |  |
| 35 | Permanganato skaičius | mg O2/l | LST EN ISO 8467 |  |  | 21 |  |
| 36 | ChDS | mg O2/l | ISO 15705:2002 |  |  | 83,1 |  |
| 37 | Bendras kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 11,7 |  |
| 38 | Karbonatinis kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 11,7 |  |
| 39 | Cl- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 500 [6] mg/l | 156 |  |
| 40 | SO42- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1000 [6] mg/l | 90,1 |  |
| 41 | HCO3- | mg/l | LST ISO 9963-1 |  |  | 1057 |  |
| 42 | CO32- | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 0,35 |  |
| 43 | NO2- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1 [5] mg/l | <0,010 |  |
| 44 | NO3- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 100 [6] mg/l | <0,050 |  |
| 45 | Na+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 113 |  |
| 46 | K+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 172 |  |
| 47 | Ca2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 152 |  |
| 48 | Mg2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 50,3 |  |
| 49 | NH4+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  | 12,86 [5] mg/l | 61,7 |  |
| 50 | CO2 | mg/l |  |  |  | 91,7 |  |
| 51 | NP indeksas | mg/l | LAND 61-2003 |  | 10 mg/l [7] | 2,45 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 50723 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.05.24 |
| 52 | Vandens lygis nuo žemės paviršiaus | m | spec. matavimo juosta | M. Čegio įmonė |  | 2,83 |  |
| 53 | Temperatūra | °C | skait. termometras |  |  | 8,9 |  |
| 54 | pH |  | potenciometrija |  |  | 7,01 |  |
| 55 | Eh | mV | potenciometrija |  |  | -68 |  |
| 56 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 4065 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 50723 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.05.24 |
| 57 | pH |  | potenciometrija | UAB „Vandens tyrimai” |  | 7,27 |  |
| 58 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 4130 |  |
| 59 | Sausa liekana | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 2512 |  |
| 60 | Ištirpusių min. medž. suma | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 3353 |  |
| 61 | Permanganato skaičius | mg O2/l | LST EN ISO 8467 |  |  | 46,9 |  |
| 62 | ChDS | mg O2/l | ISO 15705:2002 |  |  | 133 |  |
| 63 | Bendras kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 18,5 |  |
| 64 | Karbonatinis kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 18,5 |  |
| 65 | Cl- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 500 [6] mg/l | 289 |  |
| 66 | SO42- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1000 [6] mg/l | 380 |  |
| 67 | HCO3- | mg/l | LST ISO 9963-1 |  |  | 1682 |  |
| 68 | CO32- | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 0,5 |  |
| 69 | NO2- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1 [5] mg/l | <0,010 |  |
| 70 | NO3- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 100 [6] mg/l | <0,050 |  |
| 71 | Na+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 222 |  |
| 72 | K+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 432 |  |
| 73 | Ca2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 205 |  |
| 74 | Mg2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 101 |  |
| 75 | NH4+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  | 12,86 [5] mg/l | 41,6 |  |
| 76 | CO2 | mg/l |  |  |  | 164 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 50724 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.05.24 |
| 77 | Vandens lygis nuo žemės paviršiaus | m | spec. matavimo juosta | M. Čegio įmonė |  | 1,19 |  |
| 78 | Temperatūra | °C | skait. termometras |  |  | 8,7 |  |
| 79 | pH |  | potenciometrija |  |  | 6,89 |  |
| 80 | Eh | mV | potenciometrija |  |  | -54 |  |
| 81 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 2445 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 50724 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.05.24 |
| 82 | pH |  | potenciometrija | UAB „Vandens tyrimai” |  | 7 |  |
| 83 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 2690 |  |
| 84 | Sausa liekana | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 1653 |  |
| 85 | Ištirpusių min. medž. suma | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 2073 |  |
| 86 | Permanganato skaičius | mg O2/l | LST EN ISO 8467 |  |  | 38,8 |  |
| 87 | ChDS | mg O2/l | ISO 15705:2002 |  |  | 99,3 |  |
| 88 | Bendras kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 25,2 |  |
| 89 | Karbonatinis kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 13,8 |  |
| 90 | Cl- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 500 [6] mg/l | 273 |  |
| 91 | SO42- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1000 [6] mg/l | 375 |  |
| 92 | HCO3- | mg/l | LST ISO 9963-1 |  |  | 840 |  |
| 93 | CO32- | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 0,13 |  |
| 94 | NO2- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1 [5] mg/l | <0,010 |  |
| 95 | NO3- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 100 [6] mg/l | <0,050 |  |
| 96 | Na+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 110 |  |
| 97 | K+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 9,4 |  |
| 98 | Ca2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 400 |  |
| 99 | Mg2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 63,7 |  |
| 100 | NH4+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  | 12,86 [5] mg/l | 1,47 |  |
| 101 | CO2 | mg/l |  |  |  | 152 |  |

Pastabos:

1 Kartu su ataskaita turi būti pateikiamos:

1) laboratorinių tyrimų protokolų kopijos;

2) pastabos apie Monitoringo programos požeminio vandens monitoringo dalies vykdymą, tinklo būklę, vertinimo kriterijų viršijančius parametrus.

2 Matavimo metodas ir laboratorija lentelėje gali būti nenurodyti, jeigu jie nurodyti tyrimų protokole.

3 Nurodomos teisės aktuose patvirtintos ribinės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai.

4 Stebimojo gręžinio identifikavimo numeris Žemės gelmių registre.

4 lentelė. Poveikio drenažiniam vandeniui monitoringo duomenys.

| Eil. Nr. | Nustatomi parametrai | Vertinimo kriterijus1 | Matavimų vieta |  | Matavimo atlikimo data ir laikas | Matavimų rezultatai | Matavimo metodas2 | Laboratorija, atlikusi matavimus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pavadinimas | koordinatės |  |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Pastabos:

1 Nurodomos teisės aktuose patvirtintos ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai.

2 Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

5 lentelė. Poveikio aplinkos kokybei (dirvožemiui, bioįvairovei, kraštovaizdžiui) monitoringo duomenys.

| Eil. Nr. | Stebėjimo objektas | Nustatomi parametrai | Vertinimo kriterijus1 | Matavimų vieta |  | Matavimo atlikimo data ir laikas | Matavimų rezultatai | Matavimo metodas2 | Laboratorija, atlikusi matavimus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | koordinatės | atstumas nuo taršos šaltinio, km |  |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Pastabos:

1 Nurodomos teisės aktuose patvirtintos ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai. Biologiniams matavimams bei stebėjimams (tarp jų ir ekotoksikologiniams), kuriems nėra nustatytų ribinių verčių, nurodomos kontrolinių matavimų ar kitos norminės arba atskaitinės (referentinės) vertės.

2 Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo įteisintas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.“

III. Monitoringo (Išskyrus poveikio požeminiam vandeniui monitoringo) duomenų analizė ir išvados apie Ūkio Subjekto veiklos poveikį aplinkai

5. Pateikiama monitoringo duomenų analizė, kurioje aprašomos ūkio subjekto technologinių procesų atitikimą technologiniam režimui bei neatitikimų pasekmės bei tikėtinos priežastys, įvertinami gauti ūkio subjektų aplinkos monitoringo rezultatai ir palyginami su atitinkamomis teršalų vertėmis, įvertinamas bei prognozuojamas vykdomos veiklos poveikis gamtinės aplinkos kokybei, taip pat palyginami gauti duomenys su praėjusių metų monitoringo duomenimis.

IV. poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenų analizė ir išvados apie Ūkio Subjekto veiklos poveikį aplinkai

6. Pateikiama (detali poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenų analizė bei išvados apie ūkio subjekto veiklos poveikį aplinkai pateikiami kas 5 metus):

6.1. trumpa ūkio subjekto veiklos charakteristika;

6.2. monitoringo tinklo schema;

6.3. monitoringo ir laboratorinių darbų metodikų aprašymas;

6.4. monitoringo duomenų analizė, teršiančių medžiagų didėjimo ar mažėjimo tendencijų įvertinimas;

6.5. išvados apie ūkio subjekto veiklos poveikį požeminio vandens ištekliams ir jų kokybei;

6.6. rekomendacijos ūkio subjekto veiklai pagerinti, siekiant sumažinti arba nutraukti neigiamas jos pasekmes aplinkai;

6.7. rekomendacijos Monitoringo programos tikslinimui ir monitoringo apimčių keitimui, jeigu monitoringo rezultatais tai galima pagrįsti.

Požeminio vandens kokybė

2012 m., uždaryto Kuršėnų KBA sąvartyno teritorijoje požeminio vandens monitoringo darbai buvo vykdomi keturiuose gręžiniuose: nr. 50721, nr. 50722, nr. 50723 ir nr. 50724. Juose buvo atlikti monitoringo programoje [15; 16] numatyti gruntinio vandens tyrimai. Pavasarį buvo matuotas gruntinio vandens lygis, fizikiniai-cheminiai parametrai (vandenilio jonų koncentracija (pH), oksidacijos-redukcijos potencialas (Eh), savitasis elektros laidis (SEL) ir temperatūra (T)). Taip pat ištirta bendroji vandens cheminė sudėtis (pagrindinių jonų koncentracijos, permanganato skaičiaus (PS) reikšmė), nustatyta cheminio deguonies suvartojimo (ChDS) reikšmė, bendras naftos produktų kiekis (3 lentelė). 2012 m. atliktų tyrimų protokolai pateikti prieduose. Apibendrinti tyrimų rezultatai ir jų palyginimas su didžiausiomis leistinomis koncentracijomis (DLK) [5] ir ribinėmis vertėmis (RV) [6; 7] yra pateikti 6 lentelėje.

6 lentelė. Kai kurių gruntinio vandens cheminių rodiklių palyginimas su RV, DLK (2012 m.)

| Cheminis rodiklis, analitė | RV [6; 7] | DLK [5] | 50721 | 50722 | 50723 | 50724 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bendra išt. min. m-gų suma, mg/l | – | – | 787 | 1853 | 3353 | 2073 |
| Bendras kietumas, mg-ekv/l | – | – | 10,3 | 11,7 | 18,5 | 25,2 |
| PS, mgO2/l | – | – | 1,94 | 21 | 46,9 | 38,8 |
| ChDS, mgO2/l | – | – | 9,9 | 83,1 | 133 | 99,3 |
| Cl, mg/l | 500 | – | 21,8 | 156 | 289 | 273 |
| SO4, mg/l | 1000 | – | 82 | 90,1 | 380 | 375 |
| HCO3, mg/l | – | – | 460 | 1057 | 1682 | 840 |
| NO2, mg/l | – | 1 | 0,099 | <0,010 | <0,010 | <0,010 |
| NO3, mg/l | 100 | – | 22,3 | <0,050 | <0,050 | <0,050 |
| Na, mg/l | – | – | 16,3 | 113 | 222 | 110 |
| K, mg/l | – | – | 2,2 | 172 | 432 | 9,4 |
| Ca, mg/l | – | – | 145 | 152 | 205 | 400 |
| Mg, mg/l | – | – | 36,9 | 50,3 | 101 | 63,7 |
| NH4, mg/l | – | 12,86* | 0,103 | 61,7 | 41,6 | 1,47 |
| C10-C40 suma, mg/l | 10 | – | – | 2,45 | – | – |

Pastabos: * - perskaičiuota iš amonio azoto NH4-N vertės (10 mg/l);

| x | – viršijama DLK [5]; |
| --- | --- |
| x | – viršijama RV [6; 7]; |
| x | – analitės vertė yra padidėjusi. |

2012 metais, uždaryto Kuršėnų KBA sąvartyno teritorijoje, gruntinis vanduo buvo vidutiniškai 1,94 m (102,57 m a. a.) gylyje. Požeminio vandens terpė buvo neutrali (vid. 7,23 pH). Gruntiniame vandenyje buvo redukcinės – deguonies stokojančios sąlygos (vid. Eh -53 mV). Gręžinio nr. 50721 vandenyje SEL buvo nedidelė. Tačiau vidutinė visų gręžinių SEL reikšmė buvo padidėjusi (vid. 2496 µS/cm). Didžiausia SEL nustatyta gr. nr. 50723. Sprendžiant pagal SEL, gruntinio vandens mineralizacija taip pat buvo padidėjusi, tai rodo, kad požeminiame vandenyje buvo taršos.

2012 m. didžiausias gruntinio vandens užterštumas nustatytas gr. nr. 50723 ir nr. 50722. Bendras gruntiniame vandenyje ištirpusių mineralinių medžiagų kiekis (BIMMS), vandens kietumas, vandenyje ištirpusių organinių medžiagų kiekis buvo padidėję gr. nr. 50722, nr. 50723 ir nr. 50724. Tuo tarpu gr. nr. 50721 šių rodiklių reikšmės nebuvo didelės. Didžiausias PS rodiklis, charakterizuojantis lengvai oksiduojamų organinių medžiagų kiekį, nustatytas gr. nr. 50723. ChDS rodiklis, charakterizuojantis bendrą vandenyje ištirpusių organinių medžiagų kiekį, gr. nr. 50723 buvo nuo 1,3 iki 13,4 karto didesnis nei likusiuose gręžiniuose. Vidutinis ChDS ir PS rodiklių tarpusavio santykis (3,6) rodo, kad gruntiniame vandenyje buvo antropogeninės ir gamtinės kilmės organinių medžiagų.

Sąvartyno teritorijoje iš pagrindinių anijonų požeminiame vandenyje dominavo hidrokarbonatai. Neįprastai didelės šių jonų koncentracijos buvo gr. nr. 50722 ir nr. 50723 vandenyje. Gręžinių nr. 50722, nr. 50723 ir nr. 50724 vandenyje chlorido jonų koncentracija buvo padidėjusi, vis dėlto RV nesiekė. Padidėjusi sulfatų koncentracija nustatyta gręžinių nr. 50723 ir nr. 50724 vandenyje. Iš pagrindinių katijonų gruntiniame vandenyje vyravo kalcis ir kalis. Gręžinių nr. 50722, nr. 50723 ir nr. 50724 vandenyje natrio koncentracija buvo padidėjusi. Padidėjęs magnio kiekis aptiktas gr. nr. 50723 vandenyje. Gręžinio nr. 50721 vandenyje nitritų ir nitratų koncentracijos buvo nedidelės, o gr. nr. 50722, nr. 50723 ir nr. 50724 šių junginių neaptikta. Gręžinių nr. 50721 ir nr. 50724 vandenyje amonio kiekiai buvo nedideli. Tačiau gr. nr. 50722 amonio koncentracija 4,8 karto viršijo DLK, o gr. nr. 50723 – 3,2 karto viršijo DLK.

2012 m. naftos produktų kiekis buvo tirtas gręžinio nr. 50722 vandenyje. Šioje vietoje aptikta naftos produktų, vis delto, jų koncentracija buvo 4,1 karto mažesnė už RV.

IŠVADOS

2012 m., uždaryto Kuršėnų KBA sąvartyno teritorijos gruntiniame vandenyje buvo taršos. Labiausiai užterštas buvo gręžinių nr. 50722 ir nr. 50723 vanduo. Šiose vietose amonio koncentracija viršijo DLK. Trijuose iš stebimųjų gręžinių buvo padidėjęs bendras ištirpusių mineralinių ir organinių medžiagų kiekis, vandens kietumas, daugelio pagrindinių jonų koncentracijos. Vis dėlto, gręžinyje nr. 50721 vandens kokybė buvo gana gera. Požeminiame vandenyje buvo aptikta naftos produktų, bet jų kiekis RV nesiekė.

Ataskaitą parengė  Raimundas Matulaitis, M. Čegio įm., 8-621 83515

(Vardas ir pavardė, telefonas)

_______________________________________             _______          __________________________	    ___________

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)               (Parašas)                         (Vardas ir pavardė)                             (Data)

____________________________

LITERATŪRA

- Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas (Žin., 1997, Nr. 112-2824; Žin., 2006, Nr. 57-2025).

- Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatai (Žin., 2009, Nr. 113-4831, Žin., 2011, Nr. 16-757, Žin., 2011, Nr. 121-5741, Žin., 2011, Nr. 124-5890, Žin., 2011, Nr. 148-6962, Žin., 2012, Nr. 72-3757).

- Ekogeologinių tyrimų reglamentas (Žin. 2008, Nr. 71-2759).

- Metodiniai reikalavimai monitoringo programos požeminio vandens monitoringo dalies rengimui (Žin., 2011, Nr. 107-5092).

- Pavojingų medžiagų išleidimo į požeminį vandenį inventorizavimo ir informacijos rinkimo tvarka (Žin. 2003, Nr. 17-770; Žin. 2011, Nr. 107-5091).

- Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai (Žin., 2008, Nr. 53-1987).

- Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai LAND 9-2009 (Žin., 2009, Nr. 140-6174).

- Ūkio subjektų aplinkos monitoringo vykdymo tvarka (Žin., 2003, Nr. 50-2240; Žin., 2004, Nr. 181-6712).

- Požeminio vandens monitoringas: metodinės rekomendacijos. Sudarė: A. Domaševičius, J. Giedraitienė, V. Gregorauskienė ir kt.; ats. red. K. Kadūnas. Lietuvos geologijos tarnyba. Vilnius, 1999.

- LST ISO 5667-11:1998. Vandens kokybė. Bandinių ėmimas: 11-oji dalis. Nurodymai, kaip imti gruntinio vandens bandinius. Vilnius: Lietuvos standartizacijos departamentas, 1998.

- LST EN ISO 5667-3:2006. Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 3-oji dalis. Nurodymai, kaip konservuoti ir tvarkyti vandens mėginius.

- Geologijos fondas. Valstybinė geologinės informacijos sistema GEOLIS. Lietuvos geologijos tarnyba, Vilnius. www.lgt.lt

- Nuotekų tvarkymo reglamentas (Žin., 2006, Nr. 59-2103; 2007, Nr. 110-4522; 2009, Nr. 83-3473; 2010, Nr. 59-2938, 2011, Nr. 39-1888; 2012, Nr. 115-5841).

- Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodika (Žin., 2007, Nr. 47-1814; 2010, Nr. 29-1363; 2011, Nr. 109-5146).

- J. Miliukienė. Uždaryto Kuršėnų KBA sąvartyno, esančio Visdergių k., Kuršėnų kaim. sen., Šiaulių r. sav., preliminariojo ekogeologinio tyrimo ataskaita ir poveikio požeminiam vandeniui monitoringo programa. M. Čegio įm., Šiauliai, 2011.

- J. Miliukienė. Uždaryto Kuršėnų KBA sąvartyno, esančio Visdergių k., Kuršėnų kaim. sen., Šiaulių r. sav., aplinkos monitoringo programa. M. Čegio įmonė, Šiauliai, 2011.