VŠĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“

UŽDARYTO N. AKMENĖS PAŠAKARNIŲ NEPAVOJINGŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNO,

ESANČIO Pašakarnių k., Akmenės raj. sav.,

Aplinkos monitoringo 2012 m.

ataskaita

Parengė:

Aplinkos inžinierius						Raimundas Matulaitis

Įmonės savininkas                                                      	 Mindaugas Čegys

Šiauliai, 2013

Ūkio subjektų aplinkos

monitoringo nuostatų

4 priedas

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentui

ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

| 1.1. teisinis statusas: |  |  |
| --- | --- | --- |
| juridinis asmuo | X |  |
| juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre |  |  |
| juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre |  |  |
| fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą |  |  |
| (tinkamą langelį pažymėti X) |  |  |

| 1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė |  |  |  |  | 1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Všį Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras |  |  |  |  | 145787276 |  |  |  |  |  |  |
| e-AIVIKS kodas1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| savivaldybė | vietovė (miestas, kaimas) |  | gatvė |  | gatvės tipas |  | namo nr. |  | kor-pusas |  | buto nr. |
| Šiaulių | Šiauliai |  | P. Lukšio |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 1.5. ryšio informacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| telefono nr. |  | fakso nr. |  | el. pašto adresas |  |  |  |  |  |  |  |
| 8-41 520002 |  | 8-41 520002 |  | info@sratc.lt |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Ūkinės veiklos vieta: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uždarytas N. Akmenės Pašakarnių nepavojingų atliekų sąvartynas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| adresas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| savivaldybė | vietovė (miestas, kaimas) |  | gatvė |  |  | gatvės tipas |  | namo nr. |  | kor-pusas | buto nr. |
| Akmenės r. sav. | Pašakarnių k. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. Ataskaitą parengusio asmens ryšio informacija: |  |  |
| --- | --- | --- |
| telefono nr. | fakso nr. | el. pašto adresas |
| 8-621 83515 | 8-41 545536 | info@geomina.lt |

| 4. Ataskaitos lapų skaičius | 12 |  |
| --- | --- | --- |

Pastabos:

1 e-AIVIKS kodas – ūkio subjekto unikalus nekintantis kodas Aplinkos informacijos valdymo integruotoje kompiuterinėje sistemoje (toliau – e-AIVIKS kodas). e-AIVIKS kodas yra sukuriamas, kai aplinkosauginėms institucijoms pirmą kartą pateikiamas su aplinkos apsauga susijęs apskaitos dokumentas (ataskaita, anketa, lydraštis ir pan.). Pirmą kartą teikiant dokumentą elektroniniu būdu, e-AIVIKS kodą sukuria programinis modulis pradėjus vesti dokumento duomenis į duomenų bazę. Juridinių ir fizinių asmenų e-AIVIKS kodų sąrašas skelbiamas Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje http://gamta.lt/. Jei Ataskaita teikiama raštu, o asmens šiame sąraše nėra, skiltis nepildoma.

II. poveikio aplinkos kokybei (POVEIKIO APLINKAI) monitoringas

1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys.

| Eil. Nr. | Išleistuvo kodas | Nustatomi parametrai | Vertinimo kriterijus1 | Matavimų vieta |  |  |  | Matavimo atlikimo data ir laikas | Matavimų rezultatai | Matavimo metodas3 | Laboratorija, atlikusi matavimus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | koordinatės | atstumas nuo taršos šaltinio, km | paviršinio vandens telkinio kodas2 | paviršinio vandens telkinio pavadinimas |  |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Pastabos:

1 Paviršinių vandens telkinių būklės vertinimo kriterijai yra Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 (Žin., 2006, Nr. 59-2103; 2010, Nr. 59-2938; 2011, Nr. 39-1888), 1 priede ir 2 priedo A dalyje nurodytų medžiagų aplinkos kokybės standartai paviršiniuose vandenyse ir 2 priedo B dalies B1 sąraše nurodytų medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos vandens telkinyje-priimtuve.

2 Nurodomas paviršinio vandens telkinio identifikavimo kodas Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastre.

3 Nurodomas galiojantis teisės aktas,  kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

2 lentelė. Poveikio oro kokybei monitoringo duomenys.

| Eil. Nr. | Nustatomi parametrai | Vertinimo kriterijus1 | Matavimų vieta, |  | Matavimo atlikimo data ir laikas | Matavimų rezultatai | Matavimo metodas2 | Laboratorija, atlikusi matavimus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pavadinimas | koordinatės |  |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Pastabos:

1 Nurodomos teisės aktuose patvirtintos ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai.

2 Nurodomas galiojantis teisės aktas,  kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

3 lentelė. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenys1.

| Eil. Nr. | Nustatomi parametrai | Matavimo vnt. | Matavimo metodas2 | Laboratorija2 | Vertinimo kriterijus3 | Matavimų rezultatas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 31246 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.04.25 |
| 1 | Vandens lygis nuo žemės paviršiaus | m | spec. matavimo juosta | M. Čegio įmonė |  | 3,05 |  |
| 2 | Temperatūra | °C | skait. termometras |  |  | 7,5 |  |
| 3 | pH |  | potenciometrija |  |  | 8,32 |  |
| 4 | Eh | mV | potenciometrija |  |  | 40 |  |
| 5 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 137 |  |
| 6 |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 31246 |
| 7 |  |  |  |  |  | data | 2012.09.14 |
| 8 | Vandens lygis nuo žemės paviršiaus | m | spec. matavimo juosta | M. Čegio įmonė |  | 3,55 |  |
| 9 | Temperatūra | °C | skait. termometras |  |  | 12,8 |  |
| 10 | pH |  | potenciometrija |  |  | 7,74 |  |
| 11 | Eh | mV | potenciometrija |  |  | -134 |  |
| 12 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 239 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 50736 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.04.25 |
| 13 | Vandens lygis nuo žemės paviršiaus | m | spec. matavimo juosta | M. Čegio įmonė |  | 1,82 |  |
| 14 | Temperatūra | °C | skait. termometras |  |  | 6,5 |  |
| 15 | pH |  | potenciometrija |  |  | 6,88 |  |
| 16 | Eh | mV | potenciometrija |  |  | -58 |  |
| 17 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 1240 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 50736 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.04.25 |
| 18 | pH |  | potenciometrija | UAB „Vandens tyrimai” |  | 7,31 |  |
| 19 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 1360 |  |
| 20 | Sausa liekana | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 799 |  |
| 21 | Ištirpusių min. medž. suma | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 1173 |  |
| 22 | Permanganato skaičius | mg O2/l | LST EN ISO 8467 |  |  | 23,9 |  |
| 23 | ChDS | mg O2/l | ISO 15705:2002 |  |  | 58,2 |  |
| 24 | Bendras kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 12,7 |  |
| 25 | Karbonatinis kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 12,3 |  |
| 26 | Cl- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 500 [6] mg/l | 70,6 |  |
| 27 | SO42- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1000 [6] mg/l | 50,9 |  |
| 28 | HCO3- | mg/l | LST ISO 9963-1 |  |  | 748 |  |
| 29 | CO32- | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 0,24 |  |
| 30 | NO2- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1 [5] mg/l | <0,010 |  |
| 31 | NO3- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 100 [6] mg/l | <0,050 |  |
| 32 | Na+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 65,6 |  |
| 33 | K+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 9 |  |
| 34 | Ca2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 186 |  |
| 35 | Mg2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 42 |  |
| 36 | NH4+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  | 12,86 [5] mg/l | 0,386 |  |
| 37 | CO2 | mg/l |  |  |  | 66,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 50736 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.09.14 |
| 38 | Vandens lygis nuo žemės paviršiaus | m | spec. matavimo juosta | M. Čegio įmonė |  | 2,27 |  |
| 39 | Temperatūra | °C | skait. termometras |  |  | 12,5 |  |
| 40 | pH |  | potenciometrija |  |  | 6,75 |  |
| 41 | Eh | mV | potenciometrija |  |  | -91 |  |
| 42 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 1928 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 50737 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.04.25 |
| 43 | Vandens lygis nuo žemės paviršiaus | m | spec. matavimo juosta | M. Čegio įmonė |  | 0,45 |  |
| 44 | Temperatūra | °C | skait. termometras |  |  | 5,6 |  |
| 45 | pH |  | potenciometrija |  |  | 7,79 |  |
| 46 | Eh | mV | potenciometrija |  |  | -72 |  |
| 47 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 554 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 50737 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.04.25 |
| 48 | pH |  | potenciometrija | UAB „Vandens tyrimai” |  | 7,71 |  |
| 49 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 600 |  |
| 50 | Sausa liekana | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 344 |  |
| 51 | Ištirpusių min. medž. suma | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 501 |  |
| 52 | Permanganato skaičius | mg O2/l | LST EN ISO 8467 |  |  | 4,85 |  |
| 53 | ChDS | mg O2/l | ISO 15705:2002 |  |  | 16,8 |  |
| 54 | Bendras kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 6,21 |  |
| 55 | Karbonatinis kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 5,15 |  |
| 56 | Cl- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 500 [6] mg/l | 21,3 |  |
| 57 | SO42- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1000 [6] mg/l | 40,1 |  |
| 58 | HCO3- | mg/l | LST ISO 9963-1 |  |  | 314 |  |
| 59 | CO32- | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 0,26 |  |
| 60 | NO2- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1 [5] mg/l | <0,010 |  |
| 61 | NO3- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 100 [6] mg/l | <0,050 |  |
| 62 | Na+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 12,6 |  |
| 63 | K+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 6,9 |  |
| 64 | Ca2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 75,8 |  |
| 65 | Mg2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 29,5 |  |
| 66 | NH4+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  | 12,86 [5] mg/l | 0,58 |  |
| 67 | CO2 | mg/l |  |  |  | 11,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 50737 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.09.14 |
| 68 | Vandens lygis nuo žemės paviršiaus | m | spec. matavimo juosta | M. Čegio įmonė |  | 2,22 |  |
| 69 | Temperatūra | °C | skait. termometras |  |  | 10,9 |  |
| 70 | pH |  | potenciometrija |  |  | 7,41 |  |
| 71 | Eh | mV | potenciometrija |  |  | -106 |  |
| 72 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 657 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 50738 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.04.25 |
| 73 | Vandens lygis nuo žemės paviršiaus | m | spec. matavimo juosta | M. Čegio įmonė |  | 0,35 |  |
| 74 | Temperatūra | °C | skait. termometras |  |  | 7 |  |
| 75 | pH |  | potenciometrija |  |  | 6,97 |  |
| 76 | Eh | mV | potenciometrija |  |  | -14 |  |
| 77 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 2560 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 50738 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.04.25 |
| 78 | pH |  | potenciometrija | UAB „Vandens tyrimai” |  | 7,11 |  |
| 79 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 2780 |  |
| 80 | Sausa liekana | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 2007 |  |
| 81 | Ištirpusių min. medž. suma | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 2521 |  |
| 82 | Permanganato skaičius | mg O2/l | LST EN ISO 8467 |  |  | 19,1 |  |
| 83 | ChDS | mg O2/l | ISO 15705:2002 |  |  | 90,9 |  |
| 84 | Bendras kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 24,1 |  |
| 85 | Karbonatinis kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 16,9 |  |
| 86 | Cl- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 500 [6] mg/l | 114 |  |
| 87 | SO42- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1000 [6] mg/l | 609 |  |
| 88 | HCO3- | mg/l | LST ISO 9963-1 |  |  | 1029 |  |
| 89 | CO32- | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 0,21 |  |
| 90 | NO2- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1 [5] mg/l | 0,788 |  |
| 91 | NO3- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 100 [6] mg/l | 14,7 |  |
| 92 | Na+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 90,2 |  |
| 93 | K+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 236 |  |
| 94 | Ca2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 339 |  |
| 95 | Mg2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 87,7 |  |
| 96 | NH4+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  | 12,86 [5] mg/l | 0,592 |  |
| 97 | CO2 | mg/l |  |  |  | 145 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 50738 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.09.14 |
| 98 | Vandens lygis nuo žemės paviršiaus | m | spec. matavimo juosta | M. Čegio įmonė |  | 1,07 |  |
| 99 | Temperatūra | °C | skait. termometras |  |  | 13,7 |  |
| 100 | pH |  | potenciometrija |  |  | 7,09 |  |
| 101 | Eh | mV | potenciometrija |  |  | -8 |  |
| 102 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 3512 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 50739 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.04.25 |
| 103 | Vandens lygis nuo žemės paviršiaus | m | spec. matavimo juosta | M. Čegio įmonė |  | 0,77 |  |
| 104 | Temperatūra | °C | skait. termometras |  |  | 17,4 |  |
| 105 | pH |  | potenciometrija |  |  | 7,61 |  |
| 106 | Eh | mV | potenciometrija |  |  | -20 |  |
| 107 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 498 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 50739 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.04.25 |
| 108 | pH |  | potenciometrija | UAB „Vandens tyrimai” |  | 7,39 |  |
| 109 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 585 |  |
| 110 | Sausa liekana | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 321 |  |
| 111 | Ištirpusių min. medž. suma | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 431 |  |
| 112 | Permanganato skaičius | mg O2/l | LST EN ISO 8467 |  |  | 8,08 |  |
| 113 | ChDS | mg O2/l | ISO 15705:2002 |  |  | 22,6 |  |
| 114 | Bendras kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 4,19 |  |
| 115 | Karbonatinis kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 3,61 |  |
| 116 | Cl- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 500 [6] mg/l | 32,3 |  |
| 117 | SO42- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1000 [6] mg/l | 56,4 |  |
| 118 | HCO3- | mg/l | LST ISO 9963-1 |  |  | 220 |  |
| 119 | CO32- | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 0,09 |  |
| 120 | NO2- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1 [5] mg/l | <0,010 |  |
| 121 | NO3- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 100 [6] mg/l | <0,050 |  |
| 122 | Na+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 16,5 |  |
| 123 | K+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 26,4 |  |
| 124 | Ca2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 68,7 |  |
| 125 | Mg2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 9,3 |  |
| 126 | NH4+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  | 12,86 [5] mg/l | 0,953 |  |
| 127 | CO2 | mg/l |  |  |  | 16,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 50739 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.09.14 |
| 128 | Vandens lygis nuo žemės paviršiaus | m | spec. matavimo juosta | M. Čegio įmonė |  | 1,5 |  |
| 129 | Temperatūra | °C | skait. termometras |  |  | 14,8 |  |
| 130 | pH |  | potenciometrija |  |  | 7,22 |  |
| 131 | Eh | mV | potenciometrija |  |  | -152 |  |
| 132 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 1167 |  |

Pastabos:

1 Kartu su ataskaita turi būti pateikiamos:

1) laboratorinių tyrimų protokolų kopijos;

2) pastabos apie Monitoringo programos požeminio vandens monitoringo dalies vykdymą, tinklo būklę, vertinimo kriterijų viršijančius parametrus.

2 Matavimo metodas ir laboratorija lentelėje gali būti nenurodyti, jeigu jie nurodyti tyrimų protokole.

3 Nurodomos teisės aktuose patvirtintos ribinės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai.

4 Stebimojo gręžinio identifikavimo numeris Žemės gelmių registre.

4 lentelė. Poveikio drenažiniam vandeniui monitoringo duomenys.

| Eil. Nr. | Nustatomi parametrai | Vertinimo kriterijus1 | Matavimų vieta |  | Matavimo atlikimo data ir laikas | Matavimų rezultatai | Matavimo metodas2 | Laboratorija, atlikusi matavimus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pavadinimas | koordinatės |  |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Pastabos:

1 Nurodomos teisės aktuose patvirtintos ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai.

2 Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

5 lentelė. Poveikio aplinkos kokybei (dirvožemiui, bioįvairovei, kraštovaizdžiui) monitoringo duomenys.

| Eil. Nr. | Stebėjimo objektas | Nustatomi parametrai | Vertinimo kriterijus1 | Matavimų vieta |  | Matavimo atlikimo data ir laikas | Matavimų rezultatai | Matavimo metodas2 | Laboratorija, atlikusi matavimus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | koordinatės | atstumas nuo taršos šaltinio, km |  |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Pastabos:

1 Nurodomos teisės aktuose patvirtintos ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai. Biologiniams matavimams bei stebėjimams (tarp jų ir ekotoksikologiniams), kuriems nėra nustatytų ribinių verčių, nurodomos kontrolinių matavimų ar kitos norminės arba atskaitinės (referentinės) vertės.

2 Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo įteisintas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.“

III. Monitoringo (Išskyrus poveikio požeminiam vandeniui monitoringo) duomenų analizė ir išvados apie Ūkio Subjekto veiklos poveikį aplinkai

5. Pateikiama monitoringo duomenų analizė, kurioje aprašomos ūkio subjekto technologinių procesų atitikimą technologiniam režimui bei neatitikimų pasekmės bei tikėtinos priežastys, įvertinami gauti ūkio subjektų aplinkos monitoringo rezultatai ir palyginami su atitinkamomis teršalų vertėmis, įvertinamas bei prognozuojamas vykdomos veiklos poveikis gamtinės aplinkos kokybei, taip pat palyginami gauti duomenys su praėjusių metų monitoringo duomenimis.

Filtrato kokybė

2012 m., uždarytame N. Akmenės Pašakarnių nepavojingų atliekų sąvartyne, buvo atlikti filtrato (nevalyto) tyrimai, numatyti aplinkos monitoringo programoje [16]. 2012 metais monitoringo tikslais filtratas tirtas pirmą kartą. Filtrate pavasarį ir rudenį buvo matuoti fizikiniai-cheminiai parametrai (vandenilio jonų koncentracija (pH), savitasis elektros laidis (SEL) ir temperatūra (T)). Taip pat buvo nustatyta sulfatų ir chlorido jonų koncentracija, permanganato skaičiaus (PS), cheminio deguonies suvartojimo (ChDS), biocheminio deguonies suvartojimo (BDS7) reikšmės, skendinčių medžiagų kiekis, bendras naftos produktų kiekis (NP), biogeninių elementų bei sunkiųjų metalų koncentracijos. 2012 m atliktų tyrimų rezultatai pateikti 6 lentelėje.

6 lentelė. Filtrato tyrimų rezultatai 2012 m.

| Rodiklis, analitė | Filtratas (nevalytas) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2012.05.23 | 2012.10.16 | 2012 m. vidurkis |
| Temperatūra, °C | 20,5 | 12,1 | 16,3 |
| pH | 7,82 | 7,33 | 7,58 |
| SEL, mS/cm | 380 | 288 | 334 |
| Skendinčios medžiagos, mg/l | 15 | 37 | 26 |
| PS, mgO2/l | 6,3 | 4,36 | 5,33 |
| ChDS, mgO2/l | 21,3 | 15,7 | 18,5 |
| BDS7, mgO2/l | 11,8 | 11,6 | 11,7 |
| Cl, mg/l | 21,9 | 11,6 | 16,8 |
| SO4, mg/l | - | 40,4 | 40,4 |
| NO2, mg/l | <0,010 | <0,010 | <0,010 |
| NO3, mg/l | 3,9 | 3,45 | 3,68 |
| NH4, mg/l | <0,010 | 0,064 | 0,032 |
| Nmineralinis, mg/l | 0,88 | 0,83 | 0,86 |
| Norganinis, mg/l | 0,58 | 0,62 | 0,60 |
| Nbendras, mg/l | 1,46 | 1,45 | 1,46 |
| Pmineralinis, mg/l | 0,024 | 0,031 | 0,028 |
| Pbendras, mg/l | 0,048 | 0,041 | 0,045 |
| C10-C40, mg/l | - | <0,1 | <0,1 |
| Cd, µg/l | - | <0,3 | <0,3 |
| Pb, µg/l | - | <1 | <1 |
| Cr, µg/l | - | 17 | 17 |
| Zn, µg/l | - | <40 | <40 |
| Cu, µg/l | - | 2 | 2 |
| Ni, µg/l | - | <2 | <2 |
| Hg, µg/l | - | <0,1 | <0,1 |

2012 m. filtrato terpė svyravo tarp neutralios ir silpnai šarminės (vid. 7,58 pH). Savitojo elektros laidžio (SEL), preliminariai rodančio vandens mineralizaciją, o tuo pačiu ir taršą, vertė surinktame filtrate pavasarį buvo 1,3 karto didesnė nei rudenį, vis dėlto SEL išliko labai nedidelis. Nedidelė SEL reikšmė rodo, kad filtrato mineralizacija ir užterštumas buvo nedideli.

Filtrate ištirpusių organinių medžiagų kiekis pavasarį ir rudenį išliko nedidelis. PS rodiklis, charakterizuojantis lengvai oksiduojamų organinių medžiagų kiekį, pavasarį buvo 1,4 karto didesnis nei rudenį. ChDS rodiklis, charakterizuojantis bendrą vandenyje ištirpusių organinių medžiagų kiekį, pavasarį buvo 1,4 karto didesnis nei rudenį. BDS7 rodiklis, charakterizuojantis biologiškai skaidomų organinių medžiagų kiekį, 2012 m. svyravo nedaug, bet buvo didokas.

Chlorido jonų kiekis filtrate pavasarį buvo 1,9 karto didesnis nei rudenį. Vis dėlto, vidutinė šių jonų koncentracija išliko nedidelė. Sulfatų koncentracija taip pat nebuvo ženkliai padidėjusi. Biogeninių elementų koncentracijos filtrate buvo nedidelės. Iš mineralinio azoto junginių, nitritų neaptikta. Nitratų koncentracija per 2012 m. svyravo nedaug ir išliko nežymi. Amonio buvo aptikta tik rudenį, vis dėlto koncentracija buvo nežymi. Bendro azoto kiekis svyravo nedaug. Fosforo junginių koncentracijos filtrato vandenyje buvo nedidelės.

Naftos produktų koncentracija buvo tirta 2012 m. rudenį, vis dėlto šių medžiagų filtrato vandenyje neaptikta.

Tirtų sunkiųjų metalų kiekiai buvo nežymūs. Chromo ir vario kiekiai buvo nedideli, o kadmio, švino, cinko, nikelio ir gyvsidabrio filtrate neaptikta.

IŠVADOS

2012 m., uždaryto N. Akmenės Pašakarnių nepavojingų atliekų sąvartyno filtratas buvo gana švarus. Tirtų rodiklių vertės pavasarį ir rudenį išliko nedidelės, o amonio, naftos produktų, kadmio, švino, cinko, nikelio ir gyvsidabrio filtrate neaptikta.

IV. poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenų analizė ir išvados apie Ūkio Subjekto veiklos poveikį aplinkai

6. Pateikiama (detali poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenų analizė bei išvados apie ūkio subjekto veiklos poveikį aplinkai pateikiami kas 5 metus):

6.1. trumpa ūkio subjekto veiklos charakteristika;

6.2. monitoringo tinklo schema;

6.3. monitoringo ir laboratorinių darbų metodikų aprašymas;

6.4. monitoringo duomenų analizė, teršiančių medžiagų didėjimo ar mažėjimo tendencijų įvertinimas;

6.5. išvados apie ūkio subjekto veiklos poveikį požeminio vandens ištekliams ir jų kokybei;

6.6. rekomendacijos ūkio subjekto veiklai pagerinti, siekiant sumažinti arba nutraukti neigiamas jos pasekmes aplinkai;

6.7. rekomendacijos Monitoringo programos tikslinimui ir monitoringo apimčių keitimui, jeigu monitoringo rezultatais tai galima pagrįsti.

Požeminio vandens kokybė

2012 m., uždaryto N. Akmenės Pašakarnių nepavojingų atliekų sąvartyno teritorijoje, požeminio vandens monitoringo darbai buvo vykdomi keturiuose gręžiniuose įrengtuose į gruntinio vandens horizontą: nr. 50736, nr. 50737, nr. 50738, nr. 50739. Taip pat viename gręžinyje įrengtame į giliau slūgsantį permo sluoksnį – nr. 31246. Visuose gręžiniuose buvo atlikti monitoringo programoje [15; 16] numatyti požeminio vandens tyrimai. Pavasarį ir rudenį gręžiniuose buvo matuotas požeminio vandens lygis, fizikiniai-cheminiai parametrai (vandenilio jonų koncentracija (pH), oksidacijos-redukcijos potencialas (Eh), savitasis elektros laidis (SEL) ir temperatūra (T)). Taip pat pavasarį keturiuose gręžiniuose (įrengtuose į gruntinį vandeningą sluoksnį) buvo ištirta bendroji vandens cheminė sudėtis (pagrindinių jonų koncentracijos, permanganato skaičiaus (PS) reikšmė), nustatyta cheminio deguonies suvartojimo (ChDS) reikšmė (3 lentelė). 2012 m. atliktų tyrimų protokolai pateikti prieduose. Apibendrinti tyrimų rezultatai ir jų palyginimas su didžiausiomis leistinomis koncentracijomis (DLK) [5] ir ribinėmis vertėmis (RV) [6] pateikti 7 lentelėje.

7 lentelė. Kai kurių gruntinio vandens cheminių rodiklių palyginimas su RV, DLK (2012 m.)

| Cheminis rodiklis, analitė | RV [6] | DLK [5] | 50736 | 50737 | 50738 | 50739 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bendra išt. min. m-gų suma, mg/l | – | – | 1173 | 501 | 2521 | 431 |
| Bendras kietumas, mg-ekv/l | – | – | 12,7 | 6,21 | 24,1 | 4,19 |
| PS, mgO2/l | – | – | 23,9 | 4,85 | 19,1 | 8,08 |
| ChDS, mgO2/l | – | – | 58,2 | 16,8 | 90,9 | 22,6 |
| Cl, mg/l | 500 | – | 70,6 | 21,3 | 114 | 32,3 |
| SO4, mg/l | 1000 | – | 50,9 | 40,1 | 609 | 56,4 |
| HCO3, mg/l | – | – | 748 | 314 | 1029 | 220 |
| NO2, mg/l | – | 1 | <0,010 | <0,010 | 0,788 | <0,010 |
| NO3, mg/l | 100 | – | <0,050 | <0,050 | 14,7 | <0,050 |
| Na, mg/l | – | – | 65,6 | 12,6 | 90,2 | 16,5 |
| K, mg/l | – | – | 9 | 6,9 | 236 | 26,4 |
| Ca, mg/l | – | – | 186 | 75,8 | 339 | 68,7 |
| Mg, mg/l | – | – | 42 | 29,5 | 87,7 | 9,3 |
| NH4, mg/l | – | 12,86* | 0,386 | 0,58 | 0,592 | 0,953 |

Pastabos: * - perskaičiuota iš amonio azoto NH4-N vertės (10 mg/l);

| x | – viršijama DLK [5]; |
| --- | --- |
| x | – viršijama RV [6]; |
| x | – analitės vertė yra padidėjusi. |

2012 metais, uždaryto N. Akmenės Pašakarnių nepavojingų atliekų sąvartyno teritorijoje, gruntinio vandens lygis buvo apie  0,57 m aukščiau nei 2011 m. Gruntinis vanduo 2012 m. buvo negiliai – vidutiniškai 1,31 m (73,11 m a. a.) gylyje. Permo sluoksnyje vandens lygis buvo vidutiniškai 3,30 m (71,20 m a. a.) gylyje. Požeminiame vandenyje vyravo neutrali terpė (vid. 7,30 pH) ir redukcinės – deguonies stokojančios sąlygos (vid. Eh -62 mV). Vidutinė visų gręžinių įrengtų į gruntinį horizontą SEL reikšmė buvo padidėjusi (vid. 1574 µS/cm). Tai rodo, kad gruntiniame vandenyje buvo taršos. Vis dėlto, gręžinio nr. 50737 vandenyje, taip pat permo sluoksnyje SEL išliko nepadidėjusi nei pavasarį, nei rudenį.

2012 m. ženklesni taršos požymiai buvo nustatyti dviejų gręžinių vandenyje – nr. 50736 ir nr. 50738. Šiose vietose buvo padidėjęs bendras gruntiniame vandenyje ištirpusių mineralinių medžiagų kiekis (BIMMS), bendras kietumas, gruntiniame vandenyje ištirpusių organinių medžiagų kiekis. Taip pat buvo didelės pagrindinių jonų koncentracijos. Vis dėlto, nei vieno tirto rodiklio vertė RV ar DLK neviršijo. Tuo tarpu likusių gręžinių vandenyje (nr. 50737 ir nr. 50739) nei vieno tirto rodiklio vertė nebuvo padidėjusi.

PS rodiklis, charakterizuojantis lengvai oksiduojamų organinių medžiagų kiekį, gręžinių nr. 50736 ir nr. 50738 vandenyje buvo vidutiniškai 3,3 karto didesnis nei gr. nr. 50737 ir nr. 50739. ChDS rodiklis, charakterizuojantis bendrą vandenyje ištirpusių organinių medžiagų kiekį, gręžinių nr. 50736 ir nr. 50738 vandenyje buvo vidutiniškai 3,8 karto didesnis nei gr. nr. 50737 ir nr. 50739. Vidutinis ChDS ir PS rodiklių tarpusavio santykis (3,3) rodo, kad gruntiniame vandenyje buvo antropogeninės ir gamtinės kilmės organinių medžiagų.

2012 m. sąvartyno teritorijoje iš pagrindinių anijonų požeminiame vandenyje dominavo hidrokarbonatai. Gręžinio nr. 50738 vandenyje šių jonų koncentracija buvo ženkliai padidėjusi. Mažiausiai hidrokarbonatų aptikta gr. nr. 50739. Gręžinio nr. 50738 vandenyje taip pat buvo padidėjusi sulfatų ir chlorido jonų koncentracijos. Mažiausi šių jonų kiekiai aptikti gr. nr. 50737. Pagrindinių katijonų koncentracijos buvo didžiausios gr. nr. 50738. Iš pagrindinių katijonų vandenyje vyravo kalcis, gr. nr. 50738 taip pat buvo gausu kalio. Tuo tarpu gręžinių nr. 50736 ir nr. 50737 vandenyje kalio kiekis buvo mažiausias iš tirtų katijonų. Padidėjusios natrio ir magnio koncentracijos buvo gr. nr. 50738.

Nitritų ir nitratų aptikta tik gręžinio nr. 50738 vandenyje. Amonio koncentracija nei vieno gręžinio vandenyje nebuvo padidėjusi.

IŠVADOS

2012 m., uždaryto N. Akmenės Pašakarnių nepavojingų atliekų sąvartyno teritorijos gruntiniame vandenyje, buvo taršos požymių. Prasčiausia požeminio vandens kokybė nustatyta gręžinio nr. 50738 vandenyje. Šioje vietoje buvo padidėjęs bendras vandenyje ištirpusių mineralinių ir organinių medžiagų kiekis, bendras kietumas, daugelio pagrindinių jonų koncentracijos. Vis dėlto, nei vieno tirto rodiklio vertės RV ar DLK nesiekė.

Ataskaitą parengė  Raimundas Matulaitis, M. Čegio įm., 8-621 83515

(Vardas ir pavardė, telefonas)

_______________________________________             _______          __________________________	    ___________

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)               (Parašas)                         (Vardas ir pavardė)                             (Data)

____________________________

LITERATŪRA

- Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas (Žin., 1997, Nr. 112-2824; Žin., 2006, Nr. 57-2025).

- Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatai (Žin., 2009, Nr. 113-4831, Žin., 2011, Nr. 16-757, Žin., 2011, Nr. 121-5741, Žin., 2011, Nr. 124-5890, Žin., 2011, Nr. 148-6962, Žin., 2012, Nr. 72-3757).

- Ekogeologinių tyrimų reglamentas (Žin. 2008, Nr. 71-2759).

- Metodiniai reikalavimai monitoringo programos požeminio vandens monitoringo dalies rengimui (Žin., 2011, Nr. 107-5092).

- Pavojingų medžiagų išleidimo į požeminį vandenį inventorizavimo ir informacijos rinkimo tvarka (Žin. 2003, Nr. 17-770; Žin. 2011, Nr. 107-5091).

- Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai (Žin., 2008, Nr. 53-1987).

- Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai LAND 9-2009 (Žin., 2009, Nr. 140-6174).

- Ūkio subjektų aplinkos monitoringo vykdymo tvarka (Žin., 2003, Nr. 50-2240; Žin., 2004, Nr. 181-6712).

- Požeminio vandens monitoringas: metodinės rekomendacijos. Sudarė: A. Domaševičius, J. Giedraitienė, V. Gregorauskienė ir kt.; ats. red. K. Kadūnas. Lietuvos geologijos tarnyba. Vilnius, 1999.

- LST ISO 5667-11:1998. Vandens kokybė. Bandinių ėmimas: 11-oji dalis. Nurodymai, kaip imti gruntinio vandens bandinius. Vilnius: Lietuvos standartizacijos departamentas, 1998.

- LST EN ISO 5667-3:2006. Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 3-oji dalis. Nurodymai, kaip konservuoti ir tvarkyti vandens mėginius.

- Geologijos fondas. Valstybinė geologinės informacijos sistema GEOLIS. Lietuvos geologijos tarnyba, Vilnius. www.lgt.lt

- Nuotekų tvarkymo reglamentas (Žin., 2006, Nr. 59-2103; 2007, Nr. 110-4522; 2009, Nr. 83-3473; 2010, Nr. 59-2938, 2011, Nr. 39-1888; 2012, Nr. 115-5841).

- Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodika (Žin., 2007, Nr. 47-1814; 2010, Nr. 29-1363; 2011, Nr. 109-5146).

- J. Miliukienė. Uždaryto N. Akmenės Pašakarnių KMA sąvartyno, esančio Pašakarnių k., Akmenės r. sav., preliminariojo ekogeologinio tyrimo ataskaita ir poveikio požeminiam vandeniui monitoringo programa. M. Čegio įm., Šiauliai, 2011.

- J. Miliukienė. N. Akmenės Pašakarnių (Pašakarnių k., Akmenės r. sav.) buitinių atliekų sąvartyno aplinkos monitoringo programa. M. Čegio įmonė, Šiauliai, 2011.