VŠĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“

UŽDARYTO RADVILIŠKIO KBA SĄVARTYNO,

ESANČIO ŽIRONŲ K., AUKŠTELKŲ SEN., RADVILIŠKIO R. SAV.,

Aplinkos monitoringo 2012 m.

ataskaita

Parengė:

Aplinkos inžinierius						Raimundas Matulaitis

Įmonės savininkas                                                      	 Mindaugas Čegys

Šiauliai, 2013

Ūkio subjektų aplinkos

monitoringo nuostatų

4 priedas

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentui

ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

| 1.1. teisinis statusas: |  |  |
| --- | --- | --- |
| juridinis asmuo | X |  |
| juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre |  |  |
| juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre |  |  |
| fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą |  |  |
| (tinkamą langelį pažymėti X) |  |  |

| 1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė |  |  |  |  | 1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Všį Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras |  |  |  |  | 145787276 |  |  |  |  |  |  |
| e-AIVIKS kodas1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| savivaldybė | vietovė (miestas, kaimas) |  | gatvė |  | gatvės tipas |  | namo nr. |  | kor-pusas |  | buto nr. |
| Šiaulių | Šiauliai |  | P. Lukšio |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 1.5. ryšio informacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| telefono nr. |  | fakso nr. |  | el. pašto adresas |  |  |  |  |  |  |  |
| 8-41 520002 |  | 8-41 520002 |  | info@sratc.lt |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Ūkinės veiklos vieta: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uždarytas Radviliškio KBA sąvartynas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| adresas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| savivaldybė | vietovė (miestas, kaimas) |  | gatvė |  |  | gatvės tipas |  | namo nr. |  | kor-pusas | buto nr. |
| Radviliškio raj. | Žironų k. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. Ataskaitą parengusio asmens ryšio informacija: |  |  |
| --- | --- | --- |
| telefono nr. | fakso nr. | el. pašto adresas |
| 8-621 83515 | 8-41 545536 | info@geomina.lt |

| 4. Ataskaitos lapų skaičius | 16 |  |
| --- | --- | --- |

Pastabos:

1 e-AIVIKS kodas – ūkio subjekto unikalus nekintantis kodas Aplinkos informacijos valdymo integruotoje kompiuterinėje sistemoje (toliau – e-AIVIKS kodas). e-AIVIKS kodas yra sukuriamas, kai aplinkosauginėms institucijoms pirmą kartą pateikiamas su aplinkos apsauga susijęs apskaitos dokumentas (ataskaita, anketa, lydraštis ir pan.). Pirmą kartą teikiant dokumentą elektroniniu būdu, e-AIVIKS kodą sukuria programinis modulis pradėjus vesti dokumento duomenis į duomenų bazę. Juridinių ir fizinių asmenų e-AIVIKS kodų sąrašas skelbiamas Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje http://gamta.lt/. Jei Ataskaita teikiama raštu, o asmens šiame sąraše nėra, skiltis nepildoma.

II. poveikio aplinkos kokybei (POVEIKIO APLINKAI) monitoringas

1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys.

| Eil. Nr. | Išleistuvo kodas | Nustatomi parametrai | Vertinimo kriterijus1 | Matavimų vieta |  |  |  | Matavimo atlikimo data ir laikas | Matavimų rezultatai | Matavimo metodas3 | Laboratorija, atlikusi matavimus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | koordinatės | atstumas nuo taršos šaltinio, km | paviršinio vandens telkinio kodas2 | paviršinio vandens telkinio pavadinimas |  |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Pastabos:

1 Paviršinių vandens telkinių būklės vertinimo kriterijai yra Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 (Žin., 2006, Nr. 59-2103; 2010, Nr. 59-2938; 2011, Nr. 39-1888), 1 priede ir 2 priedo A dalyje nurodytų medžiagų aplinkos kokybės standartai paviršiniuose vandenyse ir 2 priedo B dalies B1 sąraše nurodytų medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos vandens telkinyje-priimtuve.

2 Nurodomas paviršinio vandens telkinio identifikavimo kodas Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastre.

3 Nurodomas galiojantis teisės aktas,  kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

2 lentelė. Poveikio oro kokybei monitoringo duomenys.

| Eil. Nr. | Nustatomi parametrai | Vertinimo kriterijus1 | Matavimų vieta, |  | Matavimo atlikimo data ir laikas | Matavimų rezultatai | Matavimo metodas2 | Laboratorija, atlikusi matavimus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pavadinimas | koordinatės |  |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Pastabos:

1 Nurodomos teisės aktuose patvirtintos ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai.

2 Nurodomas galiojantis teisės aktas,  kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

3 lentelė. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenys1.

| Eil. Nr. | Nustatomi parametrai | Matavimo vnt. | Matavimo metodas2 | Laboratorija2 | Vertinimo kriterijus3 | Matavimų rezultatas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 50725 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.04.11 |
| 1 | Vandens lygis nuo žemės paviršiaus | m | spec. matavimo juosta | M. Čegio įmonė |  | 2,3 |  |
| 2 | Temperatūra | °C | skait. termometras |  |  | 5,3 |  |
| 3 | pH |  | potenciometrija |  |  | 6,4 |  |
| 4 | Eh | mV | potenciometrija |  |  | -87 |  |
| 5 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 3673 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 50725 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.04.11 |
| 6 | pH |  | potenciometrija | UAB „Vandens tyrimai” |  | 7 |  |
| 7 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 3660 |  |
| 8 | Sausa liekana | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 1882 |  |
| 9 | Ištirpusių min. medž. suma | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 2354 |  |
| 10 | Permanganato skaičius | mg O2/l | LST EN ISO 8467 |  |  | 21,7 |  |
| 11 | ChDS | mg O2/l | ISO 15705:2002 |  |  | 108 |  |
| 12 | Bendras kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 32,6 |  |
| 13 | Karbonatinis kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 15,5 |  |
| 14 | Cl- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 500 [6] mg/l | 711 |  |
| 15 | SO42- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1000 [6] mg/l | 27,8 |  |
| 16 | HCO3- | mg/l | LST ISO 9963-1 |  |  | 945 |  |
| 17 | CO32- | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 0,15 |  |
| 18 | NO2- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1 [5] mg/l | <0,010 |  |
| 19 | NO3- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 100 [6] mg/l | <0,050 |  |
| 20 | Na+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 100 |  |
| 21 | K+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 3,6 |  |
| 22 | Ca2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 431 |  |
| 23 | Mg2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 135 |  |
| 24 | NH4+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  | 12,86 [5] mg/l | 0,683 |  |
| 25 | CO2 | mg/l |  |  |  | 171 |  |
| 26 | Mineralinis azotas | mg/l |  |  |  | 0,53 |  |
| 27 | Organinis azotas | mg/l |  |  |  | 2,01 |  |
| 28 | Bendras azotas | mg/l | LAND 59:2003 |  |  | 2,54 |  |
| 29 | Bendras fosforas | mg/l | LAND 58:2003 |  |  | 0,023 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 50725 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.09.18 |
| 30 | Vandens lygis nuo žemės paviršiaus | m | spec. matavimo juosta | M. Čegio įmonė |  | 2,46 |  |
| 31 | Temperatūra | °C | skait. termometras |  |  | 14,1 |  |
| 32 | pH |  | potenciometrija |  |  | 7,1 |  |
| 33 | Eh | mV | potenciometrija |  |  | -98 |  |
| 34 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 4283 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 50725 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.09.18 |
| 35 | pH |  | potenciometrija | UAB „Vandens tyrimai” |  | 7,11 |  |
| 36 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 4260 |  |
| 37 | Sausa liekana | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 2150 |  |
| 38 | Ištirpusių min. medž. suma | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 2686 |  |
| 39 | Permanganato skaičius | mg O2/l | LST EN ISO 8467 |  |  | 26,7 |  |
| 40 | ChDS | mg O2/l | ISO 15705:2002 |  |  | 114 |  |
| 41 | Bendras kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 36,6 |  |
| 42 | Karbonatinis kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 17,6 |  |
| 43 | Cl- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 500 [6] mg/l | 843 |  |
| 44 | SO42- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1000 [6] mg/l | 12,1 |  |
| 45 | HCO3- | mg/l | LST ISO 9963-1 |  |  | 1072 |  |
| 46 | CO32- | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 0,22 |  |
| 47 | NO2- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1 [5] mg/l | <0,010 |  |
| 48 | NO3- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 100 [6] mg/l | <0,050 |  |
| 49 | Na+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 120 |  |
| 50 | K+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 2,2 |  |
| 51 | Ca2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 482 |  |
| 52 | Mg2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 152 |  |
| 53 | NH4+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  | 12,86 [5] mg/l | 2,55 |  |
| 54 | CO2 | mg/l |  |  |  | 151 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 50726 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.04.11 |
| 55 | Vandens lygis nuo žemės paviršiaus | m | spec. matavimo juosta | M. Čegio įmonė |  | 0,9 |  |
| 56 | Temperatūra | °C | skait. termometras |  |  | 7,8 |  |
| 57 | pH |  | potenciometrija |  |  | 6,78 |  |
| 58 | Eh | mV | potenciometrija |  |  | -128 |  |
| 59 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 9935 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 50726 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.04.11 |
| 60 | pH |  | potenciometrija | UAB „Vandens tyrimai” |  | 7,95 |  |
| 61 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 10500 |  |
| 62 | Sausa liekana | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 5689 |  |
| 63 | Ištirpusių min. medž. suma | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 7507 |  |
| 64 | Permanganato skaičius | mg O2/l | LST EN ISO 8467 |  |  | 255 |  |
| 65 | ChDS | mg O2/l | ISO 15705:2002 |  |  | 681 |  |
| 66 | Bendras kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 18,3 |  |
| 67 | Karbonatinis kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 18,3 |  |
| 68 | Cl- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 500 [6] mg/l | 1500 |  |
| 69 | SO42- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1000 [6] mg/l | 2,7 |  |
| 70 | HCO3- | mg/l | LST ISO 9963-1 |  |  | 3637 |  |
| 71 | CO32- | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 5,19 |  |
| 72 | NO2- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1 [5] mg/l | <0,010 |  |
| 73 | NO3- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 100 [6] mg/l | <0,050 |  |
| 74 | Na+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 1143 |  |
| 75 | K+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 818 |  |
| 76 | Ca2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 78 |  |
| 77 | Mg2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 175 |  |
| 78 | NH4+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  | 12,86 [5] mg/l | 148 |  |
| 79 | CO2 | mg/l |  |  |  | 74,1 |  |
| 80 | Mineralinis azotas | mg/l |  |  |  | 115 |  |
| 81 | Organinis azotas | mg/l |  |  |  | 178 |  |
| 82 | Bendras azotas | mg/l | LAND 59:2003 |  |  | 293 |  |
| 83 | Bendras fosforas | mg/l | LAND 58:2003 |  |  | 0,023 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 50726 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.09.18 |
| 84 | Vandens lygis nuo žemės paviršiaus | m | spec. matavimo juosta | M. Čegio įmonė |  | 2,25 |  |
| 85 | Temperatūra | °C | skait. termometras |  |  | 13,4 |  |
| 86 | pH |  | potenciometrija |  |  | 7,98 |  |
| 87 | Eh | mV | potenciometrija |  |  | -105 |  |
| 88 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 11040 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 50726 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.09.18 |
| 89 | pH |  | potenciometrija | UAB „Vandens tyrimai” |  | 7,9 |  |
| 90 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 11250 |  |
| 91 | Sausa liekana | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 6614 |  |
| 92 | Ištirpusių min. medž. suma | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 8833 |  |
| 93 | Permanganato skaičius | mg O2/l | LST EN ISO 8467 |  |  | 233 |  |
| 94 | ChDS | mg O2/l | ISO 15705:2002 |  |  | 981 |  |
| 95 | Bendras kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 23,8 |  |
| 96 | Karbonatinis kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 23,8 |  |
| 97 | Cl- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 500 [6] mg/l | 1641 |  |
| 98 | SO42- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1000 [6] mg/l | 28 |  |
| 99 | HCO3- | mg/l | LST ISO 9963-1 |  |  | 4438 |  |
| 100 | CO32- | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 5,64 |  |
| 101 | NO2- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1 [5] mg/l | <0,010 |  |
| 102 | NO3- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 100 [6] mg/l | <0,050 |  |
| 103 | Na+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 1286 |  |
| 104 | K+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 908 |  |
| 105 | Ca2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 117 |  |
| 106 | Mg2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 218 |  |
| 107 | NH4+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  | 12,86 [5] mg/l | 192 |  |
| 108 | CO2 | mg/l |  |  |  | 101 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 50727 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.04.11 |
| 109 | Vandens lygis nuo žemės paviršiaus | m | spec. matavimo juosta | M. Čegio įmonė |  | 1,99 |  |
| 110 | Temperatūra | °C | skait. termometras |  |  | 6,9 |  |
| 111 | pH |  | potenciometrija |  |  | 6,52 |  |
| 112 | Eh | mV | potenciometrija |  |  | -117 |  |
| 113 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 7552 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 50727 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.04.11 |
| 114 | pH |  | potenciometrija | UAB „Vandens tyrimai” |  | 7,1 |  |
| 115 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 7930 |  |
| 116 | Sausa liekana | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 4505 |  |
| 117 | Ištirpusių min. medž. suma | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 5880 |  |
| 118 | Permanganato skaičius | mg O2/l | LST EN ISO 8467 |  |  | 150 |  |
| 119 | ChDS | mg O2/l | ISO 15705:2002 |  |  | 635 |  |
| 120 | Bendras kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 31,2 |  |
| 121 | Karbonatinis kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 31,2 |  |
| 122 | Cl- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 500 [6] mg/l | 1347 |  |
| 123 | SO42- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1000 [6] mg/l | 29,8 |  |
| 124 | HCO3- | mg/l | LST ISO 9963-1 |  |  | 2751 |  |
| 125 | CO32- | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 0,55 |  |
| 126 | NO2- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1 [5] mg/l | <0,010 |  |
| 127 | NO3- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 100 [6] mg/l | <0,050 |  |
| 128 | Na+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 1155 |  |
| 129 | K+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 46,1 |  |
| 130 | Ca2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 387 |  |
| 131 | Mg2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 144 |  |
| 132 | NH4+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  | 12,86 [5] mg/l | 20,1 |  |
| 133 | CO2 | mg/l |  |  |  | 396 |  |
| 134 | Mineralinis azotas | mg/l |  |  |  | 15,6 |  |
| 135 | Organinis azotas | mg/l |  |  |  | 50,5 |  |
| 136 | Bendras azotas | mg/l | LAND 59:2003 |  |  | 66,1 |  |
| 137 | Bendras fosforas | mg/l | LAND 58:2003 |  |  | 0,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 50727 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.09.18 |
| 138 | Vandens lygis nuo žemės paviršiaus | m | spec. matavimo juosta | M. Čegio įmonė |  | 2,43 |  |
| 139 | Temperatūra | °C | skait. termometras |  |  | 13,2 |  |
| 140 | pH |  | potenciometrija |  |  | 7,45 |  |
| 141 | Eh | mV | potenciometrija |  |  | -137 |  |
| 142 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 7741 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 50727 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.09.18 |
| 143 | pH |  | potenciometrija | UAB „Vandens tyrimai” |  | 7,5 |  |
| 144 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 8090 |  |
| 145 | Sausa liekana | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 4710 |  |
| 146 | Ištirpusių min. medž. suma | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 6179 |  |
| 147 | Permanganato skaičius | mg O2/l | LST EN ISO 8467 |  |  | 236 |  |
| 148 | ChDS | mg O2/l | ISO 15705:2002 |  |  | 878 |  |
| 149 | Bendras kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 34,1 |  |
| 150 | Karbonatinis kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 34,1 |  |
| 151 | Cl- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 500 [6] mg/l | 1422 |  |
| 152 | SO42- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1000 [6] mg/l | 1,1 |  |
| 153 | HCO3- | mg/l | LST ISO 9963-1 |  |  | 2939 |  |
| 154 | CO32- | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 1,49 |  |
| 155 | NO2- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1 [5] mg/l | <0,010 |  |
| 156 | NO3- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 100 [6] mg/l | <0,050 |  |
| 157 | Na+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 1150 |  |
| 158 | K+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 31,9 |  |
| 159 | Ca2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 476 |  |
| 160 | Mg2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 126 |  |
| 161 | NH4+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  | 12,86 [5] mg/l | 31,7 |  |
| 162 | CO2 | mg/l |  |  |  | 168 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 50728 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.04.11 |
| 163 | Vandens lygis nuo žemės paviršiaus | m | spec. matavimo juosta | M. Čegio įmonė |  | 2,3 |  |
| 164 | Temperatūra | °C | skait. termometras |  |  | 7,8 |  |
| 165 | pH |  | potenciometrija |  |  | 6,8 |  |
| 166 | Eh | mV | potenciometrija |  |  | -92 |  |
| 167 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 8304 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 50728 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.04.11 |
| 168 | pH |  | potenciometrija | UAB „Vandens tyrimai” |  | 7,44 |  |
| 169 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 8350 |  |
| 170 | Sausa liekana | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 4993 |  |
| 171 | Ištirpusių min. medž. suma | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 6488 |  |
| 172 | Permanganato skaičius | mg O2/l | LST EN ISO 8467 |  |  | 103 |  |
| 173 | ChDS | mg O2/l | ISO 15705:2002 |  |  | 309 |  |
| 174 | Bendras kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 32,5 |  |
| 175 | Karbonatinis kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 32,5 |  |
| 176 | Cl- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 500 [6] mg/l | 1252 |  |
| 177 | SO42- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1000 [6] mg/l | 354 |  |
| 178 | HCO3- | mg/l | LST ISO 9963-1 |  |  | 2990 |  |
| 179 | CO32- | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 1,32 |  |
| 180 | NO2- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1 [5] mg/l | <0,010 |  |
| 181 | NO3- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 100 [6] mg/l | <0,050 |  |
| 182 | Na+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 1166 |  |
| 183 | K+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 170 |  |
| 184 | Ca2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 348 |  |
| 185 | Mg2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 184 |  |
| 186 | NH4+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  | 12,86 [5] mg/l | 22,2 |  |
| 187 | CO2 | mg/l |  |  |  | 197 |  |
| 188 | Mineralinis azotas | mg/l |  |  |  | 17,2 |  |
| 189 | Organinis azotas | mg/l |  |  |  | 34,2 |  |
| 190 | Bendras azotas | mg/l | LAND 59:2003 |  |  | 51,5 |  |
| 191 | Bendras fosforas | mg/l | LAND 58:2003 |  |  | 0,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 50728 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.09.18 |
| 192 | Vandens lygis nuo žemės paviršiaus | m | spec. matavimo juosta | M. Čegio įmonė |  | 3,05 |  |
| 193 | Temperatūra | °C | skait. termometras |  |  | 16,3 |  |
| 194 | pH |  | potenciometrija |  |  | 7,27 |  |
| 195 | Eh | mV | potenciometrija |  |  | -120 |  |
| 196 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 8532 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 50728 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.09.18 |
| 197 | pH |  | potenciometrija | UAB „Vandens tyrimai” |  | 7,28 |  |
| 198 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 9270 |  |
| 199 | Sausa liekana | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 5661 |  |
| 200 | Ištirpusių min. medž. suma | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 7082 |  |
| 201 | Permanganato skaičius | mg O2/l | LST EN ISO 8467 |  |  | 68,7 |  |
| 202 | ChDS | mg O2/l | ISO 15705:2002 |  |  | 396 |  |
| 203 | Bendras kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 40,4 |  |
| 204 | Karbonatinis kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 40,4 |  |
| 205 | Cl- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 500 [6] mg/l | 1542 |  |
| 206 | SO42- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1000 [6] mg/l | 616 |  |
| 207 | HCO3- | mg/l | LST ISO 9963-1 |  |  | 2843 |  |
| 208 | CO32- | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 0,87 |  |
| 209 | NO2- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1 [5] mg/l | <0,010 |  |
| 210 | NO3- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 100 [6] mg/l | <0,050 |  |
| 211 | Na+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 1095 |  |
| 212 | K+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 274 |  |
| 213 | Ca2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 434 |  |
| 214 | Mg2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 228 |  |
| 215 | NH4+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  | 12,86 [5] mg/l | 49,3 |  |
| 216 | CO2 | mg/l |  |  |  | 270 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 50729 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.04.11 |
| 217 | Vandens lygis nuo žemės paviršiaus | m | spec. matavimo juosta | M. Čegio įmonė |  | 0,51 |  |
| 218 | Temperatūra | °C | skait. termometras |  |  | 6 |  |
| 219 | pH |  | potenciometrija |  |  | 6,69 |  |
| 220 | Eh | mV | potenciometrija |  |  | -74 |  |
| 221 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 1722 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 50729 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.04.11 |
| 222 | pH |  | potenciometrija | UAB „Vandens tyrimai” |  | 7,13 |  |
| 223 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 1980 |  |
| 224 | Sausa liekana | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 1111 |  |
| 225 | Ištirpusių min. medž. suma | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 1542 |  |
| 226 | Permanganato skaičius | mg O2/l | LST EN ISO 8467 |  |  | 11,6 |  |
| 227 | ChDS | mg O2/l | ISO 15705:2002 |  |  | 52,3 |  |
| 228 | Bendras kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 15,4 |  |
| 229 | Karbonatinis kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 14,1 |  |
| 230 | Cl- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 500 [6] mg/l | 173 |  |
| 231 | SO42- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1000 [6] mg/l | 96,5 |  |
| 232 | HCO3- | mg/l | LST ISO 9963-1 |  |  | 862 |  |
| 233 | CO32- | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 0,19 |  |
| 234 | NO2- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1 [5] mg/l | <0,010 |  |
| 235 | NO3- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 100 [6] mg/l | <0,050 |  |
| 236 | Na+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 122 |  |
| 237 | K+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 22,3 |  |
| 238 | Ca2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 199 |  |
| 239 | Mg2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 66,2 |  |
| 240 | NH4+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  | 12,86 [5] mg/l | 1,27 |  |
| 241 | CO2 | mg/l |  |  |  | 116 |  |
| 242 | Mineralinis azotas | mg/l |  |  |  | 0,99 |  |
| 243 | Organinis azotas | mg/l |  |  |  | 2,74 |  |
| 244 | Bendras azotas | mg/l | LAND 59:2003 |  |  | 3,73 |  |
| 245 | Bendras fosforas | mg/l | LAND 58:2003 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 50729 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.09.18 |
| 246 | Vandens lygis nuo žemės paviršiaus | m | spec. matavimo juosta | M. Čegio įmonė |  | 1,15 |  |
| 247 | Temperatūra | °C | skait. termometras |  |  | 13,9 |  |
| 248 | pH |  | potenciometrija |  |  | 7,82 |  |
| 249 | Eh | mV | potenciometrija |  |  | -97 |  |
| 250 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 1346 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 50729 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.09.18 |
| 251 | pH |  | potenciometrija | UAB „Vandens tyrimai” |  | 7,52 |  |
| 252 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 1388 |  |
| 253 | Sausa liekana | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 829 |  |
| 254 | Ištirpusių min. medž. suma | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 1145 |  |
| 255 | Permanganato skaičius | mg O2/l | LST EN ISO 8467 |  |  | 9,37 |  |
| 256 | ChDS | mg O2/l | ISO 15705:2002 |  |  | 43,5 |  |
| 257 | Bendras kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 11,4 |  |
| 258 | Karbonatinis kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 10,4 |  |
| 259 | Cl- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 500 [6] mg/l | 112 |  |
| 260 | SO42- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1000 [6] mg/l | 81,2 |  |
| 261 | HCO3- | mg/l | LST ISO 9963-1 |  |  | 633 |  |
| 262 | CO32- | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 0,34 |  |
| 263 | NO2- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1 [5] mg/l | <0,010 |  |
| 264 | NO3- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 100 [6] mg/l | <0,050 |  |
| 265 | Na+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 87,2 |  |
| 266 | K+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 31,7 |  |
| 267 | Ca2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 149 |  |
| 268 | Mg2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 48,1 |  |
| 269 | NH4+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  | 12,86 [5] mg/l | 2,4 |  |
| 270 | CO2 | mg/l |  |  |  | 34,7 |  |

Pastabos:

1 Kartu su ataskaita turi būti pateikiamos:

1) laboratorinių tyrimų protokolų kopijos;

2) pastabos apie Monitoringo programos požeminio vandens monitoringo dalies vykdymą, tinklo būklę, vertinimo kriterijų viršijančius parametrus.

2 Matavimo metodas ir laboratorija lentelėje gali būti nenurodyti, jeigu jie nurodyti tyrimų protokole.

3 Nurodomos teisės aktuose patvirtintos ribinės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai.

4 Stebimojo gręžinio identifikavimo numeris Žemės gelmių registre.

4 lentelė. Poveikio drenažiniam vandeniui monitoringo duomenys.

| Eil. Nr. | Nustatomi parametrai | Vertinimo kriterijus1 | Matavimų vieta |  | Matavimo atlikimo data ir laikas | Matavimų rezultatai | Matavimo metodas2 | Laboratorija, atlikusi matavimus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pavadinimas | koordinatės |  |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Pastabos:

1 Nurodomos teisės aktuose patvirtintos ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai.

2 Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

5 lentelė. Poveikio aplinkos kokybei (dirvožemiui, bioįvairovei, kraštovaizdžiui) monitoringo duomenys.

| Eil. Nr. | Stebėjimo objektas | Nustatomi parametrai | Vertinimo kriterijus1 | Matavimų vieta |  | Matavimo atlikimo data ir laikas | Matavimų rezultatai | Matavimo metodas2 | Laboratorija, atlikusi matavimus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | koordinatės | atstumas nuo taršos šaltinio, km |  |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Pastabos:

1 Nurodomos teisės aktuose patvirtintos ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai. Biologiniams matavimams bei stebėjimams (tarp jų ir ekotoksikologiniams), kuriems nėra nustatytų ribinių verčių, nurodomos kontrolinių matavimų ar kitos norminės arba atskaitinės (referentinės) vertės.

2 Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo įteisintas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.“

III. Monitoringo (Išskyrus poveikio požeminiam vandeniui monitoringo) duomenų analizė ir išvados apie Ūkio Subjekto veiklos poveikį aplinkai

5. Pateikiama monitoringo duomenų analizė, kurioje aprašomos ūkio subjekto technologinių procesų atitikimą technologiniam režimui bei neatitikimų pasekmės bei tikėtinos priežastys, įvertinami gauti ūkio subjektų aplinkos monitoringo rezultatai ir palyginami su atitinkamomis teršalų vertėmis, įvertinamas bei prognozuojamas vykdomos veiklos poveikis gamtinės aplinkos kokybei, taip pat palyginami gauti duomenys su praėjusių metų monitoringo duomenimis.

Filtrato kokybė

2012 metais, uždarytame Radviliškio KBA sąvartyne buvo atlikti filtrato (nevalyto) tyrimai, numatyti aplinkos monitoringo programoje [16]. Filtrate pavasarį ir rudenį išmatuoti fizikiniai-cheminiai parametrai (vandenilio jonų koncentracija (pH), savitasis elektros laidis (SEL) ir temperatūra (T)). Taip pat nustatytos sulfatų ir chlorido jonų koncentracijos, permanganato skaičiaus (PS), cheminio deguonies suvartojimo (ChDS), biocheminio deguonies suvartojimo (BDS7) reikšmės, skendinčių medžiagų kiekis. Apibendrinti tyrimų rezultatai ir jų palyginimas su praėjusių metų monitoringo duomenimis yra pateikti 6 lentelėje.

6 lentelė. Filtrato tyrimų rezultatai 2011-2012 m.

| Rodiklis, analitė | Filtratas (nevalytas) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2011 m. vidurkis | 2012 m. vidurkis |
| Temperatūra, °C | 16,7 | 13,8 |
| pH | 8,93 | 8,79 |
| SEL, mS/cm | 17013 | 6772 |
| Skendinčios medžiagos, mg/l | 71 | 9 |
| PS, mgO2/l | 1420 | 444 |
| ChDS, mgO2/l | 3480 | 1231 |
| BDS7, mgO2/l | 724 | 133 |
| Cl, mg/l | 2121 | 1143 |
| SO4, mg/l | 101 | 69,6 |
| NO2, mg/l | <0,010 | 0,132 |
| NO3, mg/l | <0,050 | 9,95 |
| NH4, mg/l | 193 | 47,2 |
| Nmineralinis, mg/l | 150 | 37,9 |
| Norganinis, mg/l | 239 | 95,36 |
| Nbendras, mg/l | 389 | 133 |
| Pmineralinis, mg/l | 9,2 | 0,487 |
| Porganinis, mg/l | 1,35 | 0,329 |
| Pbendras, mg/l | 10,58 | 0,818 |

2012 m. filtrato terpė svyravo tarp silpnai šarminės ir šarminės (vid. 8,79 pH). Savitojo elektros laidžio (SEL), preliminariai rodančio vandens mineralizaciją, o tuo pačiu ir taršą, vertė buvo labai didelė. Aukšta SEL reikšmė rodo, kad filtrato mineralizacija buvo didelė, šis vanduo buvo užterštas. Vis dėlto, lyginant su praeitais metais, SEL sumažėjo 2,5 karto.

Filtrate ištirpusių organinių medžiagų kiekis buvo labai didelis, tačiau nuo praeitų metų šio rodiklio vertė sumažėjo. PS rodiklis, charakterizuojantis lengvai oksiduojamų organinių medžiagų kiekį, nuo praeitų metų sumažėjo 3,2 karto. ChDS rodiklis, charakterizuojantis bendrą vandenyje ištirpusių organinių medžiagų kiekį, nuo praeitų metų sumažėjo 2,8 karto. BDS7 rodiklis, charakterizuojantis biologiškai skaidomų organinių medžiagų kiekį, nuo praeitų metų sumažėjo 5,4 karto.

Chlorido jonų kiekis filtrate buvo padidėjęs. Vis dėlto, 2012 m. lyginant su 2011 m., šių jonų koncentracija sumažėjo 1,9 karto. Sulfatų koncentracija filtrate nuo praeitų metų sumažėjo 1,5 karto ir buvo gana nedidelė. Biogeninių elementų koncentracijos filtrate buvo didelės, vis dėlto, nuo praeitų metų jų kiekiai taip pat sumažėjo. Bendro azoto koncentracija sumažėjo 2,9 karto, bendro fosforo koncentracija sumažėjo 12,9 karto. 2012 m. amonio kiekis filtrate buvo aukštas, vis dėlto nuo praeitų metų sumažėjo 4,1 karto. Nitritų ir nitratų koncentracijos filtrato vandenyje buvo nedidelės.

IŠVADOS

2012 metais, uždaryto Radviliškio KBA sąvartyno filtrato vanduo buvo užterštas. Filtrate buvo aukšta SEL vertė, didelis ištirpusių organinių medžiagų kiekis, chlorido jonų ir biogeninių elementų koncentracijos. Vis dėlto, lyginant su praėjusiais metais, daugelio rodiklių vertės sumažėjo – vandens kokybė pagerėjo.

IV. poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenų analizė ir išvados apie Ūkio Subjekto veiklos poveikį aplinkai

6. Pateikiama (detali poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenų analizė bei išvados apie ūkio subjekto veiklos poveikį aplinkai pateikiami kas 5 metus):

6.1. trumpa ūkio subjekto veiklos charakteristika;

6.2. monitoringo tinklo schema;

6.3. monitoringo ir laboratorinių darbų metodikų aprašymas;

6.4. monitoringo duomenų analizė, teršiančių medžiagų didėjimo ar mažėjimo tendencijų įvertinimas;

6.5. išvados apie ūkio subjekto veiklos poveikį požeminio vandens ištekliams ir jų kokybei;

6.6. rekomendacijos ūkio subjekto veiklai pagerinti, siekiant sumažinti arba nutraukti neigiamas jos pasekmes aplinkai;

6.7. rekomendacijos Monitoringo programos tikslinimui ir monitoringo apimčių keitimui, jeigu monitoringo rezultatais tai galima pagrįsti.

Požeminio vandens kokybė

2012 metais, uždaryto Radviliškio KBA sąvartyno teritorijoje požeminio vandens monitoringo darbai buvo vykdomi penkiuose gręžiniuose: nr. 50725, nr. 50726, nr. 50727, nr. 50728, nr. 50729. Juose buvo atlikti monitoringo programoje [15; 16] numatyti gruntinio vandens tyrimai. Pavasarį ir rudenį visuose gręžiniuose išmatuotas požeminio vandens lygis, fizikiniai-cheminiai parametrai (vandenilio jonų koncentracija (pH), oksidacijos-redukcijos potencialas (Eh), savitasis elektros laidis (SEL) ir temperatūra (T)). Taip pat ištirta bendroji vandens cheminė sudėtis (pagrindinių jonų koncentracijos, permanganato skaičiaus (PS) reikšmė), nustatyta cheminio deguonies suvartojimo (ChDS) reikšmė ir biogeninių elementų koncentracijos (3 lentelė). 2012 m. atliktų tyrimų protokolai pateikti prieduose. Apibendrinti tyrimų rezultatai ir jų palyginimas su didžiausiomis leistinomis koncentracijomis (DLK) [5] ir ribinėmis vertėmis (RV) [6] yra pateikti 7 lentelėje.

7 lentelė. Kai kurių gruntinio vandens cheminių rodiklių palyginimas su RV, DLK (2012 metų vidurkiai)

| Cheminis rodiklis, analitė | RV [6] | DLK [5] | 50725 | 50726 | 50727 | 50728 | 50729 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bendra išt. min. m-gų suma, mg/l | – | – | 2520 | 8170 | 6030 | 6785 | 1344 |
| Bendras kietumas, mg-ekv/l | – | – | 34,6 | 21,1 | 32,7 | 36,5 | 13,4 |
| PS, mgO2/l | – | – | 24,20 | 244 | 193 | 85,9 | 10,5 |
| ChDS, mgO2/l | – | – | 111 | 831 | 757 | 353 | 47,9 |
| Cl, mg/l | 500 | – | 777 | 1571 | 1385 | 1397 | 143 |
| SO4, mg/l | 1000 | – | 20,0 | 15 | 15,5 | 485 | 88,9 |
| HCO3, mg/l | – | – | 1009 | 4038 | 2845 | 2917 | 748 |
| NO2, mg/l | – | 1 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 |
| NO3, mg/l | 100 | – | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 |
| Na, mg/l | – | – | 110 | 1215 | 1153 | 1131 | 105 |
| K, mg/l | – | – | 2,9 | 863 | 39 | 222 | 27,0 |
| Ca, mg/l | – | – | 457 | 98 | 432 | 391 | 174 |
| Mg, mg/l | – | – | 144 | 197 | 135 | 206 | 57,2 |
| NH4, mg/l | – | 12,86* | 1,6 | 170 | 25,9 | 35,8 | 1,8 |
| N-bendras, mg/l | – | – | 2,54 | 293 | 66,1 | 51,5 | 3,73 |
| P-bendras, mg/l | – | – | 0,023 | 0,023 | 0,5 | 0,1 | 0,03 |

Pastabos: * - perskaičiuota iš amonio azoto NH4-N vertės (10 mg/l);

| x | – viršijama DLK [5]; |
| --- | --- |
| x | – viršijama RV [6]; |
| x | – analitės vertė yra padidėjusi. |

2012 metais uždaryto Radviliškio KBA sąvartyno teritorijoje gruntinio vandens lygis buvo vidutiniškai 1,93 m (117,55 m a. a.) gylyje. Požeminio vandens terpė svyravo nuo neutralios iki silpnai šarminės, vyravo neutrali terpė (vid. 7,39 pH). Požeminiame vandenyje išliko redukcinės – deguonies stokojančios sąlygos (vid. Eh -106 mV). Vidutinė visų gręžinių SEL reikšmė buvo padidėjusi (vid. 6668 µS/cm). Tai rodo, kad požeminio vandens mineralizacija taip pat buvo padidėjusi, vanduo buvo užterštas.

2012 m. visų stebimųjų gręžinių vandenyje buvo taršos požymių. Didžiausias gruntinio vandens užterštumas buvo gręžinių nr. 50726, nr. 50727, nr. 50728 vandenyje. Sąvartyno teritorijos gruntiniame vandenyje buvo padidėję ištirpusių mineralinių (BIMMS) ir organinių medžiagų kiekiai, vandens kietumas. PS rodiklis, charakterizuojantis lengvai oksiduojamų organinių medžiagų kiekį, buvo didžiausias gręžinio nr. 50726 vandenyje, mažiausias gr. nr. 50729. ChDS rodiklis, charakterizuojantis bendrą vandenyje ištirpusių organinių medžiagų kiekį, taip pat buvo didžiausias gr. nr. 50726 vandenyje, mažiausias – gr. nr. 50729 vandenyje. Vidutinis ChDS ir PS rodiklių tarpusavio santykis (4,1) rodo, kad gruntiniame vandenyje vyravo antropogeninės kilmės organinės medžiagos.

Sąvartyno teritorijos požeminiame vandenyje iš pagrindinių anijonų dominavo hidrokarbonatai. Taip pat gausiai aptikta chlorido jonų. Gręžinių nr. 50725, nr. 50726, nr. 50727 ir nr. 50728 vandenyje chlorido jonų koncentracija nuo 1,6 iki 3,1 karto viršijo RV. Tuo tarpu gr. nr. 50729 šių jonų kiekis buvo padidėjęs, bet RV nesiekė. Gerokai padidėjusi sulfatų koncentracija aptikta tik gr. nr. 50728. Pagrindinių katijonų koncentracijos, vertinant pagal kiekį, atskirų gręžinių vandenyje buvo pasiskirsčiusios nevienodai. Gręžiniuose nr. 50725 ir nr. 50729 vyravo kalcis. Gręžiniuose nr. 50726, nr. 50727 ir nr. 50728 vyravo natris. Be to, natrio koncentracija visų gręžinių vandenyje buvo padidėjusi. Labai aukštos kalio koncentracijos buvo nustatytos nr. 50726 ir nr. 50728 vandenyje. Padidėję magnio kiekiai buvo gręžinių nr. 50725, nr. 50726, nr. 50727 ir nr. 50728 vandenyje.

Bendro azoto kiekis požeminiame vandenyje buvo didelis. Gręžiniuose nr. 50726, nr. 50727 ir nr. 50728 amonio kiekiai viršijo DLK nuo 2 iki 13,2 karto. Tik gr. nr. 50725 ir gr. nr. 50729 šio jono koncentracijos buvo nedidelės. Šiais metais nitritų ir nitratų sąvartyno teritorijos požeminiame vandenyje neaptikta. Padidėjęs bendro fosforo kiekis buvo aptiktas tik gr. nr. 50727.

IŠVADOS

2012 metais, uždaryto Radviliškio KBA sąvartyno teritorijos gruntiniame vandenyje buvo taršos požymių. Prasčiausia požeminio vandens kokybė nustatyta gręžinių nr. 50726, nr. 50727 ir nr. 50728 vandenyje. Šiose vietose amonio koncentracijos viršijo DLK. Keturiuose iš penkių stebimųjų gręžinių chlorido jonų kiekiai viršijo RV. Taip pat gruntiniame vandenyje buvo padidėję bendras vandenyje ištirpusių mineralinių ir organinių medžiagų kiekiai, vandens kietumas, daugelio pagrindinių jonų koncentracijos.

Ataskaitą parengė  Raimundas Matulaitis, M. Čegio įm., 8-621 83515

(Vardas ir pavardė, telefonas)

_______________________________________             _______          __________________________	    ___________

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)               (Parašas)                         (Vardas ir pavardė)                             (Data)

____________________________

LITERATŪRA

- Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas (Žin., 1997, Nr. 112-2824; Žin., 2006, Nr. 57-2025).

- Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatai (Žin., 2009, Nr. 113-4831, Žin., 2011, Nr. 16-757, Žin., 2011, Nr. 121-5741, Žin., 2011, Nr. 124-5890, Žin., 2011, Nr. 148-6962, Žin., 2012, Nr. 72-3757).

- Ekogeologinių tyrimų reglamentas (Žin. 2008, Nr. 71-2759).

- Metodiniai reikalavimai monitoringo programos požeminio vandens monitoringo dalies rengimui (Žin., 2011, Nr. 107-5092).

- Pavojingų medžiagų išleidimo į požeminį vandenį inventorizavimo ir informacijos rinkimo tvarka (Žin. 2003, Nr. 17-770; Žin. 2011, Nr. 107-5091).

- Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai (Žin., 2008, Nr. 53-1987).

- Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai LAND 9-2009 (Žin., 2009, Nr. 140-6174).

- Ūkio subjektų aplinkos monitoringo vykdymo tvarka (Žin., 2003, Nr. 50-2240; Žin., 2004, Nr. 181-6712).

- Požeminio vandens monitoringas: metodinės rekomendacijos. Sudarė: A. Domaševičius, J. Giedraitienė, V. Gregorauskienė ir kt.; ats. red. K. Kadūnas. Lietuvos geologijos tarnyba. Vilnius, 1999.

- LST ISO 5667-11:1998. Vandens kokybė. Bandinių ėmimas: 11-oji dalis. Nurodymai, kaip imti gruntinio vandens bandinius. Vilnius: Lietuvos standartizacijos departamentas, 1998.

- LST EN ISO 5667-3:2006. Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 3-oji dalis. Nurodymai, kaip konservuoti ir tvarkyti vandens mėginius.

- Geologijos fondas. Valstybinė geologinės informacijos sistema GEOLIS. Lietuvos geologijos tarnyba, Vilnius. www.lgt.lt

- Nuotekų tvarkymo reglamentas (Žin., 2006, Nr. 59-2103; 2007, Nr. 110-4522; 2009, Nr. 83-3473; 2010, Nr. 59-2938, 2011, Nr. 39-1888; 2012, Nr. 115-5841).

- Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodika (Žin., 2007, Nr. 47-1814; 2010, Nr. 29-1363; 2011, Nr. 109-5146).

- J. Miliukienė. Uždaryto Radviliškio KBA sąvartyno, esančio Žironų k., Aukštelkų sen., Radviliškio r. sav., preliminariojo ekogeologinio tyrimo ataskaita ir poveikio požeminiam vandeniui monitoringo programa. M. Čegio įm., Šiauliai, 2011.

- J. Miliukienė. Uždaryto Radviliškio KBA sąvartyno, esančio Žironų k., Aukštelkų sen., Radviliškio r. sav., aplinkos monitoringo programa. M. Čegio įmonė, Šiauliai, 2011.