VŠĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“

UŽDARYTO ŠEDUVOS BUITINIŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNO,

ESANČIO PRASTAVONIŲ K., RADVILIŠKIO R. SAV.,

Aplinkos monitoringo 2012 m.

ataskaita

Parengė:

Aplinkos inžinierius						Raimundas Matulaitis

Įmonės savininkas                                                      	 Mindaugas Čegys

Šiauliai, 2013

Ūkio subjektų aplinkos

monitoringo nuostatų

4 priedas

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentui

ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

| 1.1. teisinis statusas: |  |  |
| --- | --- | --- |
| juridinis asmuo | X |  |
| juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre |  |  |
| juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre |  |  |
| fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą |  |  |
| (tinkamą langelį pažymėti X) |  |  |

| 1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė |  |  |  |  | 1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Všį Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras |  |  |  |  | 145787276 |  |  |  |  |  |  |
| e-AIVIKS kodas1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| savivaldybė | vietovė (miestas, kaimas) |  | gatvė |  | gatvės tipas |  | namo nr. |  | kor-pusas |  | buto nr. |
| Šiaulių | Šiauliai |  | P. Lukšio |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 1.5. ryšio informacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| telefono nr. |  | fakso nr. |  | el. pašto adresas |  |  |  |  |  |  |  |
| 8-41 520002 |  | 8-41 520002 |  | info@sratc.lt |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Ūkinės veiklos vieta: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uždarytas Šeduvos buitinių atliekų sąvartynas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| adresas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| savivaldybė | vietovė (miestas, kaimas) |  | gatvė |  |  | gatvės tipas |  | namo nr. |  | kor-pusas | buto nr. |
| Radviliškio raj. | Prastavonių k. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. Ataskaitą parengusio asmens ryšio informacija: |  |  |
| --- | --- | --- |
| telefono nr. | fakso nr. | el. pašto adresas |
| 8-621 83515 | 8-41 545536 | info@geomina.lt |

| 4. Ataskaitos lapų skaičius | 15 |  |
| --- | --- | --- |

Pastabos:

1 e-AIVIKS kodas – ūkio subjekto unikalus nekintantis kodas Aplinkos informacijos valdymo integruotoje kompiuterinėje sistemoje (toliau – e-AIVIKS kodas). E-AIVIKS kodas yra sukuriamas, kai aplinkosauginėms institucijoms pirmą kartą pateikiamas su aplinkos apsauga susijęs apskaitos dokumentas (ataskaita, anketa, lydraštis ir pan.). Pirmą kartą teikiant dokumentą elektroniniu būdu, e-AIVIKS kodą sukuria programinis modulis pradėjus vesti dokumento duomenis į duomenų bazę. Juridinių ir fizinių asmenų e-AIVIKS kodų sąrašas skelbiamas Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje http://gamta.lt/. Jei Ataskaita teikiama raštu, o asmens šiame sąraše nėra, skiltis nepildoma.

II. poveikio aplinkos kokybei (POVEIKIO APLINKAI) monitoringas

1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys.

| Eil. Nr. | Išleistuvo kodas | Nustatomi parametrai | Vertinimo kriterijus1 | Matavimų vieta |  |  |  | Matavimo atlikimo data ir laikas | Matavimų rezultatai | Matavimo metodas3 | Laboratorija, atlikusi matavimus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | koordinatės | atstumas nuo taršos šaltinio, km | paviršinio vandens telkinio kodas2 | paviršinio vandens telkinio pavadinimas |  |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Pav-1 (aukščiau sąvart.) | Temperatūra, °C |  | X: 6177246 Y: 487885 | ~0,25 | 13010362 | Kanalas įtekantis į Postupį | 2012.04.11 | 6,9 | skait. Termometras | M. Čegio įmonė | 2005 12 09 |
|  |  | pH |  |  |  |  |  |  | 7,5 | Potenciometrinis |  |  |
|  |  | Savitasis elektros laidis, µS/cm |  |  |  |  |  |  | 638 | LST EN 27888 | UAB „Vandens tyrimai” Nr. 1AT-183 | 2007 09 12 ir 2012 10 29 |
|  |  | ChDS, mgO2/l |  |  |  |  |  |  | 20,6 | LAND 46:2007 |  |  |
|  |  | BDS7, mgO2/l |  |  |  |  |  |  | 4,96 | LST EN 1899 |  |  |
|  |  | Chloridai, mg/l | 300 (DLK) [13] |  |  |  |  |  | 18,3 | LST EN ISO 10304 |  |  |
|  |  | Nitritai, mg/l |  |  |  |  |  |  | 0,164 | LST EN ISO 10304 |  |  |
|  |  | Nitratai, mg/l |  |  |  |  |  |  | 38,5 | LST EN ISO 10304 |  |  |
|  |  | Amonis, mg/l |  |  |  |  |  |  | 0,052 | LST EN ISO 14911 |  |  |
|  |  | N-mineral., mg/l |  |  |  |  |  |  | 8,79 | LAND 59:2003 |  |  |
|  |  | N-organ., mg/l |  |  |  |  |  |  | 2,11 | LAND 59:2003 |  |  |
|  |  | N-bendras, mg/l | 12 [14] |  |  |  |  |  | 10,9 | LAND 59:2003 |  |  |
|  |  | P-mineral., mg/l | 0,40 [14] |  |  |  |  |  | <0,010 | LAND 58:2003 |  |  |
|  |  | P-organ., mg/l |  |  |  |  |  |  | 0,018 | LAND 58:2003 |  |  |
|  |  | P-bendras, mg/l | 0,47 [14] |  |  |  |  |  | 0,018 | LAND 58:2003 |  |  |
|  | Pav-2 (žemiau sąvartyno) | Temperatūra, °C |  | X: 6176843 Y: 488020 | ~0,27 | 13010362 | Kanalas įtekantis į Postupį | 2012.04.11 | 5,7 | skait. Termometras | M. Čegio įmonė | 2005 12 09 |
|  |  | pH |  |  |  |  |  |  | 7,71 | Potenciometrinis |  |  |
|  |  | Savitasis elektros laidis, µS/cm |  |  |  |  |  |  | 711 | LST EN 27888 | UAB „Vandens tyrimai” Nr. 1AT-183 | 2007 09 12 ir 2012 10 29 |
|  |  | ChDS, mgO2/l |  |  |  |  |  |  | 23 | LAND 46:2007 |  |  |
|  |  | BDS7, mgO2/l |  |  |  |  |  |  | 5,32 | LST EN 1899 |  |  |
|  |  | Chloridai, mg/l | 300 (DLK) [13] |  |  |  |  |  | 31,1 | LST EN ISO 10304 |  |  |
|  |  | Nitritai, mg/l |  |  |  |  |  |  | 0,427 | LST EN ISO 10304 |  |  |
|  |  | Amonis, mg/l |  |  |  |  |  |  | 0,064 | LST EN ISO 14911 |  |  |
|  |  | N-mineral., mg/l |  |  |  |  |  |  | 0,18 | LAND 59:2003 |  |  |
|  |  | N-organ., mg/l |  |  |  |  |  |  | 11,3 | LAND 59:2003 |  |  |
|  |  | N-bendras, mg/l | 12 [14] |  |  |  |  |  | 11,5 | LAND 59:2003 |  |  |
|  |  | P-mineral., mg/l | 0,40 [14] |  |  |  |  |  | 0,01 | LAND 58:2003 |  |  |
|  |  | P-organ., mg/l |  |  |  |  |  |  | 0,011 | LAND 58:2003 |  |  |
|  |  | P-bendras, mg/l | 0,47 [14] |  |  |  |  |  | 0,021 | LAND 58:2003 |  |  |
|  | Pav-1 (aukščiau sąvart.) | Temperatūra, °C |  | X: 6177246 Y: 487885 | ~0,25 | 13010362 | Kanalas įtekantis į Postupį | 2012.10.29 | 4,2 | skait. Termometras | M. Čegio įmonė | 2005 12 09 |
|  |  | pH |  |  |  |  |  |  | 7,74 | Potenciometrinis |  |  |
|  |  | Savitasis elektros laidis, µS/cm |  |  |  |  |  |  | 870 | LST EN 27888 | UAB „Vandens tyrimai” Nr. 1AT-183 | 2007 09 12 ir 2012 10 29 |
|  |  | ChDS, mgO2/l |  |  |  |  |  |  | 14,3 | LAND 46:2007 |  |  |
|  |  | BDS7, mgO2/l |  |  |  |  |  |  | 7,12 | LST EN 1899 |  |  |
|  |  | Chloridai, mg/l | 300 (DLK) [13] |  |  |  |  |  | 19,1 | LST EN ISO 10304 |  |  |
|  |  | Nitritai, mg/l |  |  |  |  |  |  | <0,01 | LST EN ISO 10304 |  |  |
|  |  | Nitratai, mg/l |  |  |  |  |  |  | 29,7 | LST EN ISO 10304 |  |  |
|  |  | Amonis, mg/l |  |  |  |  |  |  | 0,129 | LST EN ISO 14911 |  |  |
|  |  | N-mineral., mg/l |  |  |  |  |  |  | 6,82 | LAND 59:2003 |  |  |
|  |  | N-organ., mg/l |  |  |  |  |  |  | 1,4 | LAND 59:2003 |  |  |
|  |  | N-bendras, mg/l | 12 [14] |  |  |  |  |  | 8,22 | LAND 59:2003 |  |  |
|  |  | P-mineral., mg/l | 0,40 [14] |  |  |  |  |  | <0,01 | LAND 58:2003 |  |  |
|  |  | P-organ., mg/l |  |  |  |  |  |  | 0,011 | LAND 58:2003 |  |  |
|  |  | P-bendras, mg/l | 0,47 [14] |  |  |  |  |  | 0,011 | LAND 58:2003 |  |  |
|  | Pav-2 (žemiau sąvartyno) | Temperatūra, °C |  | X: 6176843 Y: 488020 | ~0,27 | 13010362 | Kanalas įtekantis į Postupį | 2012.10.29 | 2,9 | skait. Termometras | M. Čegio įmonė | 2005 12 09 |
|  |  | pH |  |  |  |  |  |  | 7,85 | Potenciometrinis |  |  |
|  |  | Savitasis elektros laidis, µS/cm |  |  |  |  |  |  | 938 | LST EN 27888 | UAB „Vandens tyrimai” Nr. 1AT-183 | 2007 09 12 ir 2012 10 29 |
|  |  | ChDS, mgO2/l |  |  |  |  |  |  | 14,7 | LAND 46:2007 |  |  |
|  |  | BDS7, mgO2/l |  |  |  |  |  |  | 6,32 | LST EN 1899 |  |  |
|  |  | Chloridai, mg/l | 300 (DLK) [13] |  |  |  |  |  | 25,5 | LST EN ISO 10304 |  |  |
|  |  | Nitritai, mg/l |  |  |  |  |  |  | 0,427 | LST EN ISO 10304 |  |  |
|  |  | Nitratai, mg/l |  |  |  |  |  |  | 32,9 | LST EN ISO 10304 |  |  |
|  |  | Amonis, mg/l |  |  |  |  |  |  | <0,01 | LST EN ISO 14911 |  |  |
|  |  | N-mineral., mg/l |  |  |  |  |  |  | 7,57 | LAND 59:2003 |  |  |
|  |  | N-organ., mg/l |  |  |  |  |  |  | 1,43 | LAND 59:2003 |  |  |
|  |  | N-bendras, mg/l | 12 [14] |  |  |  |  |  | 9 | LAND 59:2003 |  |  |
|  |  | P-mineral., mg/l | 0,40 [14] |  |  |  |  |  | 0,01 | LAND 58:2003 |  |  |
|  |  | P-organ., mg/l |  |  |  |  |  |  | <0,01 | LAND 58:2003 |  |  |
|  |  | P-bendras, mg/l | 0,47 [14] |  |  |  |  |  | 0,012 | LAND 58:2003 |  |  |

Pastabos:

1 Paviršinių vandens telkinių būklės vertinimo kriterijai yra Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 (Žin., 2006, Nr. 59-2103; 2010, Nr. 59-2938; 2011, Nr. 39-1888), 1 priede ir 2 priedo A dalyje nurodytų medžiagų aplinkos kokybės standartai paviršiniuose vandenyse ir 2 priedo B dalies B1 sąraše nurodytų medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos vandens telkinyje-priimtuve.

2 Nurodomas paviršinio vandens telkinio identifikavimo kodas Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastre.

3 Nurodomas galiojantis teisės aktas,  kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

2 lentelė. Poveikio oro kokybei monitoringo duomenys.

| Eil. Nr. | Nustatomi parametrai | Vertinimo kriterijus1 | Matavimų vieta, |  | Matavimo atlikimo data ir laikas | Matavimų rezultatai | Matavimo metodas2 | Laboratorija, atlikusi matavimus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pavadinimas | koordinatės |  |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Pastabos:

1 Nurodomos teisės aktuose patvirtintos ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai.

2 Nurodomas galiojantis teisės aktas,  kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

3 lentelė. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenys1.

| Eil. Nr. | Nustatomi parametrai | Matavimo vnt. | Matavimo metodas2 | Laboratorija2 | Vertinimo kriterijus3 | Matavimų rezultatas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 50714 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.05.18 |
| 1 | Vandens lygis nuo žemės paviršiaus | m | spec. Matavimo juosta | M. Čegio įmonė |  | 1,55 |  |
| 2 | Temperatūra | °C | skait. Termometras |  |  | 9,5 |  |
| 3 | pH |  | potenciometrija |  |  | 6,89 |  |
| 4 | Eh | mV | potenciometrija |  |  | -90 |  |
| 5 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 3684 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 50714 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.05.18 |
| 6 | pH |  | potenciometrija | UAB „Vandens tyrimai” |  | 6,83 |  |
| 7 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 3520 |  |
| 8 | Sausa liekana | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 2312 |  |
| 9 | Ištirpusių min. medž. Suma | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 2719 |  |
| 10 | Permanganato skaičius | mg O2/l | LST EN ISO 8467 |  |  | 327 |  |
| 11 | ChDS | mg O2/l | ISO 15705:2002 |  |  | 702 |  |
| 12 | Bendras kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 32,6 |  |
| 13 | Karbonatinis kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 13,3 |  |
| 14 | Cl- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 500 [6] mg/l | 621 |  |
| 15 | SO42- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1000 [6] mg/l | 486 |  |
| 16 | HCO3- | mg/l | LST ISO 9963-1 |  |  | 814 |  |
| 17 | CO32- | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 0,09 |  |
| 18 | NO2- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1 [5] mg/l | <0,010 |  |
| 19 | NO3- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 100 [6] mg/l | <0,050 |  |
| 20 | Na+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 211 |  |
| 21 | K+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 12 |  |
| 22 | Ca2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 455 |  |
| 23 | Mg2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 120 |  |
| 24 | NH4+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  | 12,86 [5] mg/l | <0,010 |  |
| 25 | CO2 | mg/l |  |  |  | 218 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 50714 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.10.29 |
| 26 | Vandens lygis nuo žemės paviršiaus | m | spec. Matavimo juosta | M. Čegio įmonė |  | 1,63 |  |
| 27 | Temperatūra | °C | skait. Termometras |  |  | 9,2 |  |
| 28 | pH |  | potenciometrija |  |  | 6,92 |  |
| 29 | Eh | mV | potenciometrija |  |  | -76 |  |
| 30 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 3281 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 50715 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.05.18 |
| 31 | Vandens lygis nuo žemės paviršiaus | m | spec. Matavimo juosta |  |  | 1,58 |  |
| 32 | Temperatūra | °C | skait. Termometras |  |  | 8,5 |  |
| 33 | pH |  | potenciometrija |  |  | 7,02 |  |
| 34 | Eh | mV | potenciometrija |  |  | -25 |  |
| 35 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 3019 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 50715 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.05.18 |
| 36 | pH |  | potenciometrija | UAB „Vandens tyrimai” |  | 6,8 |  |
| 37 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 2990 |  |
| 38 | Sausa liekana | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 1690 |  |
| 39 | Ištirpusių min. medž. Suma | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 2242 |  |
| 40 | Permanganato skaičius | mg O2/l | LST EN ISO 8467 |  |  | 16 |  |
| 41 | ChDS | mg O2/l | ISO 15705:2002 |  |  | 99,9 |  |
| 42 | Bendras kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 21 |  |
| 43 | Karbonatinis kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 18,1 |  |
| 44 | Cl- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 500 [6] mg/l | 423 |  |
| 45 | SO42- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1000 [6] mg/l | 92,6 |  |
| 46 | HCO3- | mg/l | LST ISO 9963-1 |  |  | 1103 |  |
| 47 | CO32- | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 0,11 |  |
| 48 | NO2- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1 [5] mg/l | <0,010 |  |
| 49 | NO3- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 100 [6] mg/l | <0,050 |  |
| 50 | Na+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 170 |  |
| 51 | K+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 76,9 |  |
| 52 | Ca2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 288 |  |
| 53 | Mg2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 80,9 |  |
| 54 | NH4+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  | 12,86 [5] mg/l | 6,99 |  |
| 55 | CO2 | mg/l |  |  |  | 317 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 50715 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.10.29 |
| 56 | Vandens lygis nuo žemės paviršiaus | m | spec. Matavimo juosta | M. Čegio įmonė |  | 1,74 |  |
| 57 | Temperatūra | °C | skait. Termometras |  |  | 8,3 |  |
| 58 | pH |  | potenciometrija |  |  | 7,09 |  |
| 59 | Eh | mV | potenciometrija |  |  | -39 |  |
| 60 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 2855 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 50716 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.05.18 |
| 61 | Vandens lygis nuo žemės paviršiaus | m | spec. Matavimo juosta |  |  | 1,37 |  |
| 62 | Temperatūra | °C | skait. Termometras |  |  | 9,7 |  |
| 63 | pH |  | potenciometrija |  |  | 7,23 |  |
| 64 | Eh | mV | potenciometrija |  |  | -53 |  |
| 65 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 1525 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 50716 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.05.18 |
| 66 | pH |  | potenciometrija | UAB „Vandens tyrimai” |  | 7,04 |  |
| 67 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 1790 |  |
| 68 | Sausa liekana | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 1003 |  |
| 69 | Ištirpusių min. medž. Suma | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 1347 |  |
| 70 | Permanganato skaičius | mg O2/l | LST EN ISO 8467 |  |  | 5,49 |  |
| 71 | ChDS | mg O2/l | ISO 15705:2002 |  |  | 36,2 |  |
| 72 | Bendras kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 15,1 |  |
| 73 | Karbonatinis kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 11,3 |  |
| 74 | Cl- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 500 [6] mg/l | 193 |  |
| 75 | SO42- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1000 [6] mg/l | 119 |  |
| 76 | HCO3- | mg/l | LST ISO 9963-1 |  |  | 687 |  |
| 77 | CO32- | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 0,12 |  |
| 78 | NO2- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1 [5] mg/l | <0,010 |  |
| 79 | NO3- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 100 [6] mg/l | <0,050 |  |
| 80 | Na+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 71,6 |  |
| 81 | K+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 9 |  |
| 82 | Ca2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 210 |  |
| 83 | Mg2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 56,7 |  |
| 84 | NH4+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  | 12,86 [5] mg/l | 0,245 |  |
| 85 | CO2 | mg/l |  |  |  | 113 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 50716 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.10.29 |
| 86 | Vandens lygis nuo žemės paviršiaus | m | spec. Matavimo juosta | M. Čegio įmonė |  | 1,5 |  |
| 87 | Temperatūra | °C | skait. Termometras |  |  | 8,9 |  |
| 88 | pH |  | potenciometrija |  |  | 7,34 |  |
| 89 | Eh | mV | potenciometrija |  |  | -62 |  |
| 90 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 1723 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 50717 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.05.18 |
| 91 | Vandens lygis nuo žemės paviršiaus | m | spec. Matavimo juosta |  |  | 0,77 |  |
| 92 | Temperatūra | °C | skait. Termometras |  |  | 9,5 |  |
| 93 | pH |  | potenciometrija |  |  | 7,13 |  |
| 94 | Eh | mV | potenciometrija |  |  | -50 |  |
| 95 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 1601 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 50717 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.05.18 |
| 96 | pH |  | potenciometrija | UAB „Vandens tyrimai” |  | 7,08 |  |
| 97 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 1780 |  |
| 98 | Sausa liekana | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 1003 |  |
| 99 | Ištirpusių min. medž. Suma | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 1328 |  |
| 100 | Permanganato skaičius | mg O2/l | LST EN ISO 8467 |  |  | 6,3 |  |
| 101 | ChDS | mg O2/l | ISO 15705:2002 |  |  | 38,1 |  |
| 102 | Bendras kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 17,2 |  |
| 103 | Karbonatinis kietumas | mg-ekv/l | apskaičiuojama |  |  | 10,6 |  |
| 104 | Cl- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 500 [6] mg/l | 264 |  |
| 105 | SO42- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1000 [6] mg/l | 44,4 |  |
| 106 | HCO3- | mg/l | LST ISO 9963-1 |  |  | 649 |  |
| 107 | CO32- | mg/l | apskaičiuojama |  |  | 0,13 |  |
| 108 | NO2- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 1 [5] mg/l | <0,010 |  |
| 109 | NO3- | mg/l | LST EN ISO 10304 |  | 100 [6] mg/l | <0,050 |  |
| 110 | Na+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 59,7 |  |
| 111 | K+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 5,3 |  |
| 112 | Ca2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 242 |  |
| 113 | Mg2+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  |  | 62,8 |  |
| 114 | NH4+ | mg/l | LST EN ISO 14911 |  | 12,86 [5] mg/l | 0,232 |  |
| 115 | CO2 | mg/l |  |  |  | 97,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | gręžinio Nr.4 | 50717 |
|  |  |  |  |  |  | data | 2012.10.29 |
| 116 | Vandens lygis nuo žemės paviršiaus | m | spec. Matavimo juosta | M. Čegio įmonė |  | 0,89 |  |
| 117 | Temperatūra | °C | skait. Termometras |  |  | 9,1 |  |
| 118 | pH |  | potenciometrija |  |  | 7,28 |  |
| 119 | Eh | mV | potenciometrija |  |  | -41 |  |
| 120 | Savitasis elektros laidis | µS/cm | LST EN 27888 |  |  | 1784 |  |

Pastabos:

1 Kartu su ataskaita turi būti pateikiamos:

1) laboratorinių tyrimų protokolų kopijos;

2) pastabos apie Monitoringo programos požeminio vandens monitoringo dalies vykdymą, tinklo būklę, vertinimo kriterijų viršijančius parametrus.

2 Matavimo metodas ir laboratorija lentelėje gali būti nenurodyti, jeigu jie nurodyti tyrimų protokole.

3 Nurodomos teisės aktuose patvirtintos ribinės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai.

4 Stebimojo gręžinio identifikavimo numeris Žemės gelmių registre.

4 lentelė. Poveikio drenažiniam vandeniui monitoringo duomenys.

| Eil. Nr. | Nustatomi parametrai | Vertinimo kriterijus1 | Matavimų vieta |  | Matavimo atlikimo data ir laikas | Matavimų rezultatai | Matavimo metodas2 | Laboratorija, atlikusi matavimus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pavadinimas | koordinatės |  |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Pastabos:

1 Nurodomos teisės aktuose patvirtintos ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai.

2 Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

5 lentelė. Poveikio aplinkos kokybei (dirvožemiui, bioįvairovei, kraštovaizdžiui) monitoringo duomenys.

| Eil. Nr. | Stebėjimo objektas | Nustatomi parametrai | Vertinimo kriterijus1 | Matavimų vieta |  | Matavimo atlikimo data ir laikas | Matavimų rezultatai | Matavimo metodas2 | Laboratorija, atlikusi matavimus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | koordinatės | atstumas nuo taršos šaltinio, km |  |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Pastabos:

1 Nurodomos teisės aktuose patvirtintos ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai. Biologiniams matavimams bei stebėjimams (tarp jų ir ekotoksikologiniams), kuriems nėra nustatytų ribinių verčių, nurodomos kontrolinių matavimų ar kitos norminės arba atskaitinės (referentinės) vertės.

2 Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo įteisintas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.“

III. Monitoringo (Išskyrus poveikio požeminiam vandeniui monitoringo) duomenų analizė ir išvados apie Ūkio Subjekto veiklos poveikį aplinkai

5. Pateikiama monitoringo duomenų analizė, kurioje aprašomos ūkio subjekto technologinių procesų atitikimą technologiniam režimui bei neatitikimų pasekmės bei tikėtinos priežastys, įvertinami gauti ūkio subjektų aplinkos monitoringo rezultatai ir palyginami su atitinkamomis teršalų vertėmis, įvertinamas bei prognozuojamas vykdomos veiklos poveikis gamtinės aplinkos kokybei, taip pat palyginami gauti duomenys su praėjusių metų monitoringo duomenimis.

Paviršinio vandens kokybė

Uždaryto Šeduvos buitinių atliekų sąvartyno poveikiui paviršinio vandens kokybei stebėti buvo tiriamas greta tekančio kanalo, kuris įteka į Postupio upę, vanduo dviejose vietose: Pav-1 (aukščiau sąvartyno), Pav-2 (žemiau sąvartyno) [16]. Vykdant monitoringo darbus pavasarį ir rudenį buvo matuoti fizikiniai-cheminiai parametrai (vandenilio jonų koncentracija (pH), savitasis elektros laidis (SEL) ir temperatūra (T)). Taip pat nustatyta chlorido jonų koncentracija, cheminio deguonies suvartojimo (ChDS), biocheminio deguonies suvartojimo (BDS7) vertės bei biogeninių elementų koncentracijos (1 lentelė). Atliktų tyrimų protokolai pateikti prieduose. Apibendrinti tyrimų rezultatai pateikti 6 lentelėje. Paviršinio vandens kokybė vertinta pagal Nuotekų tvarkymo reglamente nustatytas DLK vandens telkinyje-priimtuve [13] ir pagal Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodiką [14]. Palyginimui pateiktos DLK ir RK į gamtinę aplinką išleidžiamoms nuotekoms, taip pat pagal fizikinių-cheminių kokybės elementų rodiklius išskirtos upės ekologinės būklės klasės [14].

6 lentelė. Paviršinio vandens rodiklių palyginimas su RK, DLK ir ekologinės būklės klasės (2012 metinis vidurkis)

| Rodiklis | Vertinimo kriterijai į gamtinę aplinką išleidžiamoms nuotekoms |  | Vertinimo kriterijai vandens telkinyje-priimtuve | Pav-1 (aukščiau sąvartyno) |  | Pav-2 (žemiau sąvartyno) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RK [13] | DLK [13] | DLK [13], Vid. metinė vertė [14] | Metinis vidurkis | Ekolog. būklės klasė [14] | Metinis vidurkis | Ekolog. būklės klasė [14] |
| T, °C | 30 | - | - | 5,6 | - | 4,3 | - |
| pH | 6,5-8,5 | - | - | 7,62 | - | 7,78 | - |
| SEL, µS/cm | - | - | - | 754 | - | 825 | - |
| ChDS, mgO2/l | - | - | - | 17,5 | - | 18,9 | - |
| BDS7, mg O2/l | - | - | 7 | 6,04 | bloga | 5,82 | bloga |
| Cl, mg/l | 500 | 1000 | 300 | 18,7 | - | 28,3 | - |
| NO2, mg/l | 0,3 | 1,5 | - | 0,082 | - | 0,427 | - |
| NO3, mg/l | 39 | 100 | - | 34,1 | - | 32,9 | - |
| N-NO3, mg/l | 9 | 23 | 10 | 7,70 | bloga | 7,43 | bloga |
| NH4, mg/l | 2,57 | 6,43 | - | 0,091 | - | 0,03 | - |
| N-NH4, mg/l | 2 | 5 | 1,50 | 0,071 | labai gera | 0,023 | labai gera |
| Nbendras, mg/l | 12 | 30 | 12 | 9,56 | bloga | 10,3 | bloga |
| Pmineralinis, mg/l | - | - | 0,4 | <0,010 | labai gera | 0,010 | labai gera |
| Pbendras, mg/l | 1,6 | 4 | 0,47 | 0,015 | labai gera | 0,017 | labai gera |

Pastabos:

| x | – viršijama DLK [13; 14]; |
| --- | --- |
| x | – viršijama RK [13]; |
| x | – analitės vertė yra padidėjusi. |

2012 m. imamo paviršinio vandens temperatūra buvo vidutiniškai 4,9 oC. Tirto vandens terpė buvo silpnai šarminė (vid. 7,70 pH). Savitasis elektros laidis (SEL) paviršiniame vandenyje nebuvo padidėjęs (vid. 789 µS/cm), tai rodo, kad vandens mineralizacija ir užterštumas nebuvo dideli. Tačiau SEL reikšmė žemiau sąvartyno pagal vandens tėkmę, buvo nežymiai didesnė nei aukščiau potencialaus taršos šaltinio – sąvartyno.

2012 m. paviršiniame vandenyje ištirpusių organinių medžiagų kiekis buvo nedidelis. Aukščiau sąvartyno kaupo esančioje mėginių ėmimo vietoje ChDS rodiklis, charakterizuojantis bendrą organinių medžiagų kiekį, buvo apie 1,1 karto mažesnis nei žemiau sąvartyno esančioje mėginių ėmimo vietoje. Lengvai biologiškai skaidomų organinių medžiagų koncentracija (pagal BDS7) abiejose mėginių paėmimo vietose buvo panaši, bet padidėjusi. Pagal šį kriterijų paviršinis vanduo buvo blogos ekologinės būklės. Ryškių skirtumų nebuvimas tarp mėginių ėmimo vietų Pav-1 ir Pav-2 rodo, kad iš sąvartyno į paviršinį vandenį pastebimi organinių medžiagų kiekiai nepateko.

Chlorido jonų koncentracija paviršiniame vandenyje buvo nedidelė – ženkliai mažesnė už DLK. Tačiau šių jonų kiekis žemiau sąvartyno buvo vidutiniškai 1,5 karto didesnis nei aukščiau jo. Tai rodo, kad iš sąvartyno į greta tekantį kanalą galėjo patekti nedidelis  kiekis chlorido jonų.

Paviršiniame vandenyje biogeninių elementų kiekiai išliko žemesni už DLK. Tačiau nitritų ir atitinkamai bendro azoto koncentracijos žemiau sąvartyno buvo didesnės nei aukščiau jo. Mėginių ėmimo vietoje Pav-2 nitritų kiekis buvo 5,2 karto didesnis nei Pav-1 ir 1,4 karto viršijo RK į aplinką išleidžiamoms nuotekoms. Nitratų koncentracija abiejose mėginių ėmimo vietose buvo panaši ir padidėjusi. Vertinant pagal nitratų ir bendro azoto kiekius, paviršinis vanduo buvo blogos ekologinės būklės. Amonio koncentracija paviršiniame vandenyje buvo nežymi. Vis dėlto, aukščiau sąvartyno amonio aptikta 3 kartus daugiau nei žemiau jo. Vertinant pagal šį kriterijų, vanduo buvo labai geros ekologinės būklės. Fosforo junginių koncentracijos paviršiniame vandenyje buvo nežymios ir pagal šį kriterijų vanduo buvo labai geros ekologinės būklės.

Filtrato kokybė

2012 m., uždarytame Šeduvos buitinių atliekų sąvartyne buvo atlikti filtrato (nevalyto) tyrimai numatyti aplinkos monitoringo programoje [16]. 2012 metais monitoringo tikslais filtratas tirtas pirmą kartą. Filtrate pavasarį ir rudenį buvo matuoti fizikiniai-cheminiai parametrai (vandenilio jonų koncentracija (pH), savitasis elektros laidis (SEL) ir temperatūra (T)). Taip pat buvo nustatytos sulfatų ir chlorido jonų koncentracijos, permanganato skaičiaus (PS), cheminio deguonies suvartojimo (ChDS), biocheminio deguonies suvartojimo (BDS7) reikšmės, skendinčių medžiagų kiekis, bendras naftos produktų kiekis (NP), biogeninių elementų bei sunkiųjų metalų koncentracijos. 2012 m atliktų tyrimų rezultatai pateikti 7 lentelėje.

7 lentelė. Filtrato tyrimų rezultatai 2012 m.

| Rodiklis, analitė | Filtratas (nevalytas) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2012-05-18 | 2012-10-29 | 2012 m. vidurkis |
| Temperatūra, °C | 12,3 | 8,8 | 10,6 |
| pH | 7,98 | 7,6 | 7,79 |
| SEL, mS/cm | 1245 | 1812 | 1529 |
| Skendinčios medžiagos, mg/l | 17 | 13 | 15 |
| PS, mgO2/l | 11,8 | 6,95 | 9,38 |
| ChDS, mgO2/l | 43,6 | 35,7 | 39,65 |
| BDS7, mgO2/l | 34,2 | 4,96 | 19,58 |
| Cl, mg/l | 250 | 269 | 260 |
| SO4, mg/l | 212 | 205 | 209 |
| NO2, mg/l | <0,010 | <0,010 | <0,010 |
| NO3, mg/l | 19,7 | 7,53 | 13,62 |
| NH4, mg/l | <0,010 | <0,010 | <0,010 |
| Nmineralinis, mg/l | 4,46 | 1,7 | 3,08 |
| Norganinis, mg/l | 2,38 | 0,32 | 1,35 |
| Nbendras, mg/l | 6,84 | 2,02 | 4,43 |
| Pmineralinis, mg/l | 0,029 | 0,023 | 0,026 |
| Porganinis, mg/l | 0,013 | <0,010 | 0,007 |
| Pbendras, mg/l | 0,042 | 0,032 | 0,037 |
| C10-C40, mg/l | - | <0,1 | <0,1 |
| Cd, µg/l | - | <0,3 | <0,3 |
| Pb, µg/l | - | <1 | <1 |
| Cr, µg/l | - | 1 | 1 |
| Zn, µg/l | - | 90 | 90 |
| Cu, µg/l | - | 1 | 1 |
| Ni, µg/l | - | 3 | 3 |
| Hg, µg/l | - | <0,1 | <0,1 |

2012 m. filtrato terpė išliko silpnai šarminė (vid. 7,79 pH). Savitojo elektros laidžio (SEL), preliminariai rodančio vandens mineralizaciją, o tuo pačiu ir taršą, vertė buvo gana didelė. Be to, surinktame filtrate rudenį SEL išaugo 1,5 karto, lyginant su pavasariu. Aukšta SEL reikšmė rodo, kad filtrato mineralizacija buvo didelė, šis vanduo buvo užterštas.

Filtrate ištirpusių organinių medžiagų kiekis buvo didokas. Vis dėlto šių medžiagų kiekis nuo pavasario iki rudens sumažėjo. PS rodiklis, charakterizuojantis lengvai oksiduojamų organinių medžiagų kiekį, rudenį buvo 1,7 karto didesnis, nei pavasarį. ChDS rodiklis, charakterizuojantis bendrą vandenyje ištirpusių organinių medžiagų kiekį, rudenį buvo 1,2 karto mažesnis nei pavasarį. BDS7 rodiklis, charakterizuojantis biologiškai skaidomų organinių medžiagų kiekį, rudenį buvo 6,9 kartus mažesnis nei pavasarį. Vidutinis ChDS ir PS rodiklių tarpusavio santykis (4,2) rodo, kad pagrindinis organinių medžiagų šaltinis buvo antropogeninės kilmės.

Chlorido jonų kiekis filtrate buvo didelis, bet stabilus. Sulfatų koncentracija taip pat buvo aukšta, bet stabili. Iš mineralinio azoto junginių vandenyje aptikta tik nitratų, jų kiekis buvo nedidelis. Fosforo junginių kiekiai pavasarį ir rudenį išliko nedideli.

Naftos produktų koncentracija buvo tirta 2012 m. rudenį. Jų filtrate neaptikta.

Iš tirtų sunkiųjų metalų, daugiausiai rasta cinko. Chromo, vario ir nikelio kiekiai buvo nedideli, o kadmio, švino ir gyvsidabrio neaptikta.

IŠVADOS

2012 metais, greta uždaryto Šeduvos buitinių atliekų sąvartyno tekančio kanalo vandenyje buvo aptikta nedidelė tarša organinėmis medžiagomis ir biogeniniais elementais. Vis dėlto, paviršinio vandens kokybė aukščiau sąvartyno ir žemiau jo ženkliai nesiskyrė. Tai rodo, kad iš sąvartyno žymesni kiekiai teršiančių medžiagų į paviršinį vandenį netekėjo.  Abiejose mėginių ėmimo vietose, vertinant pagal atskirus rodiklius, vandens ekologinė būklė buvo tarp labai geros ir blogos.

2012 m., uždaryto Šeduvos buitinių atliekų sąvartyno filtrato vandenyje buvo taršos. Filtrate buvo aukšta SEL vertė, ištirpusių organinių medžiagų kiekis, sulfatų ir chlorido jonų koncentracijos. Daugelio rodiklių vertės rudenį padidėjo, lyginant su pavasariu.

IV. poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenų analizė ir išvados apie Ūkio Subjekto veiklos poveikį aplinkai

6. Pateikiama (detali poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenų analizė bei išvados apie ūkio subjekto veiklos poveikį aplinkai pateikiami kas 5 metus):

6.1. trumpa ūkio subjekto veiklos charakteristika;

6.2. monitoringo tinklo schema;

6.3. monitoringo ir laboratorinių darbų metodikų aprašymas;

6.4. monitoringo duomenų analizė, teršiančių medžiagų didėjimo ar mažėjimo tendencijų įvertinimas;

6.5. išvados apie ūkio subjekto veiklos poveikį požeminio vandens ištekliams ir jų kokybei;

6.6. rekomendacijos ūkio subjekto veiklai pagerinti, siekiant sumažinti arba nutraukti neigiamas jos pasekmes aplinkai;

6.7. rekomendacijos Monitoringo programos tikslinimui ir monitoringo apimčių keitimui, jeigu monitoringo rezultatais tai galima pagrįsti.

Požeminio vandens kokybė

2012 m., uždaryto Šeduvos buitinių atliekų sąvartyno teritorijoje požeminio vandens monitoringo darbai buvo vykdomi keturiuose gręžiniuose: nr. 50714, nr. 50715, nr. 50716, nr. 50717. Juose atlikti monitoringo programoje [15; 16] numatyti gruntinio vandens tyrimai. Pavasarį ir rudenį matuotas gruntinio vandens lygis, fizikiniai-cheminiai parametrai (vandenilio jonų koncentracija (pH), oksidacijos-redukcijos potencialas (Eh), savitasis elektros laidis (SEL) ir temperatūra (T)). Taip pat ištirta bendroji vandens cheminė sudėtis (pagrindinių jonų koncentracijos, permanganato skaičiaus (PS) reikšmė) ir nustatyta cheminio deguonies suvartojimo (ChDS) reikšmė (3 lentelė). 2012 m. atliktų tyrimų protokolai pateikti prieduose. Tyrimų rezultatai ir jų palyginimas su didžiausiomis leistinomis koncentracijomis (DLK) [5] ir ribinėmis vertėmis (RV) [6] yra pateikti 8 lentelėje.

8 lentelė. Kai kurių požeminio vandens cheminių rodiklių palyginimas su RV, DLK (2012 metų vidurkiai)

| Cheminis rodiklis, analitė | RV [6] | DLK [5] | 50714 | 50715 | 50716 | 50717 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bendra išt. min. m-gų suma, mg/l | – | – | 2719 | 2242 | 1347 | 1328 |
| Bendras kietumas, mg-ekv/l | – | – | 32,6 | 21 | 15,1 | 17,2 |
| PS, mgO2/l | – | – | 327 | 16 | 5,49 | 6,3 |
| ChDS, mgO2/l | – | – | 702 | 99,9 | 36,2 | 38,1 |
| Cl, mg/l | 500 | – | 621 | 423 | 193 | 264 |
| SO4, mg/l | 1000 | – | 486 | 92,6 | 119 | 44,4 |
| HCO3, mg/l | – | – | 814 | 1103 | 687 | 649 |
| NO2, mg/l | – | 1 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 |
| NO3, mg/l | 100 | – | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 |
| Na, mg/l | – | – | 211 | 170 | 71,6 | 59,7 |
| K, mg/l | – | – | 12 | 76,9 | 9 | 5,3 |
| Ca, mg/l | – | – | 455 | 288 | 210 | 242 |
| Mg, mg/l | – | – | 120 | 80,9 | 56,7 | 62,8 |
| NH4, mg/l | – | 12,86* | <0,010 | 6,99 | 0,245 | 0,232 |

Pastabos: * - perskaičiuota iš amonio azoto NH4-N vertės (10 mg/l);

| x | – viršijama DLK [5]; |
| --- | --- |
| x | – viršijama RV [6]; |
| x | – analitės vertė yra padidėjusi. |

2012 metais, uždaryto Šeduvos buitinių atliekų sąvartyno teritorijoje gruntinio vandens lygis buvo vidutiniškai 1,38 m (89,73 m a. a.) gylyje. Požeminio vandens terpė buvo neutrali (vid. 7,05 pH). Gruntiniame vandenyje buvo redukcinės – deguonies stokojančios sąlygos (vid. -55 mV). Negiliai slūgsančiame vandenyje redukcinės sąlygos gali susidaryti dėl taršos. Vidutinė visų gręžinių SEL reikšmė buvo padidėjusi (vid. 2465 µS/cm). Sprendžiant pagal SEL, gruntinio vandens mineralizacija taip pat buvo padidėjusi, tai rodo, kad požeminiame vandenyje buvo taršos.

2012 m. visų gręžinių vandenyje buvo taršos požymių. Prasčiausia gruntinio vandens kokybė buvo gr. nr. 50714. Bendras požeminiame vandenyje ištirpusių mineralinių (BIMMS) ir organinių medžiagų kiekis, vandens kietumas buvo padidėję visų gręžinių vandenyje. PS rodiklis, charakterizuojantis lengvai oksiduojamų organinių medžiagų kiekį, gr. nr. 50714 buvo keliasdešimt kartų didesnis nei likusių gręžinių vandenyje. ChDS rodiklis, charakterizuojantis bendrą vandenyje ištirpusių organinių medžiagų kiekį, gr. nr. 50714 buvo nuo 7 iki 19,4 karto didesnis nei likusių gręžinių vandenyje. Vidutinis ChDS ir PS rodiklių tarpusavio santykis (5,2) rodo, kad gruntiniame vandenyje vyravo antropogeninės kilmės organinės medžiagos.

Iš pagrindinių anijonų požeminiame vandenyje vyravo hidrokarbonatai. Gręžinio nr. 50715 vandenyje šių jonų koncentracija buvo ženkliai padidėjusi. Chlorido jonų koncentracija gręžinio nr. 50714 vandenyje 1,2 karto viršijo RV. Likusių gręžinių vandenyje chlorido jonų kiekiai taip pat buvo padidėję, vis dėlto RV nesiekė. Padidėjusios sulfatų koncentracijos buvo nustatytos gręžinių nr. 50714 ir nr. 50716 vandenyje. Iš pagrindinių anijonų gruntiniame vandenyje vyravo kalcis. Gręžinių nr. 50714 ir nr. 50715 vandenyje taip pat gausiai aptikta natrio. Didžiausia kalio koncentracija buvo gr. nr. 50715, o magnio – nr. 50714.

2012 m., iš mineralinio azoto junginių sąvartyno teritorijos požeminiame vandenyje buvo aptikta tik amonio. Gręžinio nr. 50715 vandenyje amonio kiekis buvo padidėjęs, vis dėlto DLK nesiekė.

IŠVADOS

2012 metais, uždaryto Šeduvos buitinių atliekų sąvartyno teritorijoje gruntinis vanduo buvo užterštas. Blogiausia požeminio vandens kokybė buvo gr. nr. 50714. Šioje vietoje RV viršijo chlorido jonų koncentracija. Visų stebimųjų gręžinių vandenyje buvo padidėję ištirpusių mineralinių ir organinių medžiagų kiekiai, vandens kietumas. Taip pat atskirų gręžinių vandenyje buvo padidėję kai kurių pagrindinių jonų kiekiai.

Ataskaitą parengė  Raimundas Matulaitis, M. Čegio įm., 8-621 83515

(Vardas ir pavardė, telefonas)

_______________________________________             _______          __________________________	    ___________

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)               (Parašas)                         (Vardas ir pavardė)                             (Data)

____________________________

LITERATŪRA

- Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas (Žin., 1997, Nr. 112-2824; Žin., 2006, Nr. 57-2025).

- Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatai (Žin., 2009, Nr. 113-4831, Žin., 2011, Nr. 16-757, Žin., 2011, Nr. 121-5741, Žin., 2011, Nr. 124-5890, Žin., 2011, Nr. 148-6962, Žin., 2012, Nr. 72-3757).

- Ekogeologinių tyrimų reglamentas (Žin. 2008, Nr. 71-2759).

- Metodiniai reikalavimai monitoringo programos požeminio vandens monitoringo dalies rengimui (Žin., 2011, Nr. 107-5092).

- Pavojingų medžiagų išleidimo į požeminį vandenį inventorizavimo ir informacijos rinkimo tvarka (Žin. 2003, Nr. 17-770; Žin. 2011, Nr. 107-5091).

- Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai (Žin., 2008, Nr. 53-1987).

- Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai LAND 9-2009 (Žin., 2009, Nr. 140-6174).

- Ūkio subjektų aplinkos monitoringo vykdymo tvarka (Žin., 2003, Nr. 50-2240; Žin., 2004, Nr. 181-6712).

- Požeminio vandens monitoringas: metodinės rekomendacijos. Sudarė: A. Domaševičius, J. Giedraitienė, V. Gregorauskienė ir kt.; ats. red. K. Kadūnas. Lietuvos geologijos tarnyba. Vilnius, 1999.

- LST ISO 5667-11:1998. Vandens kokybė. Bandinių ėmimas: 11-oji dalis. Nurodymai, kaip imti gruntinio vandens bandinius. Vilnius: Lietuvos standartizacijos departamentas, 1998.

- LST EN ISO 5667-3:2006. Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 3-oji dalis. Nurodymai, kaip konservuoti ir tvarkyti vandens mėginius.

- Geologijos fondas. Valstybinė geologinės informacijos sistema GEOLIS. Lietuvos geologijos tarnyba, Vilnius. www.lgt.lt

- Nuotekų tvarkymo reglamentas (Žin., 2006, Nr. 59-2103; 2007, Nr. 110-4522; 2009, Nr. 83-3473; 2010, Nr. 59-2938, 2011, Nr. 39-1888; 2012, Nr. 115-5841).

- Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodika (Žin., 2007, Nr. 47-1814; 2010, Nr. 29-1363; 2011, Nr. 109-5146).

- J. Miliukienė. Uždaryto Šeduvos buitinių atliekų sąvartyno, esančio Prastavonių k., Radviliškio r. sav., preliminariojo ekogeologinio tyrimo ataskaita ir poveikio požeminiam vandeniui monitoringo programa. M. Čegio įmonė, Šiauliai, 2011.

- J. Miliukienė. Uždaryto Šeduvos buitinių atliekų sąvartyno, esančio Prastavonių k., Radviliškio r. sav., aplinkos monitoringo programa. M. Čegio įmonė, Šiauliai, 2011.